Додаток 4

Блок-схема алгоритму «Встановлення причин виникнення небезпечної події за ризик-орієнтовним підходом» (методом FTA)

1. Ідентифікація вершини події, обраної для аналізу. 

	Вершина події є наслідком вхідних подій, що ідентифікують причини і умови появи вершини. Вершина подій визначає початок або наявність небезпечного стану або нездатності забезпечувати ефективність системи. 


2. Побудова дерева подій за допомогою дослідження небезпек або джерел ризику
	· Кожна подія підлягає окремому розгляду (ідентифікації), встановленню безпосередньої причини під якими розуміють причини, що передують вищій події.

· Події повинні бути промарковані таким чином, щоб посилання з дерева на нормативні вимоги бути однозначні, чітко виражені та легко реалізовані. 

· Кожна вхідна подія може бути вихідною подією більш низького рівня. Події, що мають відношення до верхньої подій, повинні бути чітко визначені.

· Розвиток окремої гілки дерева подій закінчується після того, як досягнуто межі роздільної здатності (найнижчого рівня) дерева, тобто «основної події», під якою розуміють подію, для якої відповідні для її опису характеристики можуть бути визначені незалежно.

· Дерева подій можуть бути зображені у вертикальному або горизонтальному положенні: якщо використовується вертикальне розташування, то вершина подій повинна бути розташована нагорі сторінки, а основні події – внизу; у разі якщо використовується горизонтальне розташування, то вершина подій може бути розташована зліва чи справа сторінки.


3. Аналіз дерева подій 

	· Незалежна ідентифікації гілок дерева та механізму розвитку факторів небезпеки до критичної події 

· Незалежна оцінка найбільш ймовірних комбінацій таких подій

· Ідентифікація загальної події 


4. Визначити бар’єри (заходи, засоби управління), що запобігають розвитку події та призводять до позитивних наслідків щодо небезпечної події, а також допоміжних функцій управління системою (навчання, перевірки тощо)
