______________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___
ПІД ЧАС ТРЕЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ ТРАКТОРАМИ 

ТА БЕЗЧОКЕРНИМИ МАШИНАМИ

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
1.1. Інструкції з охорони праці під час трелювання деревини тракторами та безчокерними машинами (далі – Інструкція) є інструкцією за видом робіт, що встановлює вимоги безпеки під час трелювальних робіт з використанням тракторів.
1.2. Інструкцію розроблено відповідно до Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, та з урахуванням вимог Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.07.2005 № 119; Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 № 1804.
1.3. Працівник зобов’язаний пройти інструктаж з питань охорони праці за професією та кожним виконуваним видом робіт підвищеної небезпеки, а під час виконання робіт на трелювальному тракторі – за цією Інструкцією. 
1.4. Основні небезпечні та шкідливі виробничі чинники, що можуть діяти під час трелювальних робіт:

· падаюче дерево або завислі на ньому гілка чи верхівка;

· рухомі частини трактора та навісного обладнання до нього;

· загазованість шкідливими газами від пально-мастильних матеріалів;

· гострі краї на поверхнях обладнання та деревоматеріалів;

· підвищений рівень вібрації;

· загоряння пально-мастильних матеріалів;

· порушення режиму праці та відпочинку, нервово-емоційне напруження, монотонність праці;
· протяги, несприятливі метеорологічні умови: низькі температури взимку та високі влітку.
1.5. До роботи на трелювальному тракторі допускаються працівники не молодше 18 років, які мають посвідчення тракториста на право управління трактором, пройшли навчання та інструктаж, засвоїли влаштування машини, її призначення, методи безпечного проведення робіт, пройшли стажування в установленому порядку.

1.6. Працівник повинен знати принцип роботи та будову трелювального трактора та його причіпних (навісних) пристроїв, технологію проведення трелювальних робіт, вимоги експлуатаційної документації щодо профілактичного обслуговування трактора та причіпних (навісних) пристроїв.
1.7. Працівник забезпечується необхідними засобами виробництва відповідно до технології проведення трелювальних робіт. 
1.8. Заправляння трактора паливом, змащування трактора та причіпних пристроїв здійснювати за межами небезпечної зони валки дерев. 
1.9. Під час проведення робіт дотримуватись вимог виробничої гігієни та пожежної безпеки. Ходити лише в добре освітлених місцях, бути обережним та уважним під час пересування.
1.10. Працівник несе відповідальність за порушення вимог, викладених у цій інструкції, згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства та трудовим договором.
2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Підготувати робочу зону проведення робіт. Трелювання деревини тракторами необхідно здійснювати на трелювальних волоках. Під час підготовки таких волоків дерева та пеньки потрібно зрізати врівень із землею. Необхідно прибрати велике каміння, сушняк, вирубати чагарник і підріст, вирівняти врівень із землею купини, засипати ями, вимостити гіллям перезволожені ділянки, спланувати бульдозерами волоки на косогорах. Якщо підготовка волоків для використання гусеничних тракторів здійснюється поза косогорами, пеньки звичайної висоти дозволено розрізати безредукторними пилками вертикально на частини, кожна з яких тяжіла б до поверхневого кореня. Такі пеньки після переїздів по них тракторами швидко ламаються, деревина вдавлюється в землю, покращуючи якість волоків. 

2.2. Ширина підготовленого волока (технологічного коридору) для трелювання тракторами повинна бути не менше ніж 5 м на рівнині та 7 м на косогорах. 

2.3. Трелювальні волоки, які прокладено поряд із крутоярами (річками, тіснинами, каньйонами) за відсутності з їх підгірного боку поруч із крутоярами дерев, повинні бути огороджені через 2,5 м стовпами висотою не менше ніж 0,8 м над поверхнею землі. Замість стовпів дозволено використовувати пеньки такої самої висоти від щойно звалених зростаючих дерев. Волок дозволено використовувати, якщо відстань від місця проведення робіт до обриву або інших перепадів по висоті перевищує вглиб щонайменше 1 м. У разі, якщо волок (під’їзний шлях) доводиться прокладати на менших відстанях від відкосів названих елементів гідрографічної сітки, потрібно попередньо проводити вишукувальні роботи та обґрунтування, а за потреби будувати підпірні стінки, дренажі або інші укріплення. Не можна прокладати трелювальні волоки та трелювати деревину на відстані ближче ніж 2 м від крайки відкосу та на ґрунтах за наявності зсувів, оскільки є загроза сповзання або перекидання трактора. 

2.4. Якщо натягування деревини здійснюється на щит трактором, який стоїть на косогірному волоці, уздовж цього волока потрібно тимчасово залишати з підгірного боку «відбійні» дерева або пеньки висотою близько 0,8 м на відстанях, що не перевищують 1/3 довжини пачок дерев (хлистів), які трелюються. У разі відсутності з підгірного боку косогірних волоків, названої кількості відбійних дерев або пеньків, із їх підгірного боку потрібно вкладати «відбійні» колоди. Трелювання дерев, хлистів або довгоття на косогірних волоках, за відсутності з їх підгірного боку відбійних дерев або відбійних пеньків, здійснювати відземками вперед. 

2.5. Профілю щойно підготовленого волока на косогорі повинен надаватися нахил у нагірний бік у межах бокової стійкості завантаженого трактора. Переміщення трелювального трактора (машини) із деревиною на волоках, відвальний ґрунт яких природно чи штучно не закріплено, можна лише у виїмці, ширина якої повинна перевищувати щонайменше 1 м ширину трактора. Не дозволяється використовувати косогірні волоки за наявності на них ухилу в підгірний бік, оскільки навіть на незначних поперечних ухилах (1°) спостерігається сповзання трактора вниз схилу. 

2.6. Перед початком роботи потрібно візуально оглянути трактор та переконатися в його справному технічному стані.

2.7. Запуск трактора потрібно здійснювати з кабіни. Перед запуском двигуна переконатись в тому, що ручки керування агрегатів розміщено в нейтральному положенні. Після запуску двигуна перевірити роботу механізмів тракторного обладнання на холостому ходу та переконатися в їх справному технічному стані. 
2.8. У разі виявлення несправностей, що заважають безпечній роботі й можливості усунути їх власноруч, інформувати про це керівника робіт і не приступати до роботи, поки їх не буде усунуто, або діяти за його вказівкою.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Перед початком руху потрібно:

· переконатися у відсутності під трактором сторонніх предметів, що заважають руху;
· попередити осіб, які перебувають біля трактора, про початок руху;

· оглянути шлях руху та дати попереджувальний сигнал.
3.2. Під час експлуатації трактора постійно контролювати технічний стан тракторного обладнання.

3.3. Після машинного звалювання дерев трелювання деревини здійснювати волоками з горизонтальним поперечним профілем, які до цього служили маршрутом для проходження звалювальної машини. Під час руху трактора (машини) з пачкою деревини необхідно обминати круті повороти і об’їжджати високі пеньки, валуни, ями та інші перешкоди. Якщо перешкоду обминути не вдається, рух трактора можна здійснювати лише на першій передачі. Переїжджати через лежачі дерева і колоди трактором потрібно одночасно обома гусеницями (колесами) під прямим кутом, а через канаву та через рівчак – під кутом 15–20°. 

3.4. Трелювання гусеничними та колісними тракторами і трелювальними машинами на схилах поза косогірними волоками дозволяється у межах параметрів на підіймання і спускання, передбачених в експлуатаційній документації на технічні засоби. За відсутності в документації таких даних дозволяється трелювання деревини гусеничними тракторами на косогірних волоках та волоках уздовж схилів із повздовжнім ухилом не більше ніж 15° протягом всього року і від 16 до 25° – у літню пору, коли волок сухий. Трелювання деревини колісними тракторами дозволяється здійснювати на спуск у разі повздовжнього ухилу волока не більше ніж 13° протягом усього року і не більше ніж 17° – влітку за сухого ґрунту. Трелювання деревини колісними тракторами на підйом дозволяється на волоках з поздовжніми ухилами не більше ніж 7°. За відсутності на схилах достатньої кількості природних терас для розворотів колісних тракторів і трелювальних машин потрібно влаштовувати горизонтальні майданчики в таких місцях, де немає пеньків та інших перешкод, або попередньо усувати останні. 

3.5. Трактор або безчокерна трелювальна машина повинні працювати поза небезпечною зоною звалювання дерев та/або спускання деревини. 

3.6. На волоках, як і на тимчасових під’їзних (порожнякових) шляхах із повздовжнім ухилом понад 7° після закінчення переміщень деревини, через кожні 10–15 м укладати купи гілля, ліпше щойно заготовленого, придавлювати його камінням, неліквідною деревиною, ґрунтом або вживати відповідних протируйнівних заходів. Волоки з меншим повздовжнім нахилом, що на косогорах, зберігати для майбутніх переїздів колісної техніки, для чого запобігати їх руйнуванню шляхом організації водовідводів через бокові та нагірні канави, перепускні лотки або дренажні влаштування (системи) тощо. 

3.7. Під час трелювання тракторами з чокерним оснащенням дотримуватися таких вимог: 


- чокерувати дерева (хлисти, довгоття) на відстані 0,5–0,7 м від відземкового зрізу або на відстані 0,9–1,2 м від верхівкової частини, працюючи в рукавицях; 


- встановлювати трактор на волоці для збирання пачки деревини так, щоб його повздовжня вісь збігалася з напрямком руху пачки (дерев, хлистів, сортиментів), яка натягується на щит, або відхилення не перевищувало 15°; 


- під час розмотування вантажного каната залишати на барабані лебідки щонайменше три його витки; 


- перед збиранням пачки скидати щит, подавати трактор назад, заглиблювати щит у землю, після чого загальмовувати обидві гусениці (колеса); 


- переходити поверх каната, виправляти зчеплення дерев та їх частин, відчіпляти і причіпляти дерева (хлисти), а також чокери, які зачепилися за перешкоди, лише після зупинки трактора, послаблення та опускання на землю вантажного каната лебідки; 


- сідати на трактор, виходити з нього, натягувати деревину на щит, розтягувати завали, стягувати завислі дерева після зупинки трактора; 


- відчіплювати дерева та круглі лісоматеріали після скидання пачки на землю і послаблення вантажного каната лебідки трактора; 


- перебувати поза зоною можливого маневрування трактора під час вирівнювання ним торців пачки, розвертань; 


- користуватися справними чокерами (без обірваних дротиків, тріщин у металі); 


- під час чокерування і руху деревини на схилах працівникам перебувати з нагірного боку; 


- виконувати ремонт, змащення, очищення вузлів і механізмів після зупинки двигуна трактора; 


- умикати лебідку й розпочинати натягування деревини на щит після сигналу чокерівника та виходу його з небезпечної зони; 


- у всіх випадках розпочинати рух трактора після подання звукового сигналу; 


- трелювати деревні хлисти та довгоття верхівками вперед, а також їх штабелювати за відсутності в їх стовбуровій частині двох і більше невідпиляних верхівок; 


- на волоках із повздовжнім ухилом понад 6° спускати трактор з деревиною на передачах, не вище третьої. 


3.8. Не дозволяти під час трелювання перебування чокерівника та інших працівників на щиті трактора, на деревах (хлистах, довготті, сортиментах), оскільки є загроза їх падіння і травмування. 

3.9. Заборонено підтримувати тяговим канатом лебідки завантажені автомобілі під час їх спускання на слизьких дорогах або під’їзних шляхах з недопустимими для переміщення автотранспорту повздовжніми схилами, а також підтягувати ці транспортні засоби за допомогою намотування каната на барабан лебідки, оскільки автомобіль і трактор можуть стати некерованими. 

3.10. Якщо трактор у чокерному варіанті з вантажем забуксував, доцільно (після спускання з щита та відчеплення вантажу) спробувати виїхати на більш стійке місце, після чого забезпечити підтягування вантажу до цього місця. Самопідтягування колісного трактора, що забуксував, після прикріплення його тягового каната за відземок здорового дерева допускається за відсутності можливостей використання для цього живих пеньків. Одночасно відстань між трактором і деревом, що утримує канат, під час намотування каната на барабан лебідки має перевищувати висоту дерева на 5 м, але бути не менше 35 м. У гірській та горбистій місцевостях для прив’язування каната потрібно використовувати дерева, які розташовані на схилі не вище горизонталі, на якій розміщується трактор. Прикріплювати канат до дерева потрібно біля землі, до пеньків – у зарубах. Дрібні дерева, що можуть бути звалені під час можливого падіння дерева, що утримує канат, слід попередньо приземлити. Перед увімкненням барабана лебідки переконатись у відсутності людей і тварин у вертикальній площині натягнутого каната та в зоні можливого падіння дерева, що утримує канат, подати звуковий сигнал. 

3.11. Якщо на щит трактора із чокерним оснащенням натягуються заздалегідь підготовлені пачки деревини, кожну з них потрібно обв’язувати не менше ніж двома витками тягового каната трактора. 

3.12. Під час самопідтягування трактора, підтрельовування або трелювання, руху в порожняковому напрямку потрібно працювати із прикритими дверцятами кабіни, дверцятами із склом, не висовуватись у бокове вікно. 

3.13. Перед підтягуванням деревини до трактора або підтрельовуванням її до волока чи проміжного лісовантажного пункту волочінням одночасно з рухом трактора чокерівникам необхідно виходити з небезпечної зони, що в цьому разі створюється, під кутом 40–50° до вертикальної площини натягнутого каната у бік, протилежний руху деревини, на схилах – у бік водорозділу. Відходити слід на відстань, що перевищує 10 м від деревини, яка приводиться в рух верхівками вперед, і трактора на відстань, яка більше принаймні на 5 м від довжини деревини, що приводиться в рух торцями вперед, сортиментів. Виходити з небезпечної зони потрібно за умови заздалегідь розчищеної доріжки на вільну від повалених дерев територію, спостерігаючи за рухом деревини. У разі тракторного підтрельовування деревної сировини волочінням одночасно з рухом трактора останній має пересуватися на самій уповільненій швидкості. 

3.14. Трелювання деревини торцями вперед здійснювати у напівнавантаженому положенні, під час якого один із кінців кожного переміщуваного дерева або його частини розміщується на вантажному пристосуванні трелювального засобу (на щиті або підвісці трактора в захваті, на колісних передках, підсанках, пні тощо) або в навантаженому положенні, під час якого деревина трелюється не торкаючись ґрунту. Супроводжувати вантаж, який трелюється у напівнавантаженому та навантаженому положеннях, дозволяється на відстані не менше ніж 10 м позаду від нього. 

3.15. Трелювати деревину потрібно за межами небезпечної зони звалювання дерев (на відстані не менше ніж 50 м на рівнинах і 60 м у гірських умовах від місця їх звалювання). 

Якщо вальник та його помічник виконують функції чокерівників, необхідно на межі небезпечної зони звалювання дерев (біля заборонного знака ланки вальника) зупинити трактор, подати умовний сигнал і лише після сигналу вальника або помічника вальника, який подавати після закінчення звалювання чергового дерева, заїжджати в небезпечну зону до місця збирання пачки. 

3.16. Під час трелювання деревини машинами маніпуляторного типу забороняється: 

- піднімати вантаж під час руху машини, різко гальмувати, робити круті повороти з піднятим гідроманіпулятором; 


- перебувати під стрілою, гідрозахватом та/чи піднятою ним деревиною; 

- здійснювати повертання стріли, коли захват заглиблений у навантажуваний лісоматеріал, відривати захоплювачем маніпулятора дерева, деревні хлисти, довгоття та сортименти, які примерзли до землі, вивільняти вручну деревину, що розміщується в гідрозахоплювачі. 
- деревину, що примерзла до землі або прикидану ґрунтом, необхідно відділяти за допомогою відвалу. 

3.17. Під час трелювання безчокерними машинами в темний час доби на робочій території у бригаді повинно працювати не менше двох працівників. 

3.18. Під час трелювання в темний час доби працівники, які працюють на верхньому лісоскладі, повинні бути засоби освітлення, за допомогою яких можна подавати сигнали та безпечно проводити роботи.

3.19. Технологічне оснащення безчокерних трелювальних машин під час холостого пробігу має бути у транспортному положенні. 
3.20. Дотримуватися вимог пожежної безпеки, санітарних норм і правил особистої гігієни.
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Після закінчення роботи:

· зупинити двигун трактора;

· звільнити лебідку від вантажу;

· очистити трактор від бруду;

· за низької температури навколишнього середовища злити воду із системи охолодження двигуна.

4.2. Повідомити керівника робіт про всі несправності та дефекти, що мали місце під час роботи.

4.3. Для прибирання робочого місця та засобів виробництва наприкінці зміни має бути надано потрібний час.
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У разі перегріву двигуна зупинити його та дати можливість охолонути. Охолоджувати двигун водою чи снігом забороняється.

5.2. Роботу потрібно припиняти під час зливового дощу, грози, сильного снігопаду та густого туману (за видимості менш як 50 м), а в гірських лісосіках – також за швидкості вітру понад 8,5 м/с.

5.3. У разі потреби усунення несправності, що виникла під час роботи або проведення технічного обслуговування тракторного обладнання, вимкнути двигун.

5.4. Про кожен нещасливий випадок сповістити керівника робіт.

5.5. У разі нещасного випадку, пожежі та інших надзвичайних ситуацій діяти відповідно до вимог інструкції з охорони праці за професією. 

5.6. У разі нещасного випадку надавати допомогу потерпілому, дотримуючись порядку дій згідно з Інструкцією № __ з надання домедичної допомоги. Домедична допомога надається негайно, безпосередньо на місці події та у такій послідовності: спочатку потрібно усунути джерело травмування (вимкнути двигун, зупинити механізм, витягти потерпілого з-під хлиста тощо); у разі сильної кровотечі накласти джгут, а потім перев’язати рану; у разі підозри закритого перелому накласти шину, у разі відкритих переломів спочатку варто перев’язати рану, а потім накласти шину; у разі опіків накласти суху пов’язку; у разі обмороження уражену ділянку обережно розтерти, використовуючи м’які чи пухнасті тканини. Після надання домедичної допомоги потерпілий потрібно направити до найближчого лікувального закладу.

__________________________________

_____________

_____________________

(посада керівника підрозділу (організації) – розробника)
 (підпис)
 (прізвище, ініціали)

Узгоджено:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

_____________
_____________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Керівник (фахівець) 

з правових питань
_____________
_____________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)
Розробив Андрій Мусійовський
За ред. Миколи Федоренка 
