Рекомендації щодо атестації робочих місць

Підготувала Білько Тамара

Додаток 1. Функціональні обов’язки членів атестаційної комісії	3

Додаток 2. Інструкція з заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць	9

Додаток 3. Карта умов праці	1

Додаток 4. Методика проведення хронометражних спостережень на робочому місці	4

Найменування виконуваної роботи	7

Додаток 5. Методи проведення вимірювань	9

Додаток 6. Пільги та компенсації	25

Додаток 7.Заходи з оцінки ризику за конкретними шкідливими виробничими факторами	29

1 Хімічні фактори ризику (К).	29

2 Біологічні фактори ризику	32

Додаток 8.Методика з визначення та оцінки важкості праці та напруженості трудового процесу	45

Додаток 1. Функціональні обов’язки членів атестаційної комісії

1 Роботодавець:

а) створити атестаційну комісію у складі фахівців відділу кадрів, відділу праці та заробітної плати, охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища, економістів та представників профспілкових організацій;

б) контроль та організаційне керівництво роботи членів атестаційної комісії;

в) затвердити результати атестації робочих місць за умовами праці.

2 Відділ (служба) головного технолога (інженера):

а) оцінки технічного та організаційного рівня робочих місць, що атестуються, яка включає:

– визначення та порівняння з даними проекту і технологічних вимог переліку і технічного стану виробничого устаткування, а також планів його раціонального розміщення на виробничих площах цехів, виробничих ділянках, території підприємства (особливо – при обладнанні тимчасових робочих місць);

– оцінку відповідності технічного стану виробничого устаткування, оснастки та інструменту, контрольно-вимірювальних приладів, засобів безпеки тощо вимогам паспортних даних їх виробника, сертифікаційним документам, стандартам безпеки, нормативно-правовим актам з охорони праці, Державним санітарним нормам і правилам.

Особливу увагу при цьому потрібно приділити тим характеристикам виробничого обладнання, які є джерелами шкідливих факторів виробництва, наприклад, таким, як підвищені рівні шуму, вібрації, неіонізуючого електромагнітного випромінювання різних видів та інфрачервоного випромінювання:

– наявність та розміщення біля робочого місця або у виробничому цеху (дільниці) колективних засобів захисту та оцінка відповідності їх вимогам проектних даних і стандартів безпеки;

– забезпеченість працівників підприємства у відповідності до положень колективного договору підприємства та норм безплатної видачі спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;

б) оцінки технологічних процесів, які виконуються на робочому місці, та видів робіт, які виконують працівники, яка включає:

– проведення аналізу існуючого технологічного процесу (використовуваної сировини, матеріалів і продуктів виробництва) та видів робіт у виробничих цехах і на виробничих дільницях для порівняння з Технічними регламентами виробництва з метою визначення потенційних шкідливих і небезпечних факторів виробництва на кожному робочому місці, яке підлягає атестації.

Доцільно використовувати при цьому матеріали відповідних розділів Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, де наведено види робіт, які повинен виконувати працівник згідно зі своєю професією, кваліфікацією та посадою;

– відповідність застосовуваної технології вимогам нормативно-технічної документації, санітарним правилам проведення відповідних видів робіт, які виконуються на робочому місці, стандартам безпеки, протипожежним правилам та правилам виконання робіт підвищеної небезпеки. Важливо відмітити зміни у технологічних процесах, які відбулися після проведення попередньої атестації в результаті реалізації заходів, передбачених Комплексним планом поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

– вивчення можливого впливу технологічного процесу на даному робочому місці на працівників, які працюють на інших робочих місцях, особливо – у разі відсутності або неефективної дії колективних засобів захисту;

в) здійснення комплексної оцінки організації робочого місця, характеру праці  та їх відповідності вимогам стандартів безпеки, санітарних правил і норм;

г) складання плану розміщення робочих місць (схема), із зазначенням номера та межі кожного робочого місця у виробничому підрозділі і на виробничих дільницях, розташування на схемі виробничого обладнання та колективних засобів захисту;

д) заповнення в Карті умов праці розділу 9. Оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця для кожного робочого місця або групи споріднених робочих місць, де проведено атестацію.

- Відділ кадрів:

а) підготовка проекту наказу по підприємству про організацію і проведення атестації;

б) участі у формуванні та актуалізації нормативно-правової бази з проведення атестації відповідно до виду економічної діяльності (включаючи діяльність виробничих підрозділів) і штатного розпису підприємства;

в) складання на підставі матеріалів актуалізації списків працівників, робочі місця яких підлягають атестації;

г) встановлює відповідність найменування професій і посад характеру фактично виконуваних робіт та приведення їх у відповідність до вимог Державного класифікатору професій;

д) ведення журналу і складання протоколів засідань комісії підприємства з проведення атестації;

е) участі у складанні карти хронометражу (фотографії) робочого часу під час атестації;

є) підготовки проекту наказу про підведення підсумків проведеної атестації та узгодження її матеріалів в територіальному органі Держпраці;

ж) формування списків працівників, яким за результатами атестації підтверджено право на окремі види пільг і компенсацій;

з) підготовки документів працівників для оформлення пенсійних справ з призначення пенсій за віком на пільгових умовах;

і) нумерація робочих місць;

к) за результатами проведеної атестації робочих місць здійснення відповідних записів до трудових книжок працівників;

- Відділ праці та заробітної плати:

а) складають перелік робочих місць, які підлягають атестації;

б) встановлення відповідності між правами працівників на пільгове пенсійне забезпечення за Списком 1,2 на додаткову відпустку та доплати за шкідливі умови праці та діючими нормативними документами;

в) організація та контроль за проведенням хронометражних спостережень на робочих місцях працівників, які підлягають атестації. Хронометражні спостереження повинні бути проведені у день виконання санітарно-гігієнічних досліджень та оформлені документально не пізніше 3-денного терміну після проведення спостережень;

г) за результатами проведених санітарно-гігієнічних досліджень складають Карту умов праці та проводять розрахунок тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу у несприятливих умовах праці та доплати за шкідливі умови праці;

д) перевірка відповідності пільг та компенсацій між попередньою, останньою атестацією та рекомендованими у чинних нормативних документах;

- Відділу охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища:

а) формування правової та нормативної бази з охорони та гігієни праці для проведення атестації робочих місць, а саме перевірка чинності нормативних документів, які регламентують роботу технологічного обладнання, санітарно-гігієнічних вимог до організації робочих місць на промислових підприємствах, вимоги щодо використання засобів індивідуального захисту, вимог з охорони праці;

б) складання Дорожньої карти розташування робочих місць та визначення їх меж з зазначенням місць з високим ризиком заподіяння шкоди працівнику від шкідливих виробничих факторів;

в) порівняння відповідності вимог технологічного процесу та сировини, що використовується;

г) оцінка технологічної оснащеності робочого місця, раціональність планування робочих місць;

д) оцінює потребу та забезпеченість працівників спецодягом та спецвзуттям, засобами індивідуального та колективного захисту та відповідність їх стандартам безпеки праці і встановленим нормам, відповідність між технічними характеристиками засобів захисту та рівнем шкідливих виробничих факторів;

е) комплексної оцінки визначених шкідливих факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність їх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;

ж) заповнення в Картах умов праці розділу 1. «Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу. Загальна гігієнічна оцінка умов праці»; погодження матеріалів розділу 2 Карти «Оцінка технічного і організаційного рівня»; коригування висновку в розділі 3 Карти «Атестація робочого місця»; погодження матеріалів розділу 4 Карти «Рекомендації щодо поліпшення умов праці, їх економічне обґрунтування»; коригування і погодження розділу 5 Карти «Пільги і компенсації»;;

з) розробка на підставі матеріалів атестації проекту плану Комплексних заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

і) перед початком проведення санітарно-гігієнічних досліджень проведення контролю справності технологічного обладнання, вентиляційних систем, засобів малої механізації. Контроль базових знань працівниками підприємства з охорони та гігієни праці;

к) супровід та контроль проведення лабораторією санітарно-гігієнічних досліджень на робочих місцях працівників підприємства;

л) визначення базових та аналогічних робочих місць для проведення санітарно-гігієнічних досліджень;

м) за результатами проведеної атестації розробляє заходи з оптимізації та поліпшення умов і безпеки праці та оздоровлення працівників;

н) вносити пропозиції щодо позачергового проведення атестації робочих місць у разі змін умов та характеру праці;

о) в між атестаційний період постійно проводити навчання працівників принципам гігієни та охорони праці, як безпосередньо індивідуально на робочих місцях та і проведення групових занять у навчальних центрах;

п) постійний контроль за підійманням та переміщенням вантажів, знанням працівників вимогам з гігієни та охорони праці, та контроль за використанням засобів індивідуального захисту;

р) у випадку виявлення порушень норм гігієни та охорони праці працівником – складання відповідного протоколу про порушення;

- Економічний відділ (бухгалтерія):

а) перед проведенням атестації робочих місць надає інформацію щодо діючих пільг та компенсацій працівників, робочі місця яких підлягають атестації;

б) заповнення в Карті умов праці розділу 5. Пільги і компенсації та проведення нарахування пільг та компенсацій за результатами проведеної атестації робочих місць;

в) планування фінансових затрат на організацію та проведення атестації робочих місць та витрат на реалізацію пільг та компенсацій;

- Профспілкова організація (або уповноваженого найманими працівниками – у разі відсутності на підприємстві профспілкової організації):

а) здійснення громадського контроль за дотриманням Порядку та Методичних рекомендацій проведення атестації робочих місць;

б) забезпечення захисту прав працівників на відповідні пільги та компенсації;

в) участь у складанні графіку проведення санітарно-гігієнічних досліджень на робочих місцях працівників;

г) погодження результатів атестації робочих місць за умовами праці;

д) приймати участь на етапі конкурсного відбору лабораторії, яка буде займатись проведенням санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища.

8. Інші організації: до складу комісії підприємства з проведення атестації можуть включатись (за згодою) представники інших організацій, зокрема:

8.1 Державної служби України з питань праці – для:

а) здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю;

б) здійснення контролю за правильністю застосування роботодавцем пільг та компенсацій за результатами атестації робочих місць;

в) коригування і погодження плану Комплексних заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

г) підтвердження відсутності або наявності змін у технологічному процесі та умовах праці на робочих місцях, які підлягають атестації, у порівнянні з матеріалами попередньої атестації;

8.2 Проектних або науково-дослідних установ відповідної галузі – для:

а) науково-технічної оцінки умов праці, особливо при атестації робочих місць працівників, зайнятих на нових технологічних лініях, з новими технологічними процесами, сировиною та продукцією;

б) участі в науковому обґрунтуванні та впровадженні заходів щодо усунення шкідливих виробничих факторів та періодичний моніторинг з метою адаптації та розробки корегувальних дій;

в) проведення регулярного фахового навчання спеціалістів які задіяні в атестації робочих місць за умовами праці.

8.3 Технічних інспекцій праці профспілок – для здійснення громадського контролю за проведенням атестації.

Дотримуватись комплектування зазначеного складу комісії підприємства з проведення атестації необхідно для того, щоб запобігти можливим порушенням Рекомендацій щодо її проведення, зокрема:

а) неповного або малочисельного складу комісії та підготовленості членів комісії з проведення атестації;

б) незадовільного та непропорційного розподілу обов’язків між членами комісії, коли більшість з цих обов’язків покладаються на представника відділу охорони праці або відділу кадрів, та не відповідають їх посадовим обов’язкам;

в) відсутності матеріальної зацікавленості членів комісії щодо належного виконання вимог Порядку та дотримання при цьому Рекомендацій щодо проведення атестації.

г) неправильному встановленню працівнику виду і розміру пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці.

Додаток 2. Інструкція з заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць

Загальні положення

Дана інструкція призначена для атестаційної комісії підприємства, яка задіяна в організації та проведенні атестації робочих місць за умовами праці 
(далі – атестація) відповідно до Методичних рекомендацій.

Карта умов праці (далі – Карта) заповнюється на кожне робоче місце на якому проводились санітарно-гігієнічні дослідження (базове робоче місце). Базовим робочим місцем є певне місце постійного чи тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності із застосуванням у процесі роботи різних технічних та/або інших засобів, яке визначається членами атестаційної комісії для проведення санітарно-гігієнічних досліджень.

Аналогічним робочим місцем є робоче місце, яке у повному обсязі за технологічним процесом та оснащенням (наявність працюючого технологічного оснащення та інструменту, контрольно-вимірювальних приладів і їхнього технічного стану, забезпеченості робочого місця засобами механізації та автоматизації), обладнання та інструментом, характером та обсягом виконуваної роботи відповідає базовому робочому місцю.

На групу аналогічних робочих місць допускається заповнення однієї Карти. У разі, якщо на одному і тому ж робочому місці або в одній і тій же робочій зоні виконуються роботи особами різних професій, то на кожну з професій заповнюється окрема Карта.

Оцінка умов праці керівників та спеціалістів проводиться безпосередньо на їх робочих місцях з урахуванням хронометражних спостережень та оформленням протоколів досліджень відповідних шкідливих виробничих факторів.

Не заповнюються Карти умов праці на робочих місцях, пов'язаних з виконанням робіт з радіоактивними речовинами, джерелами іонізуючих випромінювань, берилієм і рідкоземельними елементами, в атомній енергетиці і промисловості, в гірничорятувальних частинах (станціях), по видобутку і обробці риби, агрохімічному обслуговуванні сільського господарства, зборі, переробці і утилізації трупів тварин в установах спеціального забезпечення, на підривників всіх галузей народного господарства:

- на працівників, які працюють в газорятувальних підрозділах, що безпосередньо беруть участь у ліквідації аварійних ситуацій;

- відпрацювання і виготовлення вибухових речовин, включаючи промислові вибухові речовини;

- відпрацювання нових і виробництві всіх видів пороху, зарядів твердого палива, піротехнічних, безгазових і малогазових сумішей, вогнесумішей, вогнепровідного і детонуючого шнура, зарядів, гільз, що згоряють, окислювачів рідких ракетних палив на основі міцної азотної кислоти, а також напівфабрикатів і композицій на їх основі (Список N 1), а також розділ XI Списку № 2 п. 1;

- складання, розбирання, спорядження, розбір спорядження, ремонті всіх видів боєприпасів, бойових частин, споряджених твердопаливних ракетних двигунів, піротехнічних виробів, засобів ініціювання, інших комплектуючих, що містять продукти, зазначені в пункті 2–3 розділу IX Списку № 1, а також розділ XI Списку № 2 п. 5 і 6;

- працівників, зайнятих верхолазними роботами (верхолазними роботами вважаються всі роботи, що виконуються безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання або з монтажних пристосувань, тимчасових драбин, трапів, установлених на конструкціях, робочих платформ підйомників і механізмів, у безопорному просторі тощо на висоті 5 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу; основним засобом індивідуального захисту під час виконання верхолазних робіт є запобіжний пояс), а включаються до Переліку робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням, згідно зі Списками № 1 і 2, а включаються до Переліку робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад з пільговим забезпеченням, згідно Списків № 1 і 2.

Робочі місця, на яких працюють працівники, які користуються правом пенсійного забезпечення відповідно до статей 14, 54 і 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення" – право на пільгову пенсію має згідно з чинними нормативними документам.

При заповненні загальних відомостей Карти наводиться:

- повне найменування підприємства, організації, установи;

- виробництво – відповідно до чинного класифікатора;

- номер та найменування цеху (ділянки, відділу) – за діючою структурою;

- номер робочого місця (робочої зони) – по плануванню їх розміщення;

- професія (посада), код – відповідно до характеру виконуваних робіт та Державного класифікатору професій та постанови КМУ № 461;

- номера аналогічних робочих місць – по збільшенню величини.

Загальні вимоги до заповнення Карти

Обов’язковому заповненню у Карті підлягають:

а) паспортна частина Карти та всі розділи;

б) результати санітарно-гігієнічних досліджень шкідливих виробничих факторів, важкості та напруженість праці,;

в) матеріали (протоколи) про хронометраж робочого часу;

г) план заходів з поліпшення умов праці на робочому місці, яке атестоване;

д) інформація про надання працівнику у відповідності до положень чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів пільг і компенсацій, зокрема, визначення розміру надбавки до заробітної плати, тривалість додаткової оплачуваної відпустки, які визначаються з урахуванням ступеню і тривалості дії шкідливих виробничих факторів на працівника;

е) економічні щорічні витрати підприємства на надання працівнику встановлених за результатами атестації пільг і компенсацій;

е) підписи всіх членів комісії підприємства з проведення атестації, а також підпис(и) працівника(ків), на робочому місці якого (яких) проведено атестацію.

Розділ І. Оцінка факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу

Колонка 1. Наводиться порядковий номер факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

Колонка 2. Наводяться фактори виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу з гігієнічної класифікації праці.

Колонка 3. Проставляється дата проведення санітарно-гігієнічних досліджень відповідно до протоколів досліджень.

Колонка 4. Вносяться нормативі значення факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу у відповідності до чинних на період проведення атестації нормативних документів.

Колонка 5. (Рядки 1–9, 11–13, 15) вносяться фактичні значення факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу за результатами санітарно-гігієнічних досліджень проведених відповідно до діючих методик та оформлених відповідними протоколами встановленого зразка.

Рядок 10 – вноситься (за необхідності) загальна змінна оцінка мікроклімату.

Рядки 14, 16 – вноситься загальна гігієнічна оцінка важкості та напруженості трудового процесу згідно з розрахованими балами.

Колонки 6, 7, 8, 9, 10. Вносяться величини відхилень від нормативних значень згідно гігієнічної класифікації праці.

Колонки 11. Вноситься тривалість дії фактору у відсотках за зміну на підставі аналізу листа хронометражних спостережень. У випадку, якщо тривалість дії фактору врахована в методиках (шум, вібрація, важкість та напруженість трудового процесу) то колонка 11 не заповнюється.

При наявності шкідливих речовин односпрямованої дії, що діють одночасно або послідовно тривалість дії цих речовин підсумовується, але приймається не більше ніж 100 %.

При наявності речовин різноспрямованої дії для кожного з них наводиться фактичний відсоток дії на працівника протягом робочої зміни (рядок 1).

Колонка 12. Примітки.

Рядок 1. Шкідливі хімічні речовини.

Вносяться шкідливі хімічні речовини згідно з класами небезпеки. Шкідливі речовини різноспрямованої дії оцінюються і враховуються як окремі фактори. Шкідливі речовини односпрямованої дії враховуються як один фактор, і фактичне їх значення визначається як сума відношень фактичних концентрацій кожної з них до встановлених для них ГДК. Якщо сума відношень перевищує одиницю, то ступінь шкідливості даної групи речовин визначається за величиною цього перевищення з урахуванням класу небезпеки найбільш токсичної речовини цієї групи.

До шкідливих речовин односпрямованої дії належать шкідливі речовини, які є близькими за хімічною будовою та характером впливу на організм людини.

Ефектом сумації або адитивної дії прийнято називати властивість двох або декількох шкідливих хімічних речовин діяти на організм людини односпрямовано, тобто характеризуватись односпрямованим механізмом біологічної (в тому числі токсичної) дії, обумовленої складом та структурую молекул речовин та здатністю пошкоджувати одні і ті ж органи і системи, надаючи однаковий чи подібний негативний ефект.

Перелік та комбінації шкідливих хімічних речовин односпрямованої дії регламентується гігієнічним нормативом «Шкідливі речовини односпрямованої дії в повітрі робочої зони». При оцінці умов праці ефект сумації необхідно рахувати лише для речовин, які знаходяться у Переліку в одній групі речовин.

У випадку перевищення граничнодопустимих концентрацій у графи 6, 7, 8, 9, 10 (в залежності від класу шкідливості згідно Гігієнічної класифікації праці) вноситься кратність перевищення ГДК, разів.

Рядок 2. Пил переважно фіброгенної дії.

Вноситься конкретний вид пилу переважно фіброгенної дії згідно з «Гігієнічними регламентами хімічних речовин у повітрі робочої зони», де в графі «Особливості дії на організм» наведено «Ф» – аерозолі переважно фіброгенної дії.

У випадку перевищення граничнодопустимих концентрацій у графи 6, 7, 8, 9, 10 (в залежності від класу шкідливості згідно Гігієнічної класифікації праці) вноситься кратність перевищення ГДК, разів.

Рядок 3. Вібрація загальна і локальна.

Вносяться еквівалентні рівні загальної і локальної вібрації окремо через дріб: чисельник – загальна вібрація, знаменник – локальна вібрація. При відсутності одного з видів вібрації ставиться прочерк (у числівнику або знаменнику).

У випадку перевищення граничнодопустимих рівнів у графи 6, 7, 8, 9, 10 (в залежності від класу шкідливості згідно Гігієнічної класифікації праці) вноситься різниця в дБекв або кратність перевищення ГДР, разів.

Рядок 4. Шум.

Вноситься еквівалентний рівень шуму.

У випадку перевищення граничнодопустимих рівнів у графи 6, 7, 8, 9, 10 (в залежності від класу шкідливості згідно Гігієнічної класифікації праці) вноситься різниця в дБАекв.

Рядок 5. Інфразвук,

Вноситься загальний рівень звукового тиску дБ Лін, еквівалентний загальний рівень звукового тиску дБ Лінекв

У випадку перевищення граничнодопустимих рівнів у графи 6, 7, 8, 9, 10 (в залежності від класу шкідливості згідно Гігієнічної класифікації праці) вноситься різниця в дБ.

Рядок 6. Ультразвук.

Вноситься рівні звукового тиску в октавних або трьохоктавних смугах частот, дБ.

У випадку перевищення граничнодопустимих рівнів у графи 6, 7, 8, 9, 10 (в залежності від класу шкідливості згідно Гігієнічної класифікації праці) вноситься різниця в дБ.

Рядок 7. Неіонізуюче випромінювання.

Вноситься фактичні значення рівнів напруженості електричного, магнітного, електростатичного полів, щільності потоку енергії, для радіочастотного діапазону – енергетичне навантаження а для лазерного – напруженість оптичного випромінювання.

У випадку перевищення граничнодопустимих рівнів у графи 6, 7, 8, 9, 10 (в залежності від класу шкідливості згідно Гігієнічної класифікації праці) вноситься рази перевищення ГДР.

Рядок 8. Мікроклімат у приміщенні.

Мікроклімат виробничих приміщень (температура повітря, швидкість руху повітря, відносна вологість повітря, теплове випромінювання) оцінюється як один фактор за показником з найбільш високим ступенем шкідливості.

У випадку перевищення граничнодопустимих рівнів у графи 6, 7, 8, 9, 10 (в залежності від класу шкідливості згідно Гігієнічної класифікації праці) за температурою та відносною вологістю повітря вноситься різниця перевищення ГДР, за швидкістю руху повітря – рази перевищення ГДР

Рядок 9. Температура зовнішнього повітря на відкритих територіях.

Вноситься лише температура повітря на відкритій території (у випадку виконання робіт на відкритій території) в залежності від періоду року.

У випадку перевищення граничнодопустимих рівнів у теплий період року у графи 6, 7, 8, 9, 10 (в залежності від класу шкідливості згідно Гігієнічної класифікації праці) вноситься різниця перевищення ГДР.

У холодний період року, не залежно від фактично виміряного значення, мікроклімат оцінюється не нижче 1 ступеня 3 класу шкідливого. У примітки (колонка 12) виноситься посилання на номер та дату протоколу проведення санітарно-гігієнічних досліджень параметрів мікроклімату з відповідним висновком. Нормативні значення температури зовнішнього повітря на відкритих територіях визначаються згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010.

Рядок 10. Загальна змінна (середньозважена) оцінка мікроклімату.

Розраховується у випадку якщо протягом зміни виробнича діяльність працівника проходить у різних умовах мікроклімату, які визначаються окремо по кожній виробничій діяльності, а потім визначається середньозважена оцінка класу та ступеня шкідливості.

У випадку, коли параметри мікроклімату (температура повітря, швидкість руху повітря, відносна вологість повітря, теплове випромінювання) перевищують допустимі нормативи, а тривалість їх дії у відсотках до робочого часу є різною визначається загальна змінна (бальна) оцінка мікроклімату згідно з гігієнічною класифікацією праці.

Вноситься загальна бальна оцінка у графи 6, 7, 8, 9, 10 (в залежності від класу шкідливості згідно Гігієнічної класифікації праці).

Рядок 11. Атмосферний тиск.

Вноситься фактично виміряне значення в атм. або м. у випадку відхилень від природного фону згідно Гігієнічної класифікації праці.

Враховується лише на тих робочих місцях де підвищення або зниження його обумовлено виробництвом або професією (у гірській місцевості на значній висоті або під водою у кесонах чи водолазному спорядженні).

Рядок 12. Освітленість (природне/штучне).

Вносяться фактично виміряні значення природного (коефіцієнт природного освітлення, КПО, %) та штучного (освітленість робочої поверхні (Е, лк) для розрядів зорових робіт; прямий відблиск; коефіцієнт пульсації освітленості, Кпн, %) освітлення.

Враховується лише на тих робочих місцях де є навантаження на зоровий аналізатор з розрізненням лише таких об’єктів, які несуть змістовну інформацію, необхідну для виконання даної роботи.

У випадку перевищення граничнодопустимих рівнів у графи 6, 7 (в залежності від класу шкідливості згідно Гігієнічної класифікації праці) вносяться фактичні значення виміряних параметрів.

Оцінка проводиться згідно вимог Гігієнічної класифікації праці.

Рядок 13. Біологічні фактори.

Вноситься кратність перевищення ГДК (рази) для мікроорганізмів-продуцентів, препарати, що містять живі клітини та спори мікроорганізмів. Для патогенних мікроорганізмів проведення досліджень не потребуються.

У випадку перевищення граничнодопустимих концентрацій мікроорганізмів-продуцентів, препаратів, що містять живі клітини та спори мікроорганізмів у графи 6, 7, 8, 9, 10 (в залежності від класу шкідливості згідно Гігієнічної класифікації праці) вноситься кратність перевищення ГДК, разів. При наявності у повітрі робочої зони одночасно двох або більше біологічних факторів оцінку проводять за найвищим класом і ступенем шкідливості.

Оцінка проводиться згідно вимог Гігієнічної класифікації праці.

Рядок 14. Важкість праці.

Вноситься фактично виміряні показники важкості праці.

У випадку перевищення нормативних рівнів у графи 6, 7 (в залежності від класу шкідливості згідно Гігієнічної класифікації праці) вноситься фактично виміряні значення.

Рядок 15. Загальна бальна оцінка важкості праці.

Загальна оцінка важкості праці проводиться на підставі всіх наведених показників у рядку 13 шляхом додавання відношень виміряних або розрахованих показників до їх допустимих рівнів, помножених на коефіцієнт значимості показника (1,0 – основні, 0,15 – допоміжні). Додавання до загальної оцінки допоміжних показників проводиться лише у випадку перевищення ними нормативних значень з коефіцієнтом 0,15. Клас та ступень важкості праці визначається відповідно до розрахованих балів згідно з Гігієною класифікацією праці.

У разі якщо важкість праці оцінюють за оптимальними або допустимими показниками і жодне з виміряних та розрахованих значень не перевищує нормативних, розрахунок балів не проводять, а клас умов праці визначають як оптимальний або допустимий (в залежності від обраного нормативу).

Рядок 16. Напруженість праці.

Вноситься фактично виміряні показники напруженості праці.

У випадку перевищення нормативних рівнів у графи 6, 7 (в залежності від класу шкідливості згідно Гігієнічної класифікації праці) вноситься фактично виміряні значення.

Обов’язковими для оцінки у всіх професійних групах є показники сенсорних навантажень (тривалість зосередження уваги або щільність сигналів та повідомлень), емоційного навантаження та режиму праці, що відносяться до основних показників напруженості праці. Оцінка та аналіз інших показників напруженості праці проводиться в залежності від роботи, яка виконується.

Рядок 17. Загальна бальна оцінка напруженості праці.

Загальна оцінка напруженості праці проводиться на підставі всіх наведених показників у рядку 15 шляхом додавання відношень виміряних або розрахованих показників до їх допустимих рівнів, помножених на коефіцієнт значимості показника (1,0 – основні, 0,15 – допоміжні). Додавання до загальної оцінки допоміжних показників проводиться лише у випадку перевищення ними нормативних значень з коефіцієнтом 0,15. Клас та ступень важкості праці визначається відповідно до розрахованих балів згідно з Гігієною класифікацією праці.

Для показників, що оцінюються за описовою характеристикою у розрахунок балів беруть ступінь шкідливості показника (1 – рівень шкідливості показника, який відноситься до класу 3.1; 2 – рівень шкідливості показника, який відноситься до класу 3.2). Показники, які відносяться до класу 2 «допустимий» або 1 «оптимальний» у розрахунок не включається.

Допоміжні показники враховуються лише у випадку перевищення нормативних значень.

Клас та ступінь напруженості праці визначається відповідно до розрахованих балів згідно з Гігієнічною класифікацією праці.

У випадку коли напруженість праці оцінюють за оптимальними або допустимими показниками і жодне з виміряних та розрахованих значень не перевищує нормативних, розрахунок балів не проводять, а клас умов праці визначають як оптимальний або допустимий (в залежності від обраного нормативу).

Рядок 18. Кількість факторів.

Вноситься загальна кількість факторів за кожним ступенем відхилення у разі дії фактору не менше ніж 80 відсотків робочої зміни.

Рядки 8, 9, 10 оцінюються як один фактор.

Рядки 14 та 16 до загальної кількості факторів не враховуються.

Гігієнічна оцінка умов праці

Заповнюється атестаційною комісією. Гігієнічна оцінка умов праці проводиться за найбільш високим ступенем шкідливості.

Якщо на робочому місці відсутні шкідливі фактори виробничого середовища і трудового процесу або вони не перевищують допустимі нормативи і не віднесені до III-ІV класу «Шкідливі і Небезпечні», то умови праці слід визнати такими, що відповідають гігієнічним вимогам та відносяться до 2 класу «Допустимі».

Наявність хоча б одного фактора виробничого середовища і трудового процесу 1 ступеня III класу шкідливості вказує на невідповідність робочого місця вимогам Гігієнічній класифікації.

Вибірковий контроль, аналіз проведення досліджень і гігієнічної оцінки умов праці, оцінку технічного та організаційного рівнів робочих місць, заходи щодо покращення умов праці та визначення та впровадження пільг та компенсацій проводять територіальні органи Держпраці.

Розділ II. Оцінка технічного та організаційного рівня

Заповнюється комісією за результатами аналізу, виконаного в Відповідно до розділу 5 Методичних рекомендацій.

Розділ III. Атестація робочого місця

На підставі комплексної оцінки робоче місце повинно бути віднесено до одного з трьох видів умов праці (з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, шкідливими і важкими умовами праці, шкідливими умовами праці).

Особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці – стан умов праці та/або рівні виробничого навантаження, які згідно Гігієнічної класифікації праці відносяться до 3 класу 3, 4 ступенів шкідливості та 4 класу небезпечного та 2, 3 ступенів важкості (напруженості) праці згідно Класифікації категорії робіт відноситься до ІІІ категорії робіт.

Шкідливі і важкі умовами праці – стан умов праці та/або рівні виробничого навантаження, які згідно Гігієнічної класифікації праці відносяться до 3 класу 1, 2 ступенів шкідливості та 1 ступеню важкості (напруженості) праці згідно Класифікації категорії робіт відноситься до ІІ категорії робіт.

Шкідливими умовами праці – стан умов праці та/або рівні виробничого навантаження, які згідно Гігієнічної класифікації праці відносяться до 3 класу 1, 2 ступенів шкідливості та 2 допустимого класу важкості (напруженості) праці згідно Класифікації категорії робіт відноситься до І категорії робіт.

Враховується загальна кількість факторів, що перевищують нормативні значення згідно з рядком 18 «Кількість факторів»

Для підтвердження права працівників на пільгове пенсіонування на робочих місцях з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, шкідливими і важкими умовами праці враховуються фактори, що впливають на працівника в процесі роботи не менше 80 % робочої зміни. При цьому виконання підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, а також робіт поза свого робочого місця з метою виконання своїх функціональних обов’язків у випадку наявності шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи при цих операціях, не позбавляє працівника права на пільгове пенсійне забезпечення.

Розділ V. Пільги і компенсації

Заповнюється атестаційною комісією підприємства.

Вносяться визначені вид пенсійного забезпечення, розмір доплат, кількість днів додаткової відпустки, та інші пільги і компенсації передбачені умовами колективної угоди на підприємстві.

Приклад заповнення Карти додається (Додаток 3)

Додаток 3. Карта умов праці

| Підприємство (організація, установа) ПрАТ «Підприємство» Виробництво Цех (дільниця, відділ) Дробильна фабрика. Основна виробнича дільниця № 5 Механічна служба. | Номер робочого місця ____________________ Професія (посада) Електрогазозварник (код по ЄТКД, КД повне найменування) Номери аналогічних робочих місць_____ |
| --- | --- |

І. ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА

| № п.п | Фактори виробничого середовища і трудового процесу | Дата дослідження | Нормативне значення | Фактичне значення | 3 клас (шкідливі умови праці) |  |  |  | 4 клас (небезпечні умови праці) | Тривалість дії фактора, % за зміну | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 ступінь | 2 ступінь | 3 ступінь | 4 ступінь |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | Шкідливі хімічні речовини: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -1 клас небезпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 клас небезпеки (Марганець) | 26.09.19 | 0,2 | 0,36 | 1,8 | - | - | - | - | 45,2 |  |
|  | 3-4 клас небезпеки (Азоту діоксид) | 26.09.19 | 2,0 | 1,6 | - | - | - | - | - | 45,2 |  |
|  | Вуглецю оксид | 26.09.19 | 20,0 | Н.п.ч. | - | - | - | - | - | 83,0 |  |
| 2. | Пил переважно фіброгенної дії (SiO2 10-70%) | 26.09.19 | 2,0 | 4,6 | - | 2,3 | - | - | - | 83,0 |  |
| 3. | Вібрація (загальна і локальна) | 26.09.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Шум | 26.09.19 | 80 | 94 | - | 14 | - | - | - | 100% |  |
| 5. | Інфразвук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ультразвук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Неіонізуюч.випромінювання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - постійне магнітне поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - електростатичне поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - електричні поля промислової частоти (50 Гц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - магнітні поля промислової частоти (50 Гц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - електромагнітні поля радіочастотного діапазону (0,001-300,0 МГц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - електромагнітні поля радіочастотного діапазону (300,0 МГц – 300,0 ГГц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - імпульсні МП в діапазоні частот 0 – 1000 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - оптичний діапазон (лазерне, ультрафіолетове випромінювання) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8. | Мікроклімат виробничих приміщень | 26.09.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - температура повітря, ºС |  | 15-27 | 18,0 |  |  |  |  |  | 83,0 |  |
|  | - швидкість руху повітря, м/сек.. |  | 0,5-0,2 | 0,23 |  |  |  |  |  | 83,0 |  |
|  | - відносна вологість повітря, |  | 75 | 73 |  |  |  |  |  | 83,0 |  |
|  | - теплове випромінювання, Вт/м2 |  | 140 | 680 | 680 | - | - | - | - | 45,2 |  |
| 9. | Температура зовнішнього повітря на відкритих територіях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплий період року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодний період року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Загальна змінна оцінка мікроклімату |  | ≤ 0,1 | 0,452 | 0,452 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Атмосферний тиск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Освітленість (природне/штучне) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Біологічні фактори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Важкість праці | 26.09.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зовнішнє фізичне динамічне навантаження, виражене в одиницях механічної роботи за зміну, кг/м (Вт) |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  | При регіональному навантаженні (з переважною участю м'язів рук та плечового суглобу) |  | ≤13 000 |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  | При загальному навантаженні (за участю м'язів рук, тулуба, ніг) |  | ≤44000 | 14 650 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Маса вантажу, що постійно підіймається та переміщується вручну, кг |  | ≤30 | 16 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Стереотипні робочі рухи (кільк. за зміну) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При локальному навантаженні (за участю м’язів кистей та пальців рук) |  | ≤40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При регіональному навантаженні (при роботі з переважною участю м’язів рук та плечового суглоба) |  | ≤20000 | 1 240 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Статичне навантаження. Величина статичного навантаження за зміну при утримані вантажу, докладанні зусиль, кг/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | однією рукою |  | ≤36000 | 16 270 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | двома руками |  | ≤70000 | 40 710 | - |  | - | - | - |  |  |
|  | за участю м’язів тулуба та ніг |  | ≤100000 | 9 030 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Робоча поза |  | 25/10/60 | 53,8/5,6/9,2 | /-/- | 53,8/-/- | /-/- | /-/- | /-/- |  |  |
|  | Нахили тулуба (вимушені, більше 300), кількість за зміну |  | 51-100 | 75 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Переміщення в просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом, протягом зміни) по горизонталі / по вертикалі |  | 8 / 4 | 2 /- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15. | Загальна бальна оцінка важкості праці |  | ≤ 1,0 | 2,1 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Напруженість праці | 26.09.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інтелектуальні навантаження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сенсорні навантаження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тривалість зосередження уваги (в % від часу зміни) |  | 51-75 | 35 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Щільність сигналів (світових, звукових) та повідомлень в середньому за 1 годину роботи |  | 151-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Навантаження на зоровий аналізатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розмір об'єкта розрізнення (при відстані від очей працюючого до об'єкта розрізнення не більше 0,5 м), мм, % часу зміни |  | 5,0-1,1 мм >50 % часу; 1,0-0,3 мм до 50 % часу; <0,3мм до 25% часу; | Більше 5 мм 100% часу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спостереження за екранами відео терміналів, годин за зміну |  | до 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Навантаження на слуховий аналізатор (при виробничій необхідності сприйняття мови чи диференційованих сигналів) |  | 90-70 | 91 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Навантаження на голосовий апарат, сумарна кількість годин, з напруженням голосового апарату протягом тижня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емоційне навантаження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ступінь відповідальності за результат своєї діяльності. Значущість помилки |  | Відповід.за функц.якість допом.робіт | Відповід.за функц.якість допом.робіт | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Ступінь ризику для власного життя та життя інших осіб |  | Виключений | Вірогідний | - | Вірогідний | - | - | - |  |  |
|  | Ступінь відповідальності за безпеку інших осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монотонність навантажень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість елементів (прийомів), необхідних для реалізації простого завдання або в операціях, які повторюються багаторазово |  | 10-6 | Більше 10 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Тривалість виконання простих виробничих завдань чи операцій, що повторюються, с |  | 100-25 | Більше 100 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Монотонність виробничої обстановки, час пасивного спостереження за технологічним процесом в % від часу зміни |  | 76-90 | 65 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Режим праці. Тривалість робочого дня, год. Змінність роботи | 26.09.19 | 2(без нічн.)/8 | 1(без нічн.)/8 |  | - | - | - | - |  |  |
| 17. | Загальна бальна оцінка напруженості праці |  | ≤ 1,0 | 2,47 |  | 2,47 |  |  |  |  |  |
| 18. | Кількість факторів |  |  |  | 1 | 4 | - | - | - |  |  |

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ

Умови та характер праці відносяться до 3 класу 2 ступеня шкідливості.

.

ІІ. ОЦІНКА  ТЕХНІЧНОГО  ТА  ОРГАНІЗАЦІЙНОГО  РІВНЯ

Робоче місце відповідає технологічним процесам на виробництво яких складена нормативно-технічна документація.

Обладнання та інструменти, що використовуються, відповідають стандартам безпеки та нормам охорони праці.

ІІІ.    АТЕСТАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ

Робоче місце має в наявності 4 фактори 3 класу 2 ступеня шкідливості та 1 фактор 3 класу 1 ступеня шкідливості, що враховуються. За показниками факторів виробничого середовища та трудового процесу робоче місце слід вважати з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці , що відповідає показникам п.3 Список 1.

IV. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩАННЯ УМОВ ПРАЦІ, ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

Адміністрації вести контроль за використанням спецодягу та інших ЗІЗ.

- ПІЛЬГИ І КОМПЕНСАЦІЇ

|  | Діючі | Запропоновані | Витрати (грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пенсійне забезпечення |  | Список 1 |  |
| Доплати |  | 16 % |  |
| Додаткові відпустки |  | 12 днів |  |
| Інші |  | Молоко |  |

| З атестацією ознайомлені: _______________________________________________ _____________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ ________________________________________________ | Голова атестаційної комісії _______________________________________________ Члени атестаційної комісії: _______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ |
| --- | --- |

Приклад

розрахунку доплати та додаткової відпустки за шкідливі умови праці

ПрАТ «Підприємство»

Дробильна фабрика.

Основна виробнича дільниця № 1.

Електрогазозварник

|  | Шкідливий фактор | Ступінь шкідливості фактору | Тривалість дії фактору у % зміни | Кількість днів додаткової відпустки | Кількість балів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкідливі хімічні речовини | 1 | 45,2 | - | 0,45 |
| 2. | Пил | 2 | 83,0 | 4 | 1,66 |
| 3. | Вібрація | - | - | - | - |
| 4. | Шум | 2 | 100 | 4 | 2,00 |
| 5. | Мікроклімат | 1 | 83,0 | 1 | 0,83 |
| 6. | Важкість праці | 2 | 100 | 2 | 2,00 |
| 7. | Напруженість праці | 2 | 100 | 2 | 2,00 |
|  | Усього: |  |  | 13 | 8,94 |

Згідно Додатку 6 методичних рекомендацій розмір доплати до тарифної ставки повинен становити 16 %.

Згідно Додатку 6методичних рекомендацій додаткова відпустка повинна становити  13 днів.

Примітка.

Для розрахунку днів та додаткової відпустки необхідно використовувати всі наявні шкідливі виробничі фактори.

Додаток 4. Методика проведення хронометражних спостережень на робочому місці

Вимірювання і аналіз структури трудової діяльності (хронометраж робочого дня) дозволяє встановити розподіл витрат часу на виконання основних і допоміжних операцій, фактичні витрати часу на виконання трудових операцій, час на відновлення (відпочинок).

Хронометраж виробничих операцій, які виконуються неодноразово в однакових виробничих умовах, забезпечує ідентичність вимірювань і порівняння результатів, а також дозволяє встановити затрати часу на виготовлення одиниці продукції та змінної норми, затрати часу через технічні та інші причини, визначити динаміку рухової і сенсорної активності та інше.

Впродовж зміни виділяються певні періоди робочого часу:

- час підготовчо-заключних робіт – час, затрачений на підготовку до виконання основної роботи, дій по закінченню основної роботи;

- оперативний час – час, затрачений на виконання основної роботи;

- час обслуговування робочого місця – час на забезпечення робочого місця засобами, предметами праці і послугами, необхідними для виконання трудового процесу і підтримки стану, який забезпечує високу продуктивність і безпеку праці;

- час перерв в роботі (регламентованих і нерегламентованих).

Виходячи з особливостей трудового процесу можлива більша деталізація періодів трудової діяльності.

Для відносно рідкісних професій, в яких працює декілька людей, дозволяється проводити хронометраж і визначати всі показники трудового процесу на одному робочому місці – якщо робочі місця подібні.

Застосовують два способи хронометражних спостережень:

1) детальний вибірковий хронометраж за операціями, який полягає у визначенні тривалості окремих елементів певної операції декілька разів протягом робочої зміни;

2) «фотографія робочого часу» у вигляді «грубого» і «детального» варіантів, причому груба фотографія робочого дня полягає в реєстрації за секундоміром (або годинником) тільки часу роботи і простоїв з різних причин, тоді як детальна фотографія робочого дня полягає в реєстрації часу від початку до кінця всього трудового дня, підготовчого і заключного часу, часу простоїв із зазначенням їх причин, часу на усунення браку, реєстрації тривалості основних операцій протягом робочої зміни.

З метою отримання «фотографії робочого часу» хронометражні спостереження проводять від початку до кінця робочої зміни, при цьому в хронологічній послідовності вказують час, витрачений на виконання підготовчих і заключних операцій всіх етапів основної і допоміжної роботи, тривалість переходів, а також час простоїв із зазначенням їх причин. Час, витрачений на кожний вид роботи, реєструють в абсолютних величинах і у відсотках від часу зміни. Загальний час зміни беруть за 100 %.

Детальний хронометраж проводиться для визначення тривалості коротких операцій або окремих елементів основної виробничої операції. В таких випадках з початку спостереження необхідно встановити ті моменти в рухах робочого, які є початком виконання даного елементу чи операції. Детальний хронометраж операцій, які повторюються, проводять вибірково не менше 3 разів за зміну. Він дозволяє виявити провідний елемент операції, який головним чином визначає час виконання операції. Розраховують середню тривалість операцій та елементів.

Обов’язковою є реєстрація мікропауз, простоїв, особистих і виробничих відволікань.

При хронометражі в професіях, не пов’язаних з постійним виконанням циклічних операцій, що повторюються, робоча зміна розподіляється на найбільш типові види діяльності, в межах яких визначається тривалість, кількість і послідовність всіх виробничих операцій, що виконуються.

У професіях, що характеризуються відсутністю періодів типової діяльності, проводиться вибірковий хронометраж, при якому весь робочий день розбивається на одногодинні (або півгодинні) відрізки і з початку кожного відрізку протягом 20 хвилин (10 хвилин – при півгодинних відрізках) визначаються показники трудової діяльності.

Під час хронометражних спостережень протягом всього робочого дня в бланку відмічається порядковий номер кожної операції, а також інші періоди (простої, перерви та ін.).

Визначення характеру робочого напруження, періодів дії в умовах інформаційних перевантажень, дефіциту часу здійснюється на стадії завчасного вивчення професійної діяльності.

Хронометраж трудових операцій та їх елементів здійснюється за допомогою однострілочного секундоміра. Елементи операцій, які виконуються поєднано шляхом одночасної дії правої та лівої рук, хронометруються за допомогою двох секундомірів. Облік результатів визначається при складанні кількості рухів для лівої та правої руки.

Оцінка характеру праці за даними хронометражу проводиться на основі оцінки складових трудової діяльності при цьому розраховується щільність робочого часу (Щ.р.ч %), що являє собою відношення часу роботи, включаючи мікропаузи, до загального часу зміни:

Щр.ч.= Т роб.* 100/ Тр.з.,%                  (1)

Де: Т роб. – тривалість робочого часу, встановлена хронометражем, хв.;

Т р.з. – тривалість робочої зміни (при 8 годинній зміні = 480 хв.), хв.;

100 – переведення у відсотки.

При конвеєрній праці під час хронометражу можуть виявлятися «мікропаузи», пов’язані з економією часу на виконання операції за заданого темпу роботи. Ці мікропаузи тривалістю до кількох секунд і більше, необхідно включати до часу роботи, оскільки при мікропаузах зберігається стан готовності до діяльності.

Хронометражні спостереження організовуються та проводяться до початку проведення санітарно-гігієнічних досліджень для атестації робочих місць, але не раніше ніж за 10 робочих днів від дати проведення санітарно-гігієнічних досліджень. Оформлення результатів повинно відбутись протягом 5 робочих днів після проведення хронометражних спостережень.

Порядок заповнення листа хронометражних спостережень

у графі 1 вказується порядковий номер виробничої операції, що досліджується, або періоду часу робочої зміни;

у графі 2 умовні позначки де зазначаються скорочені позначки періодів робочого часу;

у графі 3 вказується найменування виробничої операції;

у графі 4 вказується поточний час від початку зміни, який записується по закінченню кожної операції, що вивчається. При проведенні виборчого хронометражу в цій графі вказується час початку і закінчення операції, що вивчається;

у графі 5 вказується тривалість виробничої операції, що виконується, в хвилинах. При утрудненнях в заповненні цієї графи розрахунок тривалості операції можна зробити одразу по закінченні хронометражу або в перервах у дослідженні;

у графі 6 надається кратко характеристика промислової операції (наприклад, обробка деталі, спостереження за роботою обладнання, налагодження верстата та ін.);

у графі 7 проводяться додаткові службові записи. По закінченні хронометражу тут ставиться відмітка про відношення даного періоду часу до часу підготовчо-заключних операцій, оперативний час, тривалості перерв, простоїв та ін.

Результатом обробки листів спостереження є зведення всіх показників у абсолютних величинах і відсотках до робочого часу зміни.

Приклад оформлення листа хронометражних спостережень

Найменування підприємства, організації

Лист хронометражних спостережень № ____

Дата: 02.06.2020 р.

Зміна: з 08.00 год. до 16.00 год

П.І.Б. Іванов Іван Іванович

Професія, розряд електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування фабрик 6 р.

Структурний підрозділ, дільниця:  Управління якістю, відділ лабораторних досліджень,  лабораторії фізико-хімічного контролю рентгено-ізотопна дільниця

Номер робочого місця: 11111111111

| Номер п/п | Умовні позначки | Найменування виконуваної роботи | Поточний час (год; хв.) | Тривалість операції (хв.) |  | Місце виконання операції та характеристика технологічного процесу |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1 | ПЗ | Одержання наряду та інструктажу з ОП на проведення робіт | 8:00 – 8:05 | 5 |  | нарядна рентгено-ізотопної дільниці |  |  |
| 2 | Д | Підготовка дозиметра СРП-68-01 до роботи | 8:05 – 8:10 | 5 |  | майстерня рентгено-ізотопної дільниці |  |  |
| 3 | Д | Підготовка обладнання та інструменту для обслуговування приладів радіаційного контролю | 8:10 - 8:15 | 5 |  | майстерня рентгено-ізотопної дільниці |  |  |
|  |  | Підготовчо-заключні (ПЗ) 22 хв. - 5,09 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВОП - 6 хв. - 1,39 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | О - 350 хв. - 81,02 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Д - 10 хв. - 2,31 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пер - 44 хв. - 10,19 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: 432 хв. - 100% |  |  |  |  |  |  |  |

Хронометражні спостереження проводив:

З результатами хронометражних спостережень ознайомлений:

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування фабрик                        І. І. Іванов

Додаток 5. Методи проведення вимірювань

Методи проведення замірів хімічних речовин, у тому числі аерозолів переважно фіброгенної дії у повітрі робочої зони

- Підготовчий етап включає вивчення технологічного процесу на виробництві та визначення потенційних джерел забруднення повітря робочої зони шкідливими хімічними речовинами, яке проводить лікар з гігієни праці разом з інженером-хіміком (технологом, інженером з охорони праці, начальником цеху, дільниці) визначає речовини, які можуть надходити у повітря робочої зони та потребують контролю.

- Відбирання проб проводиться у зоні дихання працівника (простір у радіусі до 50 см від обличчя працівника) у типових умовах праці на характерних робочих місцях з урахуванням показників мікроклімату.

- В залежності від агрегатного стану речовини використовують різні засоби відбору і дослідження повітря.

- При наявності у повітрі робочої декількох шкідливих хімічних речовин контроль дозволяється проводити за найбільш шкідливою речовиною.

- При наявності ідентичного обладнання та виконанні однакових операцій контроль проводиться вибірково на окремих робочих місцях, які розташовані у центрі та по периферії приміщення.

- Тривалість відбирання проб повітря залежить від чутливості методу і концентрації хімічних речовин у повітрі робочої зони та складає для токсичних речовин – 15 хвилин, речовин переважно фіброгенної дії – 30 хвилин. За цей час може бути відібрано декілька послідовних проб через рівні проміжки часу.

- Якщо тривалість технологічної операції короткотривала і не дає змоги відібрати в одну пробу необхідну для аналізу кількість речовин, відбір проби продовжують при повторенні даної технологічної операції.

- При проведенні замірів шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони сучасним високотехнологічним лабораторно-інструментальним обладнанням час та кратність проведення замірів повинна відповідати вимогам інструкції з експлуатації приладу.

- Раціональний метод відбору проб повітря та час відбирання визначає лікар з гігієни праці разом з інженером-хіміком.

- Результати, які отримано при однократному відбиранні або при усередненні послідовно відібраних проб необхідно порівнювати зі значенням максимально разової ГДК.

- Протягом робочої зміни або окремого технологічного процесу у одній точці повинно бути послідовно відібрано не менше трьох проб. Для аерозолів переважно фіброгенної дії дозволяється відбирання однієї проби.

- Середньозмінні концентрації шкідливих хімічних речовин відбираються за допомогою приладу індивідуального контролю або за результатами окремих замірів.

- Дослідження та аналіз відібраних проб відбувається в умовах лабораторії у відповідності з вимогами чинних нормативних документів за кожною хімічною речовиною (методичні рекомендації, інструкції, методичні вказівки і т.д.).

- Апаратура і прилади, які використовуються під час проведення досліджень повітря робочої зони та аналітичних досліджень підлягають регулярній повірці та/або калібруванню в установленому порядку.

Методи проведення вимірювань параметрів мікроклімату

- Вимірювання параметрів мікроклімату проводиться на робочих місцях на початку, в середині та в кінці робочої зміни. При коливаннях мікрокліматичних умов, пов’язаних з технологічним процесом та іншими причинами, вимірювання проводяться з урахуванням найбільших і найменших величин термічних навантажень протягом робочої зміни.

- При роботах на відкритому повітрі слід використовувати кліматичні параметри Національного стандарту України ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія “Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі”.(у разі втрати чинності, відповідно документу, що його замінює)/або іншого документу чинного на час проведення атестації.

- При проведенні вимірювання в холодний період року температура зовнішнього повітря не повинна бути вищою за середню розрахункову температуру, в теплий період – не нижчою за середню розрахункову температуру, що приймається для опалення та кондиціонування за оптимальними та допустимими параметрами.

- Вимірювання параметрів мікроклімату на робочих місцях проводяться на висоті 0,5 – 1,0 м від підлоги – при роботі сидячи, 1,5 м від підлоги – при роботі стоячи.

- У приміщеннях з великою щільністю робочих місць при відсутності джерел локального тепловиділення, охолодження та вологовиділення вимірювання проводяться в зонах, рівномірно розподілених по всьому приміщенню. При цьому в приміщеннях, які мають площу до 100 м2, повинно бути не менше 4-х зон, що оцінюються, а площею до 400 м2 – не менше 8-ми. У приміщеннях з площею понад 400 м2 – кількість визначається відстанню між ними, яка не повинна перевищувати 10 м.

- При наявності кількох джерел інфрачервоного випромінювання або джерел великої площі вимірювання інфрачервоного випромінювання на робочому місці проводиться у напрямку максимального потоку випромінювання джерела. Вимірювання здійснюється через кожні 30–40 0C навколо робочого місця для визначення максимального опромінення. При цьому приймач приладу розташовують перпендикулярно падаючому потоку енергії.

- Вибір приладу для вимірювання швидкості рухи повітря повинен відбуватись з урахуванням можливого діапазону значень швидкості рухи повітря.

- Апаратура і прилади, які використовуються під час проведення замірів параметрів мікроклімату на робочих місцях підлягають регулярній повірці та/або калібруванню в установленому порядку.

- Інтенсивність теплового опромінення вимірюється приладами з чутливістю в інфрачервоному діапазоні, що діють за принципами термо-, фотоелектричного та інших ефектів, або визначається розрахунковим методом за температурою джерела.

- При проведенні вимірювань параметрів мікроклімату на відкритих територіях швидкість руху повітря використовується лише для розрахунку нормативних значень температури зовнішнього повітря у холодний період року.

Методи проведення вимірювань атмосферного тиску

- При використанні барометру-анероїду його потрібно помістити на горизонтальній поверхні і стежити за показаннями приладу. Величина тиску виражається в гектопаскалях – гПа або в мм. ртутного стовпчика.

- У випадку використання спеціальних приладів, які вимірюють декілька показників необхідно користуватись керівництвом з експлуатації приладу.

- Вимірювання атмосферного тиску відбувається безпосередньо на робочому місці працівника, яке підлягає атестації.

- Прилад розташовується 1–1,5 м від підлоги.

- Необхідно зробити не менше трьох замірів. Тривалість проведення заміру залежить від виду приладу та інструкції до нього.

- У випадку зміни робочих місць по висоті над рівнем моря протягом однієї робочої зміни виміри проводять у найвищий та найнижчій точці перебування працівника. Отриманні результати усереднюються.

Методи проведення вимірювань шуму, інфразвуку, ультразвуку

- Вимірювання шуму проводиться під час роботи не менше 2/3 робочого обладнання, розташованого у даному приміщенні, а також вентиляції.

- Мікрофон розташовують на висоті 1,5 м над рівнем підлоги або на рівні голови, якщо робота виконується сидячи, і спрямовують у бік джерела шуму на відстані не менше ніж на 0,5 м від оператора, який проводить вимірювання.

- При швидкості руху повітря більше ніж 1 м/с на місці, де проводяться виміри, мікрофон має бути захищений протиповітряним пристроєм.

- До та після вимірювань проводять акустичне та електричне калібрування вимірювальних приладів. Різниця в результатах калібрування не повинна перевищувати 1 дБ.

- При вивченні постійного і імпульсного шуму вимірювання слід проводити не менше трьох разів у кожній точці і результати енергетично підсумувати, після чого знайти середнє арифметичне.

- Тривалість вимірювання непостійного шуму:

- для переривчастого шуму – протягом робочої зміни з урахуванням сумарної тривалості дії різних рівнів шуму та перерв з рівнем фонового шуму;

- для шуму, що коливається у часі, допускається загальна тривалість вимірювання – 30 хвилин безперервно або протягом трьох циклів, по 10 хв. кожний або протягом 30 хвилин з інтервалами відліку рівнів шуму – 5–6 с при загальній кількості відліків 360;

- для імпульсного шуму тривалість вимірювання – 30 хвилин.

- При вимірюваннях шуму на робочих місцях важливо ідентифікувати всі обставини, що можуть істотно впливати на результат вимірювання еквівалентного рівня звуку за 8-годинний робочий день, і врахувати це при плануванні вимірювання.

- Для цього визначають типовий робочий день для працівника або професії; ідентифікують робочі операції, що виконуються працівником, ідентифікують всі потенційні істотні джерела шуму і умови їх появи.

- Для визначення типового робочого дня, що включає як періоди роботи, так і перерви між ними, проводять консультації з відповідальними особами підприємства і працівниками, вплив шуму на яких оцінюють.

- Необхідно провести аналіз робочої обстановки, щоб виявити всі фактори, які можуть вплинути на результат вимірювання шуму на робочому місці працівника.

- Трудовий процес протягом типового робочого дня поділяється на ряд робочих операцій, для кожної з яких потім виконують кілька вимірів. Якщо це неможливо, то значення вимірюваної величини отримують безперервним вимірюванням шуму на робочому місці протягом усього робочого дня

- Для визначення тривалості робочого операції використовують результати хронометражних спостережень.

- Якщо тривалість операції менше 5 хв., то тривалість вимірювання вибирають рівній тривалості операції.

- Допускається зменшити час вимірювання, якщо встановлено, що значення вимірюваної величини залишається стабільним або внесок даної операції в результат вимірювання шуму на робочому місці незначний. Якщо зміни рівня шуму при виконанні операції близькі до періодичних, то кожний вимір має включати в себе не менше трьох періодів.

- Якщо шум під час виконання операції непостійний, то тривалість кожного вимірювання шуму повинна бути достатньою (не менше трьох замірів), щоб в результаті можна було обрахувати еквівалентний рівень шуму.

- Якщо вимірювання проводяться протягом робочого дня, то слід переконатися, що обраний для вимірювань день є типовим з точки зору шумової обстановки і для даного працівника необхідно врахувати всі події, пов’язані з шумовим впливом на працівника, включаючи періоди відносної тиші.

- Довготривалі вимірювання на робочому місці працівника, який протягом робочого дня може змінювати своє робоче місце, виконує складні або погано формалізовані робочі завдання або велике число різних операцій, проводяться за допомогою персонального дозиметра шуму.

- Мікрофон персонального дозиметра шуму закріплюють на плечі працівника на висоті приблизно 0,04 м над ним і на відстані не менше 0,1 м від вхідного отвору зовнішнього слухового проходу з боку вуха, де шум максимальний.

- У випадку відсутності працівника на робочому місці, якого проводяться заміри, мікрофон встановлюється в точці, де повинна знаходитися голова працівника при звичайному способі виконання робіт, в центральній площині голови на лінії між очима, так, щоб його вимірювальна вісь збігалася з напрямком погляду працівника. При цьому слід враховувати, що працівник при виконанні робочих операцій може приймати різні пози з різним розташуванням і орієнтацією голови.

- Якщо характер діяльності працівника або особливості його робочого місця не дозволяють дотриматися умови розташування мікрофона в межах 0,4 м від вуха працівника, то рекомендується оцінку шумового впливу виконувати за допомогою засобу вимірювань, що переноситься працівником.

- При наявності в шумі чітко виражених тональних складових можливе утворення стоячих хвиль. Щоб визначити варіації рівня звукового тиску, мікрофон встановлюють в різних точках в межах робочого місця. Ці варіації інтерпретують як зміни рівня звукового тиску з часом і відповідним чином усереднюють.

- Результатами вимірювань є еквівалентний рівень звуку з частотною корекцією, максимальні. Значення еквівалентного рівня звуку визначається за реальну тривалість робочої зміни – 8-, 10-, 12-годинний робочий день.

- Вимірювання інфразвуку проводиться з використанням шумомірів 0 та 1 класу з частотною характеристикою підсилювача від 2 Гц та октавних (або 1/3 октавних) смугових фільтрів.

- Вимірювання проводиться на постійних робочих місцях або в робочих зонах обслуговування при роботі обладнання у характерному режимі.

- В кабінах самохідних та транспортно-технологічних машин вимірювання проводять при відчинених та зачинених вікнах, при цьому мікрофон розміщують на відстані 15 см від вуха працюючого.

- Тривалість проведення вимірювань октавних рівнів звукового тиску повинен відповідати вимогам таблиці 1 ДСН 3.3.6.037-99.

- Вимірювання пікових значень віброшвидкості ультразвуку на поверхнях, які призначені для контакту з руками або іншими частинами тіла оператора, повинні проводитись у точці максимального випромінювання.

- При вимірюванні рівня ультразвуку на поверхні з різною кривизною, визначення точки максимального випромінювання повинно проводитись на всіх ділянках, які мають різну кривизну.

- На контактних поверхнях ручних джерел ультразвуку, на деталях, що обробляються ультразвуком, і на пристосуваннях для їх утримання вимірюються значення віброшвидкості.

- Вимірювання рівнів повітряного ультразвуку проводиться на постійних робочих місцях або в робочій зоні при типових умовах експлуатації обладнання, які характеризуються найбільшою інтенсивністю генерованих ультразвукових коливань.

- Мікрофон розташовують на рівні голови працівника на відстані 5 см від вуха і на відстані 50 см від людини, яка проводить вимірювання.

- Вимірювання необхідно виконувати не менше трьох разів в одній точці і далі визначати середнє значення.

Методи проведення вимірювань вібрації

- Вимірювання показників віброприскорення (віброшвидкості) проводити в типових умовах експлуатації машин і устаткування. Типові умови вибираються з найбільш поширених (за часом або кількістю випадків) умов практичного застосування джерела вібрації.

- Вимірювання необхідно проводити в період сталого режиму роботи механізмів (машин), розташованих в даній робочій зоні (при роботі не менше 2/3 з числа встановлених в кожному приміщенні агрегатів, механізмів).

- Необхідно визначити вид вібрації (локальна або загальна) і категорію вібрації (категорія 1, 2, 3а, 3б, 3в).

- Точки вимірювання вибираються в місцях контакту оператора з вібруючої поверхнею.

- Якщо установка акселерометра біля руки працівника або під опорною поверхнею неможлива, то місце установки вибирають так, щоб вимірюваний параметр не відрізнявся від значень в місці контакту більш ніж на 1 дБ.

- У випадку, якщо оператор в процесі виробничої діяльності переміщається в межах робочого місця (зони), то точки вимірювання встановлюються через кожен метр його шляху.

- Допускається зменшувати обсяг вимірювань шляхом виконання вимірювань тільки в одній або декількох точках з максимальною вібрацією.

- Якщо машина працює на похилій поверхні, вісь чутливості акселерометра слід направляти по осі тіла людини (а не у вертикальному або горизонтальному напрямку).

- При вимірюванні рівня вібрації на робочих місцях в виробничих і службових приміщеннях віброперетворювач треба встановлювати на підлозі або на майданчику обслуговування і орієнтувати його у вертикальній площині.

- У кожній точці вимірювання слід проводити не менше 3 разів при заданому режимі роботи обладнання.

- Потрібна кількість вимірів визначається в залежності від різниці між максимальним та мінімальним рівнями (дБ) згідно п. 4.5 ДСН 3.3.6.039-99.

- Точка вимірювання вібрації повинна бути розташована на найближчій відстані до області контакту ніг з опорною поверхнею (для робочої пози стоячи – зазвичай в межах кола радіусом 100 мм, центр якої збігається з центром області контакту, для робочої пози сидячи – в притул до середини ступні).

- При однакових нормах локальної та загальної вібрації і однакових корекціях по частоті допускається проводити вимірювання тільки в одному напрямку, якщо вимірюваний параметр більше ніж в інших напрямках не менше ніж в 2 рази (на 6 дБ).

- До проведення вимірювання необхідно визначити місце виконання і характер кожної операції, після чого кількісно оцінити повний час її виконання протягом робочого дня за результатами хронометражних спостережень.

- Якщо робочий день складається з тривалих безперервних операцій вимірювання проводять на окремому періоді в ході виконання операції або протягом всієї операції, яка може супроводжуватися короткими перервами, які є типовими для даної операції.

- Якщо робочий день складається з операцій різного рівня вібрації, тривалість яких мала в порівнянні з тривалістю робочого дня, то вимірювання слід проводити або окремо для кожної операції і потім енергетично підсумовувати їх результати, або, по можливості, проводити вимірювання для поєднання таких операцій.

- При виборі операцій для проведення вимірювань необхідно брати до уваги також ті з них, що виходять за рамки виконання основних робочих функцій. Наприклад, вібрація при русі сільськогосподарського трактора до поля, де він повинен виконувати свою роботу, може перевищувати ту, що має місце при роботі трактора в польових умовах.

- Якщо працівник виконує завдання стоячи, перебуваючи в межах певної області (наприклад, при роботі на верстаті), то для цієї області визначають точку максимальної вібрації, в якій проводять вимірювання. У разі, коли таких областей кілька (наприклад, робочий у виробничому цеху працює на декількох верстатах), такі точки вимірювань визначають для кожної з них. При цьому враховують тільки ті області, де працівник виконує завдання, перебуваючи в статичному положенні.

- Вимірювання слід проводити для всіх машин і операцій, вібраційний вплив яких визначає істотну частину значення еквівалентного віброприскорення.

- При виконанні тривалих безперервних операцій коли вібрація майже стала, статистичні характеристики з часом змінюються незначно, вимірювання повинні бути досить тривалими, щоб підвищити точність усереднення вимірюваного параметра вібрації.

- Якщо ситуація пов'язана з безперервним виконанням операції, в ході якої вібрація не залишається сталою, а змінює свої статистичні характеристики з часом, то проводиться угрупування періодів з істотно розрізненими рівнями вібрації.

- Кількість вимірювань і їх тривалість вибирають таким чином, щоб забезпечити отримання рівня вібрації, репрезентативного для реальної робочої зміни (8-, 10-, 12-годинного робочого дня).

- Якщо робочий день складається з тривалих безперервних операцій, необхідно в різні моменти робочого дня отримати вибірки вимірювань тривалістю не менше 3 хвилин кожна і провести по ним усереднення.

- Дану процедуру необхідно виконувати окремо для кожного напрямку дії вібрації в обраній системі координат.

- Якщо робочий день складається з операцій невеликої тривалості, що повторюються протягом дня кілька разів, еквівалентне віброприскорення оцінюють на основі вимірів в межах повного робочого циклу.

- Якщо операції протягом робочого дня виконують одноразово (без повторень), вимірювання проводять під час виконання кожної операції.

- Якщо протягом робочого дня немає повторюваних робочих циклів, а тривалість кожної операції не перевищує 3 хвилин, тоді, для отримання загальної трьоххвилинної тривалості вимірювань такі операції можуть бути повторені.

Вимірювання локальної вібрації.

- Точки вимірювання обирають у місці контакту працівника з поверхнею, яка вібрує.

- Вібродатчик встановлюють на рівній, гладкій поверхні за допомогою шпильки на різьбі. У разі неможливості кріплення вібродатчика шпилькою дозволяється використовувати перехідний елемент у вигляді хомута, струбцини та ін.

- Якщо місце контакту має покриття з еластичного матеріалу, або рукоятка не має жорсткої основи, то вібродатчик кріплять на металеву пластину розміром 50 х 25 х 08 мм зі шпилькою.

- Маса перехідного елемента не повинна перевищувати 10 % маси інструменту (деталі що обробляються).

- При вимірюванні імпульсної вібрації визначають максимальне значення віброприскорення або його логарифмічний рівень при виконанні не менше ніж 10 ударів або за час роботи не менш ніж одна хвилина.

Вимірювання загальної вібрації.

Точки вимірювання загальної вібрації повинні знаходитись у місцях контакту опорних поверхонь тіла працівника з вібруючою поверхнею:

- сидіння – для оператора, що сидить;

- підлога робочої зони, робочий майданчик – для працівника, що стоїть.

Для непостійних робочих місць чи робочих зон визначається не менш ніж три точки контролю у місцях найбільших коливань, з урахуванням часу перебування в них (не менш ніж 15 хв. за робочу зміну).

2. Осі вимірювань загальної вібрації (X, Y, Z) повинні бути орієнтовані в ортогональній системі координат відносно тіла людини.

3. При вимірюванні загальної вібрації на підлозі може бути використана проміжна платформа.

4. При вимірюванні загальної вібрації на сидінні з м'яким покриттям можливе застосування проміжного жорсткого сталевого диска з діаметром 200±50 мм та товщиною 4 мм. Цей диск може використовуватись і при вимірах вібрації на підлозі. При вимірах вібрації проміжна платформа та сталевий диск навантажуються масою працівника.

5. При вимірюванні постійної вібрації протягом робочої зміни проводиться не менш ніж 3 дослідження з розрахунком середнього логарифмічного. Для вимірювань непостійної вібрації проводиться не менш ніж 5 досліджень на кожному робочому місці з інтервалами не менш ніж 30 хвилин.

6. При використанні інтегруючих пристроїв час вимірювання кожного параметра загальної вібрації повинен бути не менше ніж 1 хвилина.

7. При використанні тільки стрілочного вібровимірювального приладу для визначення середнього значення по кожному параметру враховуються показники пристрою через інтервали наведені в ДСН 3.3.6.039-99.

Методи проведення вимірювань показників світлового середовища

- Контрольні точки для вимірювання коефіцієнта природної освітленості повинні вибиратися відповідно до ДБН В.2.5-28:2018.

- При боковому односторонньому освітленні нормується мінімальне значення КПО, яке повинно бути виміряне в точці, розташованій на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення і умовної робочої поверхні, в невеликих приміщеннях – на відстані 1м від найбільш віддаленої від світлового прорізу стіни, в великогабаритних приміщеннях – на відстані, що дорівнює 1,5 висоти приміщення.

- При бічному двосторонньому освітленні контрольні точки розміщуються в середині приміщення.

- При верхньому і комбінованому природному освітленні має бути виміряне середнє значення КПО в точках, розташованих на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення і умовної робочої поверхні або підлоги.

- Перша і остання точка приймаються на відстані 1 м від поверхні стін.

- Для визначення КПО проводиться одночасне вимірювання природної освітленості всередині приміщення Ев і зовнішньої освітленості на горизонтальній площадці під повністю відкритим небосхилом Ез.

- Вимірювання проводяться двома особами за допомогою двох люксметрів з світлофільтрами для косинусної і спектральної корекції фотоелементів, що попередньо проградуювані.

- Для дотримання одночасності вимірювань освітленості спостерігачі повинні мати хронометри.

- Кожен вимір освітленості всередині приміщення повинен супроводжуватися одночасним виміром зовнішньої освітленості.

- КПО визначається зі співвідношення: КПО=100 Ез / Ев.

- Вимірювання в кожній точці для виключення випадкових помилок слід проводити не менше двох разів, отримані результати необхідно усереднювати.

- Кількість контрольних точок при вимірюванні освітленості не менше 5.

- Вимірювання освітленості від установок штучного освітлення (в тому числі при роботі в режимі поєднаного освітлення) повинні проводитися в темний час доби (за винятком освітлювальних установок, розташованих в будівлях без природного світла).

- Приймальня пластина фотоелемента повинна розміщуватися на робочій поверхні в площині її розташування (горизонтально, вертикально, похило).

- На фотоелемент не повинні падати випадкові тіні від людей та речей.

- Якщо робоче місце затінюється в процесі роботи самим працюючим або виступаючими частинами обладнання, то освітленість слід вимірювати в цих реальних умовах; не допускається установка вимірювача на металеві поверхні.

- Освітленість робочого місця повинна вимірюватися на робочій поверхні, зазначеній в галузевих нормах підприємства.

- При наявності декількох робочих поверхонь, освітленість вимірюється на кожній з них.

- Якщо працівник переходить з місця на місце то на поверхні переміщення має бути вибрано кілька контрольних точок, що дозволяють оцінити різні умови освітлення.

- При комбінованому освітленні робочих місць спочатку вимірюють сумарну освітленість від світильників загального і місцевого освітлення, потім світильники місцевого освітлення відключають і вимірюють освітленість від світильників загального освітлення.

Методи проведення вимірювань показників неіонізуючих і іонізуючих випромінювань

Проведення вимірювань починається з контролю умов, що впливають на їх точність. Це виділення робочої зони, орієнтації і розташування антени; положення оператора; температура, вологість, атмосферний тиск, повітряні потоки; необхідна кількість замірів і тривалість вимірювань; режим роботи вимірювального приладу, перешкоди, які пов’язані з типовим характером випромінювань (нерівномірність в режимі роботи електрообладнання, нерівномірність навантаження, разові випадкові події і т.п.).

Вимірювання рівнів електричного поля і магнітного поля проводять у всіх зонах можливого знаходження працюючого при виконанні ним робіт, пов’язаних з експлуатацією або ремонтом електроустановок.

Вимірювання напруженості електричного поля (50 Гц) і магнітного поля (50 Гц) повинні проводитися на висоті 0,5; 1,5 і 1,8 м від поверхні землі, підлоги приміщення або площадки обслуговування обладнання і на відстані 0,5 м від обладнання і конструкцій, стін будівель і споруд.

На робочих місцях, розташованих на рівні поверхні землі і поза зоною дії екрануючих пристроїв, напруженість електричного поля (50 Гц) може вимірюватися на висоті 1,8 м.

Кількість зон і точок вимірювання визначається перепадом рівнів напруженості електричного поля на робочому місці: різниця між зонами – 1 кВ/м і більше.

Вимірювання і розрахунок напруженості електричного поля (50 Гц) повинні проводитися при найбільшій робочій напрузі електроустановки або виміряні значення повинні бути відповідно перераховані.

Вимірювання і розрахунок напруженості (індукції) магнітного поля (50 Гц) повинні проводитися при максимальному робочому струмі електроустановки, або виміряні значення повинні перераховуватися на максимальний робочий струм (Imax).

Вимірювання напруженості електростатичного поля (ЕСП) проводяться на 3-х рівнях від опорної поверхні з урахуванням робочої пози:

- 0,5; 1 і 1,4 м – при виконанні робіт сидячи;

- 0,5; 1 і 1,7 м – при виконанні робіт стоячи.

При цьому реєструють максимальне значення напруженості ЕСП.

9. Вимірювання рівнів перемінного магнітного поля (ПМП) проводять на 3-х рівнях від опорної поверхні з урахуванням робочої пози:

- 0,5; 1 і 1,4 м - в позі сидячи;

- 0,5; 1 і 1,7 м - в позі стоячи.

10. Виміри рівнів ПМП за умов локального впливу здійснюються на рівні кінцевих фаланг пальців кистей, середини передпліччя, середини плеча.

11. У разі безпосереднього контакту рук людини з поверхнею магніту вимірювання магнітної індукції ПМП проводять шляхом безпосереднього контакту датчика з поверхнею магніту.

12. Вимірювання рівнів ЕМП радіочастотного діапазону повинні проводитися для всіх робочих режимів установок при найбільшій робочій потужності, в тому числі

максимальній.

12. Рівень НЕП, НМП, ЩПЕ визначається як результат багаторазових прямих вимірювань НЕП, НМП, ЩПЕ на висотах 0,5,1,0 і 1,7 м в точках вимірювань, в яких працівник здійснює трудові операції в робочій позі «стоячи» і на висотах 0,5, 0,8 і 1,4 м та в робочій позі «сидячи» від опорної поверхні.

13. Проведення вимірювань НЕП, НМП, ЩПЕ в разі локального опромінення рук персоналу здійснюється додатково на рівні кистей і середини передпліччя.

14. Прямі одноразові вимірювання НЕП, НМП, ЩПЕ проводяться в відповідність до експлуатаційної документації на засіб вимірювання.

15. Для кожної операції необхідно провести не менше 3-х одноразових вимірювань НЕП, НМП, ЩПЕ.

16. Якщо результати 3-х вимірів в одній вибірці розрізняються не більш ніж на 30 %, вимір НЕП, НМП, ЩПЕ вважається завершеним.

17. Якщо результати 3-х вимірів в одній вибірці розрізняються більше ніж на 30 %, слід проаналізувати можливий вплив перешкод на результати кожного вимірювання.

18. Результат вимірювань з виявленим впливом перешкоди слід виключити, а вимір провести повторно.

19. Якщо результати 3-х вимірів розрізняються більше ніж на 30 % і вплив перешкод не встановлено, слід провести аналіз правильності виділення операції і при виявленні помилки усунути її.

20. За результат приймаються максимальні величини виміряних значень НЕП, НМП за період тривалості трудової операції.

Оптичний діапазон. Ультрафіолетове випромінювання.

- Вимірювання опромінення слід проводити при усталеному, робочому режимі роботи обладнання, що його генерує.

- Вимірювання проводяться в робочій зоні, датчик приладу налаштовують на поверхні тіла працівника, що опромінюється.

- При опроміненні всієї поверхні тіла вимірювання проводять на робочому місці на висоті 0,5 м, 1 м і 1,5 м від підлоги.

- Приймач приладу розміщують перпендикулярно падаючому потоку випромінювання.

- При наявності декількох джерел випромінювання проводять аналогічні вимірювання від кожного з них або через кожні 45° по колу в горизонтальній площині.

- Дослідження проводиться з метою пошуку максимальних значень в кожному із спектральних діапазонів (А, В і С) з виконанням триразових вимірів в кожній точці, при нестабільних джерелах (зварювальний дуга і т.п.) число вимірів повинно бути збільшено до 6-ти замірів.

- Для вимірювання інтенсивності випромінювання слід використовувати прилади типу спектрорадіометра з відомою спектральною чутливістю. Похибка вимірювань не повинна перевищувати 10%.

Лазерне випромінювання.

- Вимірювання проводиться на робочих місцях де є вплив на очі і шкіру конкретного працюючого протягом робочого дня.

- Виміри відбуваються при роботі лазера в режимі максимальної віддачі потужності (енергії), зазначеної в паспорті на виріб і конкретними умовами експлуатації.

- При відсутності відомостей про робочі довжини хвилі і режими роботи лазера (лазерного вироби) вимірювання рівнів лазерного випромінювання не проводяться.

Методи проведення вимірювань біологічного фактору

- На робочих місцях працівників спеціалізованих медичних, інфекційних, туберкульозних, ветеринарних установах та підрозділах, спеціалізованих господарствах для хворих тварин, для працівників, які мають контакт зі збудниками (або хворими) особливо небезпечних хвороб, працівників підприємств м’ясної та шкіряної промисловості, робітників зайнятих ремонтом та обслуговуванням каналізаційних систем, працівників патоморфологічних відділень, прозекторських, моргів вимірювання біологічного фактору не проводиться. Віднесення умов праці до відповідного класу відбувається за гігієнічною класифікацією праці.

- Вимірювання концентрації мікроорганізмів-продуцентів, препаратів, що містять живі клітини та спори мікроорганізмів у повітрі робочої зони проводиться шляхом забору проб повітря або змивів з поверхонь чи обладнання з наступним нанесенням на живильне середовище.

- Відібраний матеріал доставляється до бактеріологічної лабораторії у спеціальних контейнерах або біксах.

Додаток 6. Пільги та компенсації

Показники факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу для підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення.

Право на пільгове пенсійне забезпечення підтверджується при наявності на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що відповідають 4 класу (небезпечні умови праці) та 3 класу (шкідливі умови праці).

1. Пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 1 підтверджується за наявності:

1) одного фактору 4 класу небезпечного;

2) не менше двох факторів 3, 4 ступеня 3 класу шкідливого;

3) одного фактора 3, 4 ступеня і трьох факторів 1, 2 ступеня 3 класу шкідливого;

3) чотирьох факторів 2 ступеня 3 класу шкідливого;

4) наявності в повітрі робочої зони хімічних речовин гостроспрямованої дії 1 чи 2 класу небезпеки.

2. Пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 2 підтверджується за наявності:

1) одного фактора 3 ступеня 3 класу шкідливого;

2) трьох факторів 1, 2 ступеня 3 класу шкідливого;

3) чотирьох факторів 1 ступеня 3 класу шкідливого.

Показники та критерії умов праці за, якими визначається відсоток доплат за роботу у шкідливих та небезпечних умовах праці.

Визначення розміру доплат у % до тарифної ставки (окладу) базується на результатах гігієнічної оцінки умов праці згідно з Гігієнічною класифікацією праці.

Ступень шкідливості факторів виробничого середовища і трудового процесу встановлюється у балах за критеріями наведеними у Гігієнічній класифікації праці (1 ступінь 3 класу шкідливого – 1 бал, 2 ступінь 3 класу шкідливого – 2 бал, 3 ступінь 3 класу шкідливого – 3 бали, 4 ступінь 3 класу шкідливого – 4 бали, 4 клас небезпечний – 5 балів).

В залежності від тривалості дії шкідливого виробничого фактору проводиться корегування балів за формулою:

Бфактична кількість балів = Бступінь шкідливості виробничого фактору * Ттривалість дії шкідливого виробничого фактору, % за зміну.

Джерелом інформації за тривалістю дії шкідливого виробничого фактору (% за робочу зміну) є дані наведені у колонці 11 Карти умов праці.

Бали отримані за кожним шкідливим виробничим фактором окремо додаються.

Розмір доплат у відсотках визначається згідно фактичною кількістю балів за шкалою:

| Умови праці | Фактична кількість балів | Розмір доплат у % до тарифної ставки (окладу) |
| --- | --- | --- |
| Шкідливими умовами праці | До 4 | 4 |
|  | 4,1–6,0 | 8 |
| Шкідливі і важкі умовами праці | 6,1–8,0 | 12 |
|  | 8,1–10,0 | 16 |
| Особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці | 10,1–12,0 | 20 |
|  | Більше 12,1 | 24 |

Доплати встановлюються на конкретних робочих місцях і надаються працівникам лише на час фактичної зайнятості у шкідливих умовах праці.

Показники та критерії умов праці за якими визначається тривалість додаткової відпустки за роботу у шкідливих та небезпечних умовах праці.

Показники та критерії умов праці за якими визначається тривалість додаткової відпустки за роботу у шкідливих та небезпечних умовах праці

| № п.п | Фактори виробничого середовища і трудового процесу | Додаткова відпустка в календарних днях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 клас (шкідливі умови праці) |  |  |  | 4 клас (небезпечні умови праці) |
|  |  | 1 ступінь | 2 ступінь | 3 ступінь | 4 ступінь |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Шкідливі хімічні речовини: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2клас небезпеки | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
|  | 3-4 клас небезпеки | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Пил переважно фіброгенної дії | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 3. | Вібрація (загальна і локальна) | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 4. | Шум | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 5. | Інфразвук | 1 | - | - | - | - |
| 6. | Ультразвук | 1 | - | - | - | - |
| 7. | Неіонізуюч.випромінювання: | 2 | - | - | - | - |
| 8. | Мікроклімат | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 9. | Атмосферний тиск | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 10. | Освітленість (природне/штучне) | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 11. | Біологічні фактори |  |  |  |  |  |
|  | 1-2клас небезпеки | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
|  | 3-4 клас небезпеки | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 12. | Важкість праці | 1 | 2 | 4 | - | - |
| 13. | Напруженість праці | 1 | 2 | 4 | - | - |

Визначення тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу у несприятливих умовах праці базується на результатах гігієнічної оцінки умов праці згідно з Гігієнічною класифікацією праці. Фактична тривалість щорічної додаткової відпустки визначається як сума календарних днів, що надаються за роботу зі шкідливими умовами праці за окремими шкідливими виробничими факторами в залежності від їх гігієнічної значимості. Але не повинна перевищувати максимальну тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці (календарних днів) згідно Постанови КМУ «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці».

Враховуються лише ті шкідливі виробничі фактори, тривалість дії яких (% за робочу зміну) не менше ніж 50 % згідно з даними наведеними у колонці 11 Карти умов праці.

Додаток 7.Заходи з оцінки ризику за конкретними шкідливими виробничими факторами

1 Хімічні фактори ризику (К).

Під хімічними факторами ризику розуміють ризики заподіяння шкоди здоров'ю при використанні шкідливих хімічних речовин, сполук та порошків. При проведенні інтегральної оцінки професійного ризику визначаємо наявність хімічних факторів ризику з наступними вимірюваннями їх концентрацій у повітрі робочої зони, порівнянням з нормативними значеннями й оцінкою хімічних небезпек за Risk and Safety Statements (European Union Commission Directive 2001/59/ECJ).

Оцінкою ризиків є виявлення наявних на робочому місці хімічних сполук і їхніх небезпечних властивостей. Небезпечні властивості розпізнають за маркуванням на упаковці й відповідною інформацією про речовину. Заходи з безпеки використання можна знайти на попереджувальних написах (так звані R–вирази) (R–вирази – використовуються в міжнародних картах безпеки хімічних речовин для класифікації ризиків). Необхідність захисту зазначена в S–виразах (S –вирази – використовуються в міжнародних картах безпеки хімічних речовин для класифікації способів захисту). У таблиці 1 представлена класифікація небезпечних властивостей хімічних речовин на підставі R- виражень.

Таблиця 1

Класифікація небезпечних властивостей хімічних речовин на підставі

R–виразу.

| Характер дії | Наслідки |
| --- | --- |
| Спричиняє шкоду або небезпеку | Фактор, який викликає небезпеку травм або шкоду здоров’ю працівників або припускає заходи з безпеки з інших причин. Необхідна оцінка значення ризику. |
| Відсутній шкідливий або небезпечний вплив | Фактор не може призвести до травмування або спричинити шкоду стану здоров’я або відсутній на робочому місці взагалі. Заходи не потрібні. |
| Інформація відсутня | Відсутні відомості про виробничий фактор та його вплив на стан здоров’я. Необхідний пошук додаткової інформації, виміри або допомога інших спеціалістів з подальшим переглядом отриманої нової додаткової інформації. Призначається відповідальна особа для вирішення питання. |

1.1 (1.2) Шкідливі речовини переважно загальнотоксичної дії – це шкідливі речовини, які при контакті з організмом людини в разі порушенні вимог безпеки збільшують ризик розладів нервової системи, м'язові судоми, виробничих травм, професійних захворювань або відхилень стану здоров’я в процесі роботи та у наступний період життя, а також збільшувати ризик негативного впливу на здоров’я нащадків, порушувати структуру ферментів, впливати на кровотворні органи, взаємодіяти з гемоглобіном.

В залежності від ступеня шкідливості виникнення отруєння всі промислові отрути поділяються на 4 класи небезпеки – надзвичайно небезпечні, високо небезпечні, помірно небезпечні, мало небезпечні. Клас небезпеки шкідливих речовин встановлюється в залежності від значень показників токсикометрії.

1.3 Речовини з гостроспрямованим механізмом дії – це речовини, небезпечні для розвитку гострого отруєння при короткочасному впливі внаслідок виражених особливостей механізму дії: гемолітичні, антиферментні (антихолінестеразні інгібітори ключових ферментів, що регулюють дихальну функцію і викликають набряк легенів, зупинку дихання, інгібітори тканинного дихання), які пригнічують дихальний і судиноруховий центри та ін.

1.4 Подразнювальні речовини – це речовини, що впливають на слизову оболонку, верхні та нижні дихальні шляхи та призводять до збудження дихального та судинорухового центру при подразненні чутливих нервових закінчень і характерні для даного роздратування рецепторного поля рефлекси.

1.5 Канцерогени – це речовини, які зумовлюють утворення у людини злоякісних та доброякісних пухлин. При всіх роботах, де є небезпека піддатися раковому захворюванню, необхідно оцінити характер схильності працівників, тривалість контакту з речовинами, і виконати необхідні заходи. Група І – це речовини з доведеною канцерогенністю для людини. Група ІІ – речовини з вірогідною канцерогенністю для людини: ІІА – підгрупа для якої ця вірогідність висока; підгрупа ІІБ – для якої ступінь вірогідності не висока.

1.6 Алергени – це низькомолекулярні речовини (гаптени) або складні хімічні сполуки, композиції, продукти, що набувають властивостей повноцінних антигенів після кон'югації з білками організму, інгаляційний вплив яких може викликати астму, нежить або інші алергічні реакції, контакт зі шкірою може викликати алергію або пухлину.

1.7 Речовини переважно фіброгенної дії – це хімічні речовини, які утворюються на робочому місці в ході технологічного процесу та за характером біологічної дії мають переважно фіброгенну дію, що характеризується властивістю частинок пилу призводити до посиленого синтезу колагену у сполучній тканині легень. Найбільшу фіброгенну активність має діоксид кремнію. Ступінь фіброгенності пилу залежить від концентрації його у повітрі, а також від розміру, форми пилинок, від їх механічних, магнітних властивостей.

Під час оцінки хімічних факторів ризику необхідно визначити наступні аспекти:

- токсичність хімічних речовин;

- отруйні властивості (з урахуванням гострих та хронічних ефектів);

- хімічні та фізичні властивості хімічних речовин;

- подразнюючі властивості;

- пожежо- та вибухонебезпечність – при використанні вибухових, пожежонебезпечних, агресивних або інших шкідливих речовин потрібно дотримуватися особливої обережності;

- алергенні та канцерогенні властивості;

- вплив на репродуктивну систему, тератогенні та мутагенні наслідки;

- можливість контакту із факторами під час виконання робіт та шляхи надходження хімічних речовин в організм працюючого;

- позначення на пакуваннях хімічних речовин – при поставці хімічних речовин необхідно переконатися в тому, що упакування небезпечних речовин позначені чітким і необхідним маркуванням.

- відомості про безпечне використання – роботодавцеві потрібно зберігати відомості про безпечну експлуатацію хімічних речовин у місцях їхнього використання й в архіві. В архіві повинен бути алфавітний покажчик речовин, які використовуються на робочому місці. Відомості безпечної експлуатації повинні надаватися працівникам на їхнє прохання;

- способи використання хімічних речовин – речовини варто використовувати так, щоб не було шкоди здоров'ю й безпеці робітників;

- зберігання речовин – на робочому місці потрібно подбати про спосіб зберігання хімічних речовин у відповідності до діючого законодавства, щоб запобігти негативному впливу на працівника та навколишнє середовище. Приміщення для зберігання хімічних речовин повинні бути чітко позначені;

- вибракування хімічних речовин – на робочому місці не можна використовувати такі речовини, термін дії яких закінчився, або на упакуванні яких немає попереджуючих написів і відомостей про безпечне використання. Знищення речовин повинно відбуватися так, щоб не було заподіяно шкоди людині й навколишньому середовищу;

- справність і використання засобів захисту – засоби індивідуального захисту необхідно використовувати у випадку небезпеки впливу речовин, ризик яких не можна зменшити технічними заходами. Засоби захисту повинні бути справними, відповідати призначенню, підібрані по розміру й придатні до роботи;

- готовність до використання засобів першої допомоги – на робочому місці повинні у достатній кількості перев'язувальні матеріали, ліки і інші засоби першої допомоги максимально наближені до працівника, стан і місце зберігання яких потрібно перевіряти раз на місяць. При необхідності потрібно дати працівникові інструкції зі швидкого надання першої допомоги;

- справність та використання електроустановок – при монтажі електроустановок, їхньому використанні й утриманні в належному стані потрібно враховувати небезпеку заподіяння пожежі несправними з'єднаннями, дефектами з'єднань, перегрівом;

- дозвіл на вогневі роботи і їхнє виробництво – під вогневими роботами необхідно розуміти роботи на яких утворюються іскри або використовується відкритий вогонь або інше тепло, що може викликати небезпеку пожежі. Виробництво вогневих робіт на тимчасовому робочому місці припускає наявність дозволу;

- засоби пожежогасіння й позначення на них – на робочому місці повинні бути вода й достатня кількість інших засобів пожежогасіння: вогнегасників, брезенту, шлангів і т.д. Засоби пожежогасіння повинні бути в справності й мати чіткі позначення, бути укомплектованими й придатними до використання, а також легкодоступними;

- шляхи евакуації і їхнє позначення – на робочому місці повинна бути необхідна кількість легко помітних і доступних позначень, що вказують на шляхи евакуації, які повинні бути вільними.

2 Біологічні фактори ризику

Це мікроорганізми, зокрема, генетично змінені, культури клітин і внутрішні паразити (ендопаразити), які здатні викликати у людини будь-яку інфекцію, алергічний стан або отруєння. Оцінка схильності цим факторам є завданням фахівців.

3. Фізичні фактори небезпеки

3.1 Шум – сукупність звуків різної інтенсивності та частоти, які хаотично змінюються у часі, заважають сприйняттю і переробці інформації і призводять до збільшення ризику порушень здоров’я людини.

Параметри постійного шуму, що нормуються, на робочих місцях є рівнями звукових тисків у октавних смугах з середньо геометричними частотами 31,5; 63; 125; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц в децибелах.

Параметрами непостійного шуму (що коливається в часі та переривається), в тому числі й імпульсного, які нормуються на робочих місцях є інтегральний рівень – еквівалентний (по енергії) та максимальний рівень шуму у дБА.

Під імпульсним шумом необхідно розуміти раптовий голосний звук тривалістю менше 1 с. Імпульсний характер шуму додає ризик ушкоджень органа слуху. Максимальний рівень для імпульсного шуму не повинен перевищувати 125 дБА.

Вимірювання та гігієнічна оцінка параметрів шуму проводиться згідно чинних нормативних документів.

3.2 Інфразвук – це будь-які акустичні коливання з частотою нижче 20 Гц.

Факторами ризику генерації інфразвуку на виробництві є виробниче устаткування, що генерує механічну енергію яка виникає при переміщенні фізичних об’єктів великих розмірів, потужних турбулентних потоків рідин і газів, при ударному збудженні конструкцій, обертальному і зворотно-поступальному русі великих мас з повторенням циклів не менше 20 разів за 1 с.

3.3 Ультразвук – механічні (звукові) коливання пружного середовища, частота яких становить понад 20 кГц і які не сприймаються вухом людини.

Значними факторами ризику на виробництві є технологічне устаткування, що генерує низькочастотний ультразвук (зварювальні машини, верстати для свердління, ванни для очистки і знежирювання деталей тощо) та шум.

Професійним фактором ризику є високоінтенсивний ультразвук, що поширюється як повітряним, так і контактним шляхом. Факторами, що підсилюють ризик є збільшення площі контакту з джерелом, забруднення рук мастилами, охолодження рук, статичне навантаження на м’язи пальців і кистей рук, вимушена поза, охолоджувальний мікроклімат.

3.4 Вібрація – це коливання точки або механічної системи відносно своєї осі.

Виробниче обладнання з яким працює працівник не повинно генерувати рівні вібрації, яки перевищують граничнодопустимі рівні.

Чинниками ризику при роботі з джерелами вібрації є:

- частотний спектр вібрації, рівень, імпульсність, загальна тривалість дії за зміну, наявність перерв у роботі, включаючи мікропаузи;

- фізичне навантаження (рівень статичного навантаження на руки в процесі роботи з віброінструментів, робоча поза, ділянка і розташування частин рук, що зазнають дії вібрації);

- тип і технічний стан устаткування, інструментів і допоміжних пристроїв, матеріал рукояток і вставного інструменту, що використовується, теплопровідність матеріалу;

- супутні виробничі чинники, що посилюють дію вібрації і впливають на периферичний кровообіг (охолодження загальне і локальне, обдування і змочування рук, шум, шкідливі хімічні речовини);

- індивідуальні чинники, що впливають на периферичний кровообіг, морфоконституційні критерії;

- позавиробнича, дія вібрації і холоду.

3.5 Неіонізуюче випромінювання, до якого відноситься: неіонізуючі електромагнітні поля та випромінювання, електростатичні поля, постійні магнітні поля, електричні та магнітні поля промислової частоти (50 Гц), електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону, електромагнітні випромінювання оптичного діапазону, зокрема лазерне та ультрафіолетове яке вимірюється та оцінюється згідно чинного законодавства. Ультрафіолетове випромінювання виникає при зварюванні, у деяких видів ламп і при сонячному освітленні. Ультрафіолетове випромінювання може викликати опік шкіри або запалення рогової оболонки ока. Лазерне випромінювання може викликати ризик нещасного випадку при потраплянні випромінювання, наприклад, в очі або на шкіру. Випромінювання класів ЗВ і 4 лазерних пристроїв можуть відбиватися від гладких поверхонь і заподіювати шкоду очам. Електромагнітні поля виникають, наприклад, поблизу індукційних підігрівачів або печей.

3.6 Іонізуючі випромінювання – при роботі з джерелами іонізуючого випромінювання контроль та оцінка параметрів з радіаційного фактору здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. При гігієнічній оцінці умов праці можливо використовувати: допустиме надходження радіонуклідів через органи дихання (шляхом проведення індивідуального дозиметричного контролю внутрішнього опромінення), допустима концентрація радіонуклідів у повітрі робочої зони, допустима щільність потоку частинок, допустима потужність дози зовнішнього опромінення, допустиме радіоактивне забруднення шкіри, спец одягу та робочих поверхонь. Рентгенівське й інші подібні види випромінювань є іонізуючою радіацією. Вимір радіації є завданням фахівців.

3.7 Під виробничим мікрокліматом необхідно розуміти поєднання температури, вологості, швидкості руху повітря та інфрачервоного (теплового) випромінювання в робочій зоні, який залежить від метеорологічних або кліматопогодних умов регіону, а при деяких видах робіт (на відкритому повітрі) може бути повністю зумовлений ними.

Мікроклімат виробничих приміщень регламентується чинними нормативними документами з урахуванням категорії важкості робіт та пори року.

Повітрообмін виробничих приміщень повинен забезпечувати підтримку регламентованих гігієнічних і технологічних параметрів повітря на робочих місцях.

Швидкість руху повітря на робочих місцях, яка перевищує граничнодопустимі значення згідно гігієнічних нормативів збільшує ризик розвитку гострих захворювань.

Холодні й гарячі предмети, при контакті з ними, можуть викликати опіки або відмороження. Гарячі або дуже холодні частини технічних пристроїв при необхідності потрібно захистити так, щоб працівник не міг зазнати такої небезпеки. Працівникові повинні бути видані засоби захисту (захисний одяг або спорядження) для роботи з гарячими або дуже холодними предметами.

Робота на відкритому повітрі визначаються тривалістю роботи, температурою повітря, швидкістю руху повітря, сонячною радіацією, опадами й небезпекою підсковзнутися. Рівень ризику підвищується при роботі на проїзній частині.

3.8 Атмосферний тиск – це тиск, що чинить атмосфера під впливом гравітації на поверхню землі. Він є не сталою величиною та змінюється в залежності від температури, вологості повітря та його складу.

Ризик шкідливого впливу атмосферного тиску можливий при роботах, що проводяться під час перебування під водою або при виконанні виробничих завдань у гірський місцевості на значній висоті (понад 1000 м над рівнем моря).

3.9 Виробнича освітленість – це природні та штучні джерела світла, що забезпечують високу продуктивність трудового процесу та покращують якість роботи яка виконується та продуктивність праці.

Загальне освітлення – на робочому місці повинне бути достатнє освітлення, особливо на робочих поверхнях і місцях переміщення. При оцінці достатності освітлення потрібно врахувати вплив денного світла, пори року й доби, погодні умови й використання сонцезахисних засобів і спрямування світильників.

Місцеве освітлення на робочому місці – при необхідності загальне освітлення варто доповнювати місцевим освітленням. Місцеве освітлення надзвичайно важливо при роботах, які вимагають великої точності Недостатнє освітлення не призводить до травм органів зору, але збільшує ризик нещасних випадків і викликає стомлення.

Аварійне й сигнальне освітлення шляхів пересування – на шляхах пересування повинне бути достатнє освітлення, а шляхи евакуації повинні бути вказані позначеннями, які світяться.

Зовнішнє освітлення – на прилеглій до робочого місця території (напр., складські приміщення, двір, паркування, шляхи пересування) повинне бути достатнє освітлення.

3.10 Іонізація повітря – процес перетворення нейтральних атомів і молекул повітряного середовища в електрично заряджені частинки (іони), що діє на організм людини як в умовах відкритої атмосфери так і у виробничих приміщеннях.

Виміри рівня іонізації повітря проводяться у виробничих приміщеннях, повітряне середовище яких підлягає спеціальному очищенню, що задається технологічним регламентом.

Недостатня або надмірна концентрація аероіонів може чинити шкідливу дію на організм працюючих, а при оптимальних концентраціях негативних іонів – позитивну.

У працівників, що тривало працюють в умовах аероіонної недостатності збільшується ризик розвитку порушень функцій дихальної, серцево-судинної, нервової систем, що може призвести до зриву адаптації.

4 Важкість праці – характеристика трудового процесу, що відображає рівень загальних енергозатрат, переважне навантаження на опорно-руховий апарат, серцево-судинну, дихальну та інші системи.

Оцінка показників важкості та напруженості трудового процесу виконується в такій послідовності:

- встановлюється мета і задача санітарно-гігієнічного дослідження, яке проводиться (обов’язковий етап, відображається в скороченому вигляді в протоколі дослідження);

- вивчається нормативна документація, яка характеризує трудову діяльність (технологічні карти, регламенти, інструкції, посадові обов’язки, вимоги з охорони праці на робочих місцях в професіях, що вивчаються);

- на підставі накопичених матеріалів (наприклад, професії, в яких мають місце типові технологічні операції) або вивчення нормативної документації визначається відповідність характеру праці професії, що вивчається, та показниками важкості і напруженості трудового процесу;

- проводиться попереднє ознайомлення з трудовою діяльністю на конкретних робочих місцях, визначається наявність і робочий стан вантажопідйомних, транспортних механізмів, інших пристроїв, призначених для зменшення важкості і напруженості трудового процесу, тобто умов, які суттєвим чином можуть вплинути на результати замірів і експертної оцінки;

- обґрунтовується перелік необхідних досліджень та їх обсяг. При цьому перевага надається тим методам досліджень, які здатні найбільш адекватно відобразити зміни в функціональному стані організму працівників;

- проводиться хронометраж робочого часу, безпосереднє вимірювання і експертна оцінка параметрів факторів трудового процесу згідно з визначеним переліком, їх порівняння з нормативними значеннями;

- розробляються рекомендації, пропозиції з доведення параметрів факторів трудового процесу на робочих місцях до нормативних значень, заходи з попередження несприятливого впливу факторів трудового процесу, результати використовуються при комплексній гігієнічній оцінці умов праці.

Важкість праці визначається за величиною енергозатрат працівника за зміну. Враховуються енергозатрати тільки на виконання переміщення та (або) утримання вантажу, переміщення у просторі протягом зміни. Енергозатрати на потреби організму не враховуються.

Запропонований метод оцінки важкості праці є розрахунковим за зовнішніми показниками трудової діяльності.

Основними показниками важкості праці визначені:

- зовнішнє фізичне динамічне навантаження (п. 1.1);

- стереотипні робочі рухи (п. 3);

- статичне навантаження (п. 4);

- переміщення у просторі (п. 7).

Ці показники є прямими щодо кількості виконаної роботи і враховується в загальній оцінці з коефіцієнтом 1,0.

При переміщенні вантажу масою понад 30 кг (7 кг для жінок) енергозатрати зростають в середньому на 15 %, тому при розрахунку зовнішнього динамічного навантаження робота, що виконується з переміщення вантажу, маса якого більше нормативних значень враховується з коефіцієнтом 1,15.

Допоміжними показниками важкості праці є:

- маса вантажу, що піднімається та переміщується (п. 2);

- робоча поза (п. 5);

- нахили тулуба (п. 6).

Ці показники характеризують можливе збільшення енергозатрат в середньому на 15 %. Тому вони враховуються при загальній оцінці з коефіцієнтом 0,15.

При загальному підрахунку балів всі допоміжні показники враховуємо лише у випадку перевищення нормативних значень.

Кожний з перелічених показників повинен бути кількісно виміряний і оцінений.

При оцінці робіт, пов’язаних з нерівномірними фізичними навантаженнями в різні зміни, оцінку показників важкості праці (за виключенням маси вантажу, що підіймається і переміщується і нахилів корпусу) належить проводити за середніми показниками протягом 2-3 змін, у різні періоди робочого тижня або місяця – пропорційно до фактичного розподілу робочого навантаження.

5 Напруженість праці – характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника.

Операторська праці – діяльність пов’язана з керуванням та контролем (безпосереднім або дистанційним) роботи технологічних ліній, машин, станків, різних автоматизованих і механізованих ліній і систем, процесів товароруху і обслуговування покупців. Залежно від різновиду машин різниться ступінь важкості і напруженості праці операторів (оператори машинного доїння, водії транспортних засобів, диспетчери, оператори кол-центрів, оператори щитів управління електростанцій, атомних об'єктів, тощо). Для цього виду діяльності характерна наявність системи «людина – машина».

Управлінська праця – праця керівників установ, колективів, підрозділів, бригад, яка характеризується нервово-емоційним навантаженням зумовленим нерегулярністю робочого часу, можливими конфліктними ситуаціями, необхідністю переробки великого обсягу інформації та прийняття нестандартних рішень в умовах дефіциту часу.

Фізіологічною особливістю розумової праці є навантаження на центральну нервову систему і органи чуттів та мала рухливість. При цьому можуть уповільнюватися або послабитися деякі обмінні процеси, що спричиняє застійні явища в м'язах ніг, органах черевної порожнини і малого тазу, погіршується постачання кисню до головного мозку. У той же час, мозок при напруженій праці споживає близько 20 % всіх енергетичних ресурсів. Приплив крові до працюючого мозку збільшується у 8–10 разів порівняно зі станом спокою. Вміст глюкози в крові збільшується на 18-36 % і зростає вміст адреналіну, норадреналіну та жирних кислот. Збільшується споживання амінокислот, вітамінів групи В.

Тривале розумове навантаження впливає на психічну діяльність, може погіршувати функції уваги (обсяг, концентрація, переключення), пам'яті (короткочасної і довгострокової), сприйняття (збільшується частота помилок).

При значній розумовій напруженості може спостерігатися тахікардія (частішання пульсу), підвищення кров'яного тиску, зміни в електричній активності серцевого м’язу та мозку, збільшення легеневої вентиляції і споживання кисню. Такі функціональні зміни в організмі, в свою чергу, при довготривалій дії можуть спричинити розвиток гальмівних процесів у центральній нервовій системі, послаблення пильності й уваги, розвиток втоми.

Добові витрати енергії для осіб розумової праці (інженери, педагоги, лікарі й ін.) сягають 2500–2800 ккал. Незважаючи на те, що розумова робота не пов'язана з великими енергетичними витратами, вона висуває до організму не менше вимог, ніж інтенсивне фізичне навантаження, і також може призводити до формування втоми і перевтоми. Зокрема, у сучасному виробництві на багатьох робочих місцях це пов'язано з особливостями діяльності «оператора»:

• з розвитком техніки збільшується кількість об'єктів, якими необхідно керувати, та параметрів їх функціонування, які необхідно моніторувати при цьому (спостерігати, контролювати їх відповідність нормативним значенням, приймати рішення про їх коригування в разі необхідності, визначати алгоритм вирішення поставленої задачі і проконтролювати результат коригування). Це ускладнює і підвищує роль операцій по плануванню й організації праці, по контролю і керуванню виробничими процесами;

• розвиваються системи дистанційного керування і людина все більше віддаляється від керованих об'єктів, про динаміку стану яких вона судить не за даними безпосереднього спостереження, а на підставі сприйняття сигналів, що надходять від реальних об'єктів;

• часто сигнали від об'єктів надходять у кодованому вигляді, що зумовлює необхідність декодування та уявного співставлення отриманої інформації зі станом реального об'єкта;

• збільшення складності та швидкості виробничих процесів висуває підвищені вимоги до точності дій оператора, швидкості прийняття рішення в здійсненні управлінських функцій; зростає ступінь відповідальності за свої дії, а це призводить до збільшення навантаження на нервово-психічну діяльність людини;

• для оператора характерне обмеження рухової активності зі зменшенням м'язової активності при переважному використанні малих груп м'язів;

• іноді оператор виконує роботу в умовах ізоляції від звичного соціального середовища;

• підвищення ступеня автоматизації виробничих процесів вимагає від оператора готовності до екстрених дій, при цьому відбувається різкий перехід від монотонної роботи до активних енергійних дій, що може призводити до виникнення оперативних сенсорних, емоційних і інтелектуальних перевантажень.

Допустимі рівні показників напруженості праці характеризують роботу, що не викликає суттєвого впливу на стан здоров’я працюючих протягом всього трудового стажу. Рівні, що перевищують допустимі, характеризують наявність перенапруження, що є шкідливим (3 клас) для здоров’я.

До основних показників, які характеризують напруженість праці, відносяться:

- тривалість зосередження уваги або щільність сигналів;

- ступінь ризику для власного життя та життя інших осіб або ступінь відповідальності за життя інших осіб;

- змінність при роботі виключно в нічну зміну.

Заходи з керування ризиком за конкретними шкідливими виробничими факторами

Заходи з керування хімічним фактором ризику:

Несумісність хімічних речовин – при роботі з хімічними речовинами необхідно враховувати особливості їх хімічної взаємодії між собою. Деякі хімічні речовини заборонено зберігати, перевозити і використовувати одночасно я зв’язку з можливою бурхливою, неконтрольованою реакцією, виділенням значної кількості тепла, вибухом або утворенням отруйних речовин.

За діючими в Україні правилами, разом можна зберегти лише речовини, що входять до однієї з восьми груп:

І – вибухові речовини;

ІІ – селітра, хлорати, перхлорати;

ІІІ – стиснені і скраплені гази;

ІV – речовини, самозаймисті при контакті з повітрям або водою (карбіди, лужні метали, фосфор);

V – легкозаймисті рідини;

VІ – шкідливі речовини (миш’яковисті сполуки, ціаністі і ртутні солі, хлор);

VІІ – речовини, здатні викликати займання (азотна і сірчані кислоти, бром, хромова кислота, перманганати), кожна з них повинна зберігатись окремо;

VІІІ – легкозаймисті речовини (нафталін, деревна стружка, вата).

Для запобігання хімічних (і бактеріологічних) ризиків можна, по ситуації, застосувати наступні заходи:

- Використання безпечних або, по можливості, мало небезпечних хімічних речовин, вибір безпечних методів і способів роботи при створення нових технологій та устаткування шляхом заміни токсичних речовин на нетоксичні, твердого та рідкого палива на газоподібне, широке використання електричної енергії;

- Проведення обліку всіх пило- та газонебезпечних місць;

- Здійснення достатнього внутрішнього контролю робочого місця шляхом обладнання робочих місць засобами для автоматичного контролю рівня шкідливих хімічних речовин та санітарно-гігієнічного моніторингу умов праці згідно класу шкідливості хімічних речовин;

- Зменшення кількості осіб підвержених ризику, зменшення часу контакту зі шкідливими хімічними речовинами шляхом технічного удосконалення  робочого місця (п. 4) та розрахунку допустимих термінів роботи в умовах контакту зі шкідливими хімічними речовинами;

- Технічні заходи щодо запобігання й захисту:

- раціоналізація технологічного процесу, їх дистанційне керування, автоматизація і механізація;

- обладнання ефективної місцевої і загальнообмінної вентиляції, що забезпечує умови повітряного середовища, які відповідають вимогам гігієнічних нормативів у робочих приміщеннях та опалювання у виробничих приміщеннях;

- виявлення та ліквідація дефектів в ущільненнях обладнання, трубопроводів;

- розрахунок повітрообміну для видалення шкідливих хімічних речовин;

- забезпечення герметизації екранування газоходів, з метою ліквідації надходження пилу та газів у виробниче приміщення;

- систематично слідкувати за станом газоочисних пристроїв, регулярно проводити профілактичний та капітальний ремонти;

- Загальні гігієнічні заходи – своєчасне прибирання та очищення виробничого обладнання і приміщень від скупчення пилу, використання безпилових методів прибирання приміщень (аспіраційні), створення на підприємстві умов для забезпечення заходів особистої гігієни;

- Інструктаж і навчання;

- Використання попереджуючих знаків та запобіжних пристосувань;

- Використання засобів індивідуального захисту (протипиловий спецодяг, респіратори, окуляри та ін.);

- Спостереження за станом здоров'я працівників;

- Планування заходів щодо надання першої допомоги й ліквідації можливих аварій.

5.3. Заходи щодо керування фізичними факторами ризику:

Мікроклімат

- Доведення рівнів фізичних факторів небезпеки до вимог гігієнічних нормативів є найбільш ефективним і економічним заходом щодо оздоровлення робочих місць.

- Наступні скоректовані заходи звичайно бувають більше дорогими й важко здійсненними.

- На діючих робочих ділянках шум можна зменшити, помістивши джерела шуму в укриття.

- Наслідки, викликані занадто високою або низкою температурами, можна зменшити за допомогою невеликих технічних і конструктивних рішень.

- Організаційно-технічні заходи керування – впровадження автоматизації, механізації, дистанційного керування і контролю за технологічним процесом і обладнанням. Реалізуються за рахунок раціонального планування виробничих приміщень та оптимального розміщення в них обладнання з тепло-, холодо- і вологовиділенням, шумо-, вібронебезпечного та електромагнітного і іонізуючого випромінювання.

- Організація технологічних процесів в промисловому виробництві повинна забезпечувати чіткість, ритмічність та оптимальний темп роботи працівників цих виробництв, сприяти зменшенню обсягу тепловиділення від обладнання та устаткування, а також інших шкідливостей. Обладнання з підвищеними тепловиділенням, що застосовується на виробництві, повинні бути максимально герметизовані та теплоізольовані.

- Неприпустимо розташовувати обладнання, яке є джерелом тепловиділень, в декілька рядів, а робочих місць між ними.

- Для остигання матеріалів і виробів необхідно використовувати спеціальне приміщення для того, щоб тепло не надходило в робочу зону.

- Необхідно широко використовувати засоби локалізації тепловиділень і теплоізоляції джерел тепла.

- Для поліпшення стану повітряного середовища на робочих місцях у зонах тривалого перебування працюючих, повинна діяти припливна вентиляція з подачею охолодженого (влітку) та підігрітого (взимку) очищеного повітря шляхом затоплювання робочої зони для підтримання оптимальних мікрокліматичних умов.

- В холодну пору року необхідно використовувати повітряно-теплові завіси біля в’їздних воріт, зблоковані з механізмом їх відкривання.

- Вентиляційній службі цехів здійснювати керування аерацією цехів в залежності від сезону року.

- Робочі місця з підвищеним рівнем інфрачервоного випромінювання (більше 140 Вт/м2) повинні обладнуватися теплозахисними екранами.

- Якщо через застаріле обладнання або неможливість технічних рішень умови праці не можуть бути поліпшені необхідно використовувати раціональні компенсаторні режими праці та відпочинку “захист часом”, тобто обмеження протягом робочої зміни або виробничого циклу часу дії підвищених рівнів шкідливих факторів на працівників.

- При неможливості доведення рівня факторів виробничого середовища до нормативних значень необхідно забезпечити застосування засобів колективного та індивідуального захисту, використання яких повинно контролюватись представниками охорони праці та керівництвом підприємства.

- Для працюючих в умовах нагріваючого мікроклімату повинні бути обладнані приміщення з оптимальними мікрокліматичними умовами (кімнати, кабіни, бокси з кондиціонерами та обладнанням радіаційного охолодження для відпочинку на час регламентованих перерв, прийому їжі та ін.) з метою профілактики перегрівань.

- Постійний моніторинг основних показників стану здоров’я працюючих.

Шум та вібрація

- Обладнання, машини та механізми повинні бути спроектовані й виготовлені таким чином, щоб ризики, пов'язані з випусканням повітряного шуму були знижені до найнижчого рівня, з урахуванням технічного прогресу й доступності засобів зниження шуму, зокрема в джерелі;

- Використовувати машини та обладнання які є джерелами шуму та вібрації потрібно за призначенням згідно з нормативно-технічною документацією;

- Для забезпечення допустимого шумового та вібраційного навантаження на працівників обладнання використовувати у відповідності до інструкції (керівництві) з експлуатації;

- У паспортах на машини та обладнання, що генерують підвищені рівні шуму та вібрації, повинні бути вказані їх шумові та вібраційні характеристики;

- Обов'язкове проведення вхідного та післяремонтного шумового та вібраційного контролю;

- Виробничі дільниці (зони) с підвищеними рівнями шуму повинні бути позначені знаками безпеки;

- Особи, які працюють в умовах підвищеного шуму та вібрації повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту (віброгасні рукавиці, рукавички, взуття, навушники). При рівні шуму 85 дБ всі працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту;

- При рівні шуму 135 дБ працювати в таких умовах заборонено;

- З метою обмеження сумарного часу шкідливої дії шуму та вібрації за зміну на організм необхідно розробляти та впроваджувати раціональні режими праці та відпочинку, які ґрунтуються на тривалості дії шкідливого фактору та його рівні.

- Додатковими засобами захисту від шуму є кожухи, екрани на машинах, шумоглушники, звукопоглинальні пористі матеріали для облицювання приміщень.

- Додатковими засобами захисту від вібраціє є віброізолятори, що як демпфірують пристрої, розташовані між джерелом вібрації й оператором, віброгасні каретки, рукояткі різних конструкцій, віброзахисні пристрої навідуваного типу, еластичні підкладки, підвісні сидіння, облицювання інструменту віброгасними матеріалами (гумою, повстю, еластичною пластмасою та ін.).

Ультразвук, інфразвук

1. Запобігати контактній передачі ультразвуку через тверді та рідкі середовища, а також його поширення через повітря робочої зони.

2. Все обладнання, яке генерує ультразвук повино мати технічну документацію де зазначено його ультразвукові характеристики, встановлено допустимі параметри ультразвуку на робочих місцях, загальні вимоги до методів контролю та заходи з керування ризиком.

3. Ультразвукове устаткування повинно бути обладнано екранами або кожухами.

4. Виробничі дільниці де параметри ультразвуку перевищують ГДР повинні бути позначені відповідними сигнальними надписами.

5. Для зменшення ризику впливу ультразвуку на організм необхідно застосовувати дистанційне керування, автоблокування, спеціальні пристрої для завантаження та розвантаження деталей.

6. Для захисту органу слуху використовувати протишуми.

7. Для захисту рук при контакті з рідким або твердим середовищем через яке проходить ультразвук використовувати захисні рукавички.

8. Ослаблення інфразвуку у джерелі утворення або усунення причин його виникнення.

9. Використання звукоізолюючих та звукопоглинаючих матеріалів для блокування розповсюдження інфразвуку.

Освітленість

1. Спектр джерел світла повинен максимально наближатись до спектру сонячного випромінювання.

2. Рівень освітленості повинен відповідати точності і складності роботи, яка виконується.

3. Рівномірність розподілу світла повинна передбачати усунення різкої відмінності між яскравостями як на робочий поверхні, так і в навколишньому просторі

4. Повинні бути забезпечені захист очей працівників від сліпучого впливу джерела світла, а також сталість освітленості робочих поверхонь і усунення змін світлового потоку, зумовлених коливаннями напруги мережі і пульсацією світлового потоку.

5. Освітлювальна установка не повинна створювати додаткові шкідливості (шум, нагрівання тощо).

6. Системи освітлення не повинні спотворювати сприйняття працівниками кольорів і відтінків.

Атмосферний тиск

  - Максимальний тиск під час виконання кесоних робіт не повинен перевищувати 395,07 кПа (3,9 атм.).

  - Тривалість робочого часу та періоду декомпресії знаходиться в прямій залежності від рівня атмосферного тиску.

  - Використання спеціальних технічних засобів для підтримання нормального тиску повітря, що вдихається під час виконання робіт зі зниженим тиском атмосферного повітря.

Іонізуюче випромінювання

- Час перебування персоналу в зоні іонізуючого випромінювання залежить від потужності дози або дози опромінення.

- Екранування джерел випромінення проводити в залежності від виду випромінювання.

- При роботі з відкритими джерелами іонізації використовувати засоби індивідуального захисту.

- Збирання, видалення та знешкодження твердих і рідких радіоактивних відходів здійснюється згідно чинного законодавства.

Неіонізуюче випромінювання

- Захист виконується з урахуванням характеру джерела, місцезнаходження та кількості його джерел, характеру та ступеня шкідливості супутніх факторів.

- Оптимальне взаєморозташування обладнання, що генерує або використовує неіонізуюче випромінювання.

- Позначення зон з високою напруженістю неіонізуючих випромінювань.

- Раціональний режим праці та відпочинку.

- Механізація та автоматизація виробничих процесів, застосування маніпуляторів та дистанційного керування.

- Екранування всіх джерел випромінювання та обладнання вентиляції.

- Використання засобів індивідуального захисту.

Біологічний фактор

- Дотримання вимог ГДК та ОБУВ у приміщень виробничих приміщень з урахуванням токсичної, алергічної та специфічної дії.

- Регулярний контроль за ефективністю роботи вентиляційних систем.

- Використання засобів індивідуального захисту.

Заходи з керування ризиком від важкості праці

- Раціональне компонування й організація робочої зони допомагає зменшити ризик, від фізичного перевантаження.

- Дотримання ергономічних принципів дозволяє підвищити ефективність і надійність виконуваних операцій і, отже, зменшити вірогідність помилок.

- Ергономічні принципи повинні бути враховані при конструюванні машин для зниження розумової й фізичної напруги оператора.

- При організації робочого місця необхідно враховувати антропометричні дані передбачуваного контингенту користувачів (операторів), необхідні зусилля, позу, амплітуду переміщень і частоту рухів, що повторюються.

- Органи керування, сигналізація або елементи інформаційного дисплея, повинні забезпечувати легкість сприйняття інформації оператором для чіткої й однозначної взаємодії з машиною.

- Машини повинні бути обладнані опорами (підніжками) і поручнями (ручками).

- Робоче місце повинно забезпечувати можливість виконання робіт у межах відповідних зон моторного поля в положенні сидячи або стоячи, або в положеннях і сидячи, і стоячи, залежно від фізичного навантаження та розмірів робочої зони й технологічних особливостей машин та механізмів.

- Конструкція машини повинна бути забезпечена можливістю зміни положення крісла або сидіння у вертикальній і горизонтальній площинах з фіксацією в потрібному положенні.

- Розміщення кабіни керування, пульта, робочого крісла й органів керування повинне забезпечувати огляд робочої зони й напрямку пересування машини.

- Організація робочого місця повинна забезпечувати можливість зміни робочої пози.

- Маса вантажу, який підіймається та переміщується вручну в процесі роботи руками, не повинна перевищувати 30 кг для чоловіків та 15 кг для жінок. При більшій масі повинна бути забезпечена можливість застосування засобів малої механізації, вантажопідйомних і транспортних засобів.

- Стомлюваність і одноманітність в рухах можна зменшити, чергуючи різні види робіт.

Заходи з керування ризиком від соціально-психологічних факторів:

1. Формування у персоналу однакових поглядів на мету й завдання загальної праці та досягнення результату;

2. Розподілення функціональних обов’язків в залежності від освіти, кваліфікації, досвіду з чітко визначеним алгоритмом дій або можливості вирішення складних завдань за відсутності алгоритму;

3. Знання та виконання персоналом своїх професійних завдання з відповідальністю за функціональну якість кінцевої продукції, роботи, завдання;

4. Можливість працівників впливати на кінцевий результат власної праці;

5. Працівники повинні бути інформовані про наявні ризики на робочому місці та їх можливі наслідки;

6. Праця працівників повинна гідно оплачуватись та мати заохочення та винагороди;

7. Робота, що виконується повинна приносити моральне задоволення та віддачу;

8. Взаємовідносини між керівником та персоналом повинно бути відкритим та довірчим.

Для оцінки результативності запропонованих заходів існують ключові індикатори:

- динаміка виробничого травматизму;

- динаміка професійної захворюваності;

- кількість випадків інвалідності внаслідок трудового каліцтва;

- кількість днів непрацездатності на один нещасний випадок;

- зниження зайнятих в умовах, що не відповідають гігієнічним вимогам;

- зниження кількості робочих місць з шкідливими і небезпечними виробничими факторами;

- зниження кількості нещасних випадків на виробництві зі смертельним наслідком;

- зниження смертності від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

- динаміка смертності працездатного населення;

- показники середньої очікуваної тривалості життя;

- динаміка виявлених професійних захворювань.

Додаток 8.Методика з визначення та оцінки важкості праці та напруженості трудового процесу

І. Оцінка важкості праці

- Загальні енергозатрати організму, Вт

Загальні енергозатрати організму – це кількість енергії, що витрачається організмом людини протягом доби для збереження своєї стабільної структурно-функціональної цілісності в умовах активної діяльності. Загальні енергозатрати організму складаються з трьох компонентів:

- затрат енергії на основний обмін;

- затрат енергії на фізичну, розумову, емоційну активність;

- затрат енергії на засвоєння їжі.

Енергетичні затрати основного обміну – це кількість енергії, що необхідна організму для здійснення мінімально необхідних процесів життєдіяльності в умовах фізичного і емоційного спокою (дихання, теплообміну, функціонування внутрішніх органів і систем). Зокрема, половину з них складають затрати на підтримку роботи печінки і скелетної мускулатури у стані спокою.

Кількість затраченої енергії на активність залежить від характеристик самої активності. Так, за легкої фізичної роботи і розумової праці такі затрати збільшуються на 20–30 % від основного обміну, за важкої фізичної праці, вони не мають перевищувати основний обмін у 2,8 разів для жінок (до 3 ккал·кг·год), 3,8 разів – для чоловіків (до 4,5 ккал·кг·год).

Допустима величина загальних енергозатрат за зміну встановлена на рівні 2 000 ккал, тобто 250 ккал/год = 290 Вт; (1 ккал = 1,16 Вт).

Затрати енергії на засвоєння їжі можуть виявлятися протягом кількох годин після її прийому – в залежності від складу їжі.

1.1. Зовнішнє фізичне динамічне навантаження, виражене в одиницях механічної роботи за зміну, кг·м (Вт)

Динамічна робота – це процес, при якому м’язи різних м’язових груп по черзі розтягуються і скорочуються, що дозволяє переміщувати тіло чи його окремі частини у просторі. При цьому енергія організму витрачається як на підтримку певного напруження в м’язах, так і на механічний ефект роботи. Енергія, що витрачається при динамічній роботі, перетворюється в механічну і теплову. Динамічні зусилля мають переривчастий характер, що сприяє більш повноцінному кровообігу і меншій стомлюваності м'язів. Показниками фізіологічної ціни навантаження можуть служити: частота серцевих скорочень (поштовхів/хв), кров'яний тиск (мм рт.ст.), розподіл кровообігу в тканинах (мол/хв на 100 м м'язової тканини), максимальне споживання кисню (мол/хв на 1 кг маси тіла) і т. ін.

Фізичне динамічне навантаження (виражається в одиницях зовнішньої механічної роботи за зміну – кг·м або Вт). Нормована величина навантаження – кг·м (кг·м = 0,102 Вт).

Визначення відстані переміщення вантажу виконується вимірюваннями всього шляху (піднімання, переміщення по горизонталі, опускання). Одиниця виміру – метр. Мінімальна величина – 0,1 м. Оцінюється вона як добуток маси вантажу (деталей, виробів, інструментів і т. ін.) на відстань його переміщення. Для цього на робочому місці фіксується кількість повторів, маса деталей і відстань, на яку робочий перемістив деталі. Якщо працівник переміщує вантажі всю зміну за одним маршрутом і однієї ваги, то підраховується кількість операцій за зміну і розраховану величину за один рейс помножують на їх кількість за зміну. Якщо маса вантажу та відстань різні, то потрібно фіксувати кожен варіант навантажень окремо і підсумувати всі отримані результати за зміну.

Вказані в ДСНтаП № 248-14 величини потужності зовнішньої роботи в Вт (Вт=0,102 кг·м/с) наведені виключно як довідковий матеріал для порівняння результатів з величинами, які одержані при дослідженнях у попередні роки.

В нормованій величині (кг·м) враховано масу вантажу, яка переміщується в просторі, статичне навантаження при утримуванні вантажу під час його переміщення, енергетичні трати при ходьбі, нахили корпусу тіла під час піднімання та опускання вантажу.

Динамічна робота представляє собою найбільш розповсюджений вид рухової активності людини в процесі праці. При цьому різні частини рухового апарату можуть брати різну участь у виконанні роботи і сама динамічна робота в якійсь мірі поєднується зі статичною.

За величиною зовнішньої механічної роботи за зміну, залежну від виду навантаження (регіонального або загального) і відстані переміщення вантажу, визначають до якого виду навантажень відноситься дана робота, визначений показник заноситься у відповідну графу протоколу («при регіональному навантаженні (з переважною участю м’язів рук та плечового суглоба)» або «при загальному навантаженні (за участю м’язів рук, тулубу, ніг)».

В залежності від об'єму м’язової маси, яка задіяна у роботі, навантаження вважається:

локальним – навантаження, при якому у роботі беруть участь переважно м’язи кистей рук і використовується менше 1/10 всієї м’язової маси тіла людини;

регіональним – навантаження, при якому робота виконується обома руками за участю більшості м’язів рук та плечового поясу (робота «стоячи», «сидячи», при переміщенні вантажів вагою 3–5 кг на відстань до 1 м), а також ходьба без переміщення вантажів, або переміщення вантажів вагою до 1 кг;

загальним – навантаження, при якому робота виконується кінцівками за участю м’язів тулуба (робота «стоячи» з переміщенням вантажів більш ніж 3–5 кг на відстань більше 1 м.).

1.1.1. При регіональному навантаженні (з переважною участю м’язів рук та плечового суглоба)

Регіональна м’язова робота – виконується переважно мускулатурою плечового поясу і верхніх кінцівок. В ній беруть участь від однієї до двох третин маси скелетної мускулатури.

Приклад розрахунку. Контролер ВТК (чоловік) за робочу зміну повинен перевірити якість вироблених деталей (маса 3,9 кг). при цьому деталь береться у руки з конвеєрної стрічки, оглядається, та повертається на стрічку. Відстань переміщення деталі становить 0,5 м. Всього за зміну працівник оглядає 50 деталей. Для розрахунку зовнішньої механічної роботи маса деталей перемножується на відстань переміщення та на 2, тому що кожну деталь працівник переміщує двічі (на стіл і назад), а потім на кількість деталей за зміну. Всього: 3,9 кг*0,5 м*2*50= 195 кг*м. Робота регіональна з переважною участю м’язів рук та плечового суглоба.

1.1.2. При загальному навантаженні (за участю м’язів рук, тулуба, ніг)

Загальна м’язова робота – виконується більше, ніж двома третинами маси скелетної мускулатури, в тому числі за участю ніг і тулуба.

Загальна м’язова робота виконується в тих видах професійної діяльності, де повністю, або в значній мірі відсутня механізація – деякі види сільськогосподарських робіт, праця вантажників та ін. Такі види робіт характеризуються високими енергетичними тратами.

При переміщенні вантажів, маса яких перевищує нормативні значення, енергозатрати збільшуються на 15 %. Тому при загальному підрахунку динамічного навантаження значення маси вантажу враховується з коефіцієнтом 1,15.

Приклад розрахунку. Токар (чоловік) переносить ящик з деталями (в ящику 10 деталей по 1,8 кг кожна, вага самого ящика 1,1 кг) зі стелажу на стіл (5 м), потім бере деталі по одній (маса 1,8 кг) переміщує її на верстат (відстань 1,2 м), виконує необхідні операції, переміщує деталь знову на стіл і бере наступну. Коли всі деталі в ящику оброблені, працівник відносить ящик на стелаж і приносить наступний ящик. Всього за зміну він обробляє 450 деталей.

Для розрахунку зовнішньої механічної роботи при переміщенні деталей на відстань 1,2 м маса деталей помножується на відстань переміщення і ще на 2, тому що кожну деталь працівник переміщує двічі (на стіл і назад), а потім на кількість деталей за зміну (1,2м*2*450=1080 м). Всього: 1,8кг*1080м=1944 кг·м. Для розрахунку зовнішньої механічної роботи при переміщенні ящиків з деталями (19,1 кг ) на відстань 5 м маса ящика помножується на 2 (тому що кожний ящик переносили 2 рази) на кількість ящиків (45) і на відстань 5 м. Всього: 2*5м*45= 450 м. Далі 19,1 кг множимо на 450 м і отримуємо 8595 кг·м. Всього за зміну загальна сума зовнішньої механічної роботи дорівнює 10539 кг·м. Загальна відстань переміщення складає 1530 м (1080 м+450м).

Прохідник у шахті при переміщенні з однієї точки забою в іншу мусить розібрати та перенести буровий станок, який складається з окремих деталей вагою 10 кг, 23 кг, 40 кг.

Розраховується динамічне навантаження при переміщенні вантажу масою 40 кг на відстань 40 м: 40 кг * 40 м = 1 600 кг·м. 1 600 кг·м * 1,15 = 1 840 кг·м. Ця величина додається до інших визначених величин при перенесенні вантажів вагою 10 кг та 23 кг. Динамічне навантаження при переміщенні вантажу масою 10 кг на відстань 10 м: 10 кг*10 м = 100 кг·м, динамічне навантаження при переміщенні вантажу масою 23 кг на відстань 5 м: 23 кг*5 м = 115 кг·м. Таким чином, загальне динамічне навантаження складає 1840+100+115=1955 кг·м.

2. Маса вантажу, що постійно підіймається та переміщується вручну, кг

Під показником «маса вантажу, що постійно підіймається і переміщується вручну», необхідно розуміти максимальну масу вантажу, яку працівник підіймає та переносить за робочу зміну, і яка є невід’ємною складовою технологічного процесу та функціональних обов’язків працівника.

Вага вантажу може бути визначена за документами, виміряна на вагах або визначена розрахунковим методом.

Для розрахунку маси вантажу, що постійно підіймається та переноситься працівником вручну, його зважують на вантажних вагах. Реєструється тільки максимальна величина. Масу вантажу можливо також визначити за документами (на упакованих та штучних неупакованих вантажах, крім тих, які перевозяться навалом, виробник повинен зазначити масу брутто і нетто).

Якщо роботи з підняття та переміщення вантажів виконуються не кожної робочої зміни, але є невід’ємною складовою технологічного процесу та функціональних обов’язків працівника, то в протокол дослідження вноситься показник маси вантажу, що підтверджений відповідними документами. Факт підняття та переміщення вантажу повинен бути відображений у хронометражних спостереженнях, журналі видачі нарядів.

Показники маси логічно пов’язані з показниками динамічного та статичного навантаження, тому для професій, що передбачають ручні переміщення вантажу, нульові значення у відповідних графах фактичних значень цих показників є неприпустимою помилкою. Показник маси обов’язково враховується при розрахунку фізичного динамічного навантаження та статичного навантаження. При загальному підрахунку балів значення маси враховуємо лише у випадку перевищення нормативних значень з коефіцієнтом 0,15.

Нормативним значенням необхідно вважати масу вантажу до 30 кг (включно) для чоловіків та до 7 кг (включно) для жінок.

Приклад розрахунку. Прохідник у шахті при переміщенні з однієї точки забою в іншу мусить розібрати та перенести буровий станок, який складається з окремих деталей вагою 10 кг, 23 кг, 40 кг. Тобто маса вантажу, що постійно підіймається та переноситься працівником вручну, складає 40 кг.

У випадку перенесення вантажів, вага яких перевищує гігієнічні вимоги, в протоколі гігієнічних досліджень необхідно зазначити необхідність розробки заходів щодо усунення порушень санітарного законодавства.

3. Стереотипні робочі рухи (кількість за зміну)

Під поняттям «робочі рухи» в даному випадку мається на увазі рух елементарний, тобто одноразове переміщення рук (руки) із одного положення в інше. Стереотипні робочі рухи в залежності від амплітуди рухів і задіяної у виконанні рухів м’язової маси діляться на локальні і регіональні. Якщо при цих роботах темп, тобто, кількість рухів в одиницю часу, практично не змінюється, то підрахувавши із застосуванням будь-якого автоматичного лічильника кількість рухів за 10–15 хв., розраховуємо кількість рухів за 1 хвилину, а потім помножуємо на кількість хвилин, в ході яких виконується ця робота. Час виконання роботи визначається шляхом хронометражних спостережень, або з фотографії робочого дня. Кількість рухів можливо визначити також за кількістю знаків, надрукованих (таких, що вводяться) за зміну (підраховуємо кількість знаків на одній сторінці і помножуємо на кількість сторінок, надрукованих за день).

При високих показниках темпу роботи допускається зменшення часу підрахунку рухів за одиницю часу, вони проводяться п’ятиразово, потім розраховується середньоарифметична кількість рухів за хвилину і множиться на кількість хвилин, протягом яких виконувалася ця робота.

Кількість рухів також можливо визначити за денною нормою виробітку шляхом множення кількості рухів, що виконуються при одній операції, на кількість виробничих операцій.

3.1. При локальному навантаженні (за участю м’язів кистей та пальців рук)

Роботи, для яких характерні локальні однотипні рухи, як правило, виконуються у швидкому темпі (60-250 рухів за хвилину) і за зміну кількість рухів може досягнути декількох десятків тисяч. Оскільки при цих роботах темп (кількість рухів за одиницю часу) практично не змінюється, то підрахувавши кількість рухів за 10-15 хвилин (до 30 хвилин) з урахуванням результатів хронометражу, розраховують цей показник за зміну.

Приклад розрахунку. Концертмейстер під час гри на фортепіано за робочу зміну виконує 54400 локальних навантажень за участю м’язів кистей та пальців рук.

3.2. При регіональному навантаженні (при роботі з переважною участю м’язів рук та плечового суглоба)

Регіональні одноманітні рухи виконуються, як правило, у відносно повільному темпі і слід рахувати їх кількість за 10-15 хвилин (до 30 хвилин) або за 1-2 операції, які повторюються, кілька разів за зміну. Підрахунок рекомендується виконувати не менше 3 разів в різні періоди робочої зміни. Після цього, виходячи з загальної кількості операцій або часу виконання роботи, підраховується загальна кількість регіональних стереотипних рухів за зміну.

Приклад розрахунку. Муляр виконує приблизно 50 рухів великої амплітуди за хвилину. Всього загальна робота займає 80 % робочого часу, тобто 384 хвилин за зміну. Кількість рухів за зміну дорівнює 19200 (384·50).

4. Статичне навантаження

Статична робота – процес скорочення м’язів, необхідний для підтримки тулуба та його частин в просторі. Вона характеризується тим, що напруження м’язів розвивається без зміни довжини останніх і без активного переміщення кінцівок, які рухаються, і всього тіла. В процесі праці статична робота пов’язана з фіксацією предметів праці в нерухомому стані, а також з підтримкою робочої пози.

При статичному зусиллі з точки зору фізики зовнішня механічна робота відсутня, однак фізіологічно воно забезпечується активними процесами, що відбуваються у нервово-м’язовому апараті та центральній нервовій системі і забезпечують підтримку напруженого стану м’язів. При статичній роботі підвищується обмін речовин, збільшуються затрати енергії, хоча і менше, ніж під час динамічної роботі. Статична робота більше втомлює, ніж динамічна, оскільки напруженість м’язів триває безперервно, не дозволяючи їм відпочивати. Крім цього, при статичній роботі у працюючих м’язах кровообіг ускладнюється, об’єм кровообігу і надходження кисню зменшуються, відбувається перехід на анаеробне енергетичне забезпечення з накопиченням надлишкової молочної кислоти, пропорційно величині статичного напруження.

Статична робота в залежності від характеру діяльності мускулатури може бути розподілена на два види.

1. Статична робота з утримання предметів праці в процесі виконання людиною виробничих операцій. Це досягається шляхом тонічного скорочення м’язів, яке виникає під впливом нервових імпульсів.

2. Статична робота, направлена на підтримку пози. Ця робота забезпечується за рахунок тонічних скорочень, вона відрізняється малими тратами енергії і може продовжуватися більш тривалий час.

Суттєвою особливістю статичної роботи, яка зв’язана з тонічним скороченням м’язів, є незначне підвищення рівню кисню під час статичного напруження. Однак одразу після закінчення статичної роботи споживання кисню різко зростає та посилюється кровообіг (феномен Лінгарда). В цілому ряді випадків інші фізіологічні показники (частота пульсу, дихання та ін.) безпосередньо після статичної роботи збільшуються в значно більшій мірі, ніж при динамічній роботі в порівнянні з початковим станом.

При тривалій підтримці статичного напруження втома м’язів, поєднуючись з недостатнім кровообігом, може призвести до розвитку захворювань м’язової і периферичної нервової системи.

При статичній роботі м’язи недостатньо поповнюються живильними речовинами, що переносяться кров’ю, та не звільняються від продуктів розпаду, які виникають при обміні речовин в організмі людини. Це призводить до больових відчуттів в м’язах та фізичної втоми. Напруження м’язів при статичній роботі в 5 разів перевищує напруження, що спричинюється динамічною роботою. Статична робота потребує в 3–4 рази більше часу на відновлення затраченої енергії, ніж динамічна робота. Статична робота менш ефективна. Загалом, необхідно намагатися повністю виключати цей вид роботи.

При статичній роботі в положенні стоячи ряд м’язів (головним чином, м’язи нижніх кінцівок та спини) знаходяться у постійному напруженні. В положенні сидячи статична робота м’язів нижніх кінцівок відсутня. Статичну роботу при навантаженні великих груп м’язів необхідно виконувати регулярно, по черзі змінювати роботу з перервами на відпочинок. У даному випадку завжди стикаються протилежні інтереси: з одного боку, фізіологічні можливості людського організму, з другого – інтенсивна трудова діяльність задля підвищення продуктивності праці.

Статичне навантаження, пов’язане з утриманням вантажу або докладанням зусиль, розраховується шляхом перемноження двох параметрів: величини зусилля для утримання (маса вантажу, що утримується) і часу його утримання.

Під час роботи статичне зусилля зустрічається в різних видах: утримання виробу (інструмента), який обробляється, притискання інструменту (виробу), що обробляється, до іншого виробу (інструменту), зусилля для переміщення засобів управління (рукоятки, маховики, штурвали). В першому випадку величина статичного зусилля визначається вагою виробу (інструменту), який утримується. Вага виробу визначається шляхом зважування на вагах. В другому випадку величина зусилля натискання може бути визначена за допомогою тензометричних, п’єзокристалічних або інших датчиків, які необхідно закріпити на інструменті, або виробі. В третьому випадку зусилля на засобах управління можливо визначити за допомогою динамометра, або за документами. Час утримання статичного зусилля визначається згідно з хронометражними вимірюваннями (або за фотографією робочого дня). Вимірювання і оцінка за цим показником повинна здійснюватись за всіма показниками, а саме навантаження на одну, дві руки та за участю м’язів корпуса та ніг, і внесенням виміряних значень до відповідних пунктів протоколу досліджень трудового процесу.

Статичне навантаження при перенесенні вантажу на відстань враховане в нормативній величині динамічного навантаження. Тому окремо його не потрібно визначати.

Величина статичного навантаження за зміну при утриманні вантажу, докладанні зусиль, кг·с

4.1. однією рукою

Приклад розрахунку. Електрогазозварник (чоловік) під час зварювання тримає однією рукою тримач для електродів вагою 0,8 кг, тривалість зварювальних робіт 43 % часу зміни, тобто 12384 с. Обсяг статичного навантаження буде дорівнювати 9907,20 кгс·с (0,8 кг·12384 с).

4.2. двома руками

Приклад розрахунку. Кріпильник утримує металокріплення (дуга металевої крепі) двома руками над головою масою 60 кг протягом 5-7 хвилин, поки металокріплення не закріплять за допомогою болтів. Така операція протягом зміни повторюється до 5 разів, тобто 35 хвилин. Обсяг статичного навантаження буде дорівнювати 126 000 кгс*с (60 кг*2100 с).

4.3. за участю м’язів тулуба та ніг

Приклад розрахунку. Обдирник (чоловік) притискає виріб вагою 9 кг протягом 50 % часу зміни (14400 с). Величина статичного навантаження буде складати 129600 кг·с (9 кг·14400 с).

5. Робоча поза

Виконання роботи в незручному, вимушеному положенні на непристосованому верстаку або на робочих меблях, які не відповідають розмірам тіла і кінцівок, призводить до надлишкових енергетичних витрат і втомі, що настає швидко. Мінімізація цих небажаних явищ може бути досягнута шляхом раціоналізації робочої пози і робочого місця. Раціональною, тобто вільною, називають таку позу, яка супроводжується мінімальним напруженням м’язів, що підтримують тіло або кінцівки, незалежно від того, як виконується робота – стоячи або сидячи.

Основними факторами, які визначають вибір пози, є: величина робочих зусиль, необхідна ступінь зусиль, характер роботи, що виконується. Поза стоячи є найменш стомлюючою при вертикальному положенні тіла або з невеликим (до 150) нахилом вперед. При виконанні роботи сидячи статичне напруження менше, але при цьому розмах рухів повинен бути невеликим, а зусилля, які прикладає працівник, необхідні для виконання виробничого завдання, не повинні перевищувати 5 кг. Якщо зусилля досягають 10 кг та більше, раціональніше рекомендувати позу сидячи – стоячи, а при більших величинах – стоячи.

Тривале перебування в будь-якому вимушеному положенні, особливо при необхідності докладати значні фізичні зусилля, погіршує кровообіг різних частин організму, їх живлення і створює умови для виникнення ряду місцевих розладів, навіть до патологічних. Можуть виникнути викривлення хребта, ослаблення м’язів черевної стінки або тазового дна, міалгії та ін.

Робоча поза (вільна, незручна, фіксована, вимушена) визначається шляхом візуального спостереження за виконанням роботи.

До вільної пози відносять зручні пози «сидячи» або «сидячи-стоячи», які дають змогу працівнику на свій розсуд у будь-який момент змінити робоче положення тіла і його частин (відкинутись на спинку стільця, змінити положення ніг, рук), встати. До вільних відносяться пози у адміністративно-управлінського персоналу, офісних працівників, диспетчерів, і т.п.

Незручна поза – це поза, за якої працівник повинен докладати зусиль для утримування окремих частин тіла (в нахиленому положенні корпусу до 300, з поворотом тулуба, з піднятими вище рівня плечей руками, з незручним розташуванням кінцівок). Така поза характерна для слюсарів з ремонту автомобілів при знаходженні в оглядових канавах, електромонтерів контактної мережі та ін.

Фіксована поза – неможливість зміни взаєморозташування різних частин тіла відносно одна одної. Подібні пози зустрічаються при виконанні робіт, які пов’язані з необхідністю в процесі діяльності розрізняти дрібні об’єкти. Найбільш фіксовані робочі пози у представників тих професій, які виконують основні виробничі операції з використанням оптичних збільшувальних приладів – луп та мікроскопів, при зварювальних роботах, для швачок, операторів ЕОМ при наборі тексту, касирів, кранівників, водіїв, багатьох роботах на конвеєрі і т.ін.

Вимушена поза – це складна поза на колінах, навпочіпки, лежачи, робота із сильним нахилом тулуба та ін. Роботою на колінах, навпочіпки слід вважати роботу в робочій позі з кутом згинання ноги в коліні, тазостегновому суглобі більше 300 без застосування різної конструкції сидінь або підставок.

Робота в положенні стоячи – необхідність тривалого перебування працюючої людини в ортостатичному положенні. Перебування в положенні стоячи складається з часу роботи в положенні стоячи і часу переміщення в просторі. Така робота притаманна для верстатників різних спеціальностей, слюсарів, електромонтерів, працівників конвеєрних ліній, охоронців, перукарів, хірургів та ін.

Оцінка робочої пози проводиться в відсотках до загальної тривалості робочої зміни.

Абсолютний час (в хвилинах, годинах) перебування в тій чи іншій позі визначається на основі хронометражних даних за зміну, після чого розраховується час перебування у відносних величинах, тобто у відсотках до 8-годинної зміни (незалежно від фактичної тривалості зміни).

При загальному підрахунку балів значення робочої пози враховуємо лише у випадку перевищення нормативних значень з коефіцієнтом 0,15.

Приклади розрахунку. Слюсар-ремонтник при виконанні ремонтних робіт із заміни електродвигунів протягом робочої зміни (480 хв.) 72 хвилин виконує демонтажні роботи, під час яких знаходиться на колінах, навпочіпки (15,3 %). Основна частина ремонту 155 хв. (32,3 %) – це виконання ремонтних робіт електродвигуна на робочій поверхні у позі з нахилом тулубу до 300.

Машиніст конвеєру виконує нагляд за конвеєрною стрічкою. Робота виконується стоячи. Тривалість операції - 312 хв., 65 %. Згідно з технологічними вимогами до обов’язків машиніста конвеєра входить прибирання просипу, яке виконується у незручній робочій позі з нахилом тулубу більше 300, що займає 40,8 хв. або 8,5 % робочої зміни.

6. Нахили тулуба (вимушені, більше 300), кількість за зміну

Оцінка нахилів тулубу багато в чому є показником ступеня раціональної організації трудового процесу.

Кількість нахилів за зміну визначається шляхом їх прямого підрахунку за одиницю часу (декілька разів за зміну) з подальшим розрахунком кількості нахилів за весь час виконання роботи, або шляхом визначення їх кількості за одну операцію і множенням на кількість операцій за зміну. Глибина нахилів тулуба (в градусах) виміряється за допомогою будь-якого пристрою для вимірювання кутів (наприклад, кутоміра, транспортира з лінійками). Нахили тулуба глибиною до 150 є фізіологічними (оптимальне значення), нахили від 150 до 300 є допустимими, несприятливими є нахили більше 300 і найбільш несприятливими є нахили корпусу більше 600, які виконує працівник систематично у вимушеній позі. При вимірюванні кута нахилу у ряді випадків можливо не використовувати пристрої для вимірювання кутів, оскільки відомо, що у людини з середніми антропометричними даними нахили тулуба більше 300 зустрічаються у випадках, коли вона бере будь-які предмети, підіймає вантаж або виконує дії руками на висоті не більше 50 см від підлоги.

Нормою для допустимого класу умов праці є 51–100 нахилів за робочу зміну. Зробимо розрахунок: (8 годин 60 хвилин =) 480 хвилин / 100 нахилів = 4,8 хвилини витрачається на 1 нахил. Тобто, якщо працівник нахиляється в середньому, не частіше, ніж кожні 5 хв. протягом 8-годинної робочої зміни, або робить 6 нахилів за кожну годину роботи.

При загальному підрахунку балів кількість нахилів враховуємо лише у випадку перевищення нормативних значень з коефіцієнтом 0,15.

Приклад розрахунку. Гірнику на геологічних роботах під час відбирання проб ґрунту необхідно набрати 9 кг проб. Вага одного зразка ґрунту становить 0,05 кг. Таким чином, він робить 180 вимушених нахилів тулубу (вимушені, більше 300) за робочу зміну.

7. Переміщення у просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом, протягом зміни), км

Переміщення в просторі – переходи, обумовлені технологічним процесом протягом зміни по горизонталі та вертикалі (по сходинкам, пандусам та ін.). визначається в км. Рухами по горизонталі слід вважати рухи на площині з нахилом від 00 до 300, по вертикалі – на площині з нахилом від 300 до 900.

Найпростіший спосіб визначення цієї величини – за допомогою крокоміра, який необхідно закріпити на поясі працівника, визначити кількість кроків за зміну (під час регламентованих перерв і обідньої перерви крокомір знімати). Визначити середню довжину кроку працівника – вимірявши довжину його 10 кроків і поділивши її на 10. Кількість кроків за зміну помножити на середню довжину кроку (чоловічий крок у виробничому середовищі в середньому дорівнює 0,6 м, а жіночий – 0,5 м), і отриману кількість перерахувати в кілометри. Переміщення по вертикалі можливо рахувати по сходинкам, або похилим поверхням, кут нахилу яких більш 300 від горизонталі. Для професій, пов’язаних з переміщенням як по горизонталі, так і по вертикалі, ці відстані оцінюються окремо.

Другим прийомом, що дозволяє визначити відстань переміщення за зміну, є розрахунковий метод, в одному варіанті якого складається план робочої зони з вказаними відстанями і, при хронометражі робочого часу, враховується кількість переміщень працюючого робочою зоною, після складання отриманих даних визначається відстань. У другому варіанті методу за технологічною документацією встановлюється періодичність обходу обладнання для контролю, обслуговування, ремонту, за плановими документами визначається відстань і на цій підставі проводиться розрахунок величини переміщення за зміну.

7.1. по горизонталі

Середня швидкість переміщення працівника по горизонталі становить 4 км/годину. Для визначення показника «переміщення у просторі по горизонталі» розрахунок проводити, як за фактичним вимірюванням відстані за робочу зміну так, і за розрахованим за часом переміщення у просторі.

Приклад розрахунку. Механік у кар’єрі (чоловік) при виконанні функціональних обов’язків контролює роботу підлеглого персоналу і на переходи між окремими одиницями гірничого устаткування витрачає 1,5 год. При переміщенні з середньою швидкістю 4 км/год відстань, яку він проходить за робочу зміну, становить 6 км.

7.2. по вертикалі

Переміщення по вертикалі підраховують шляхом вимірювання довжини сходинок та кількості підйомів та спусків.

Для професій, яким притаманне переміщення як по горизонталі, так і по вертикалі, ці відстані необхідно розраховувати окремо, а визначені показники вносити до відповідних пунктів протоколу дослідження.

Приклад розрахунку. Лаборант кожен день проводить відбір проб, переміщуючись по вертикалі сумарно за зміну (міжповерхові сходи 6-поверхового будинку ) – 1,5 км. Крім того, доставка проб в лабораторію пов’язана з переміщенням по горизонталі – 7,1 км, що вноситься у відповідні графи протоколу.

Якщо розглядати типову будівлю в 9 поверхів (3,30 м · 9 = 29,7 м), то для виконання нормативу 1 класу потрібно 67 разів за зміну піднятися та опуститись з/на 9 поверх.

При загальній оцінці важкості праці показник переміщення по вертикалі і горизонталі враховується окремо.

8. Загальна оцінка важкості праці

Важкість праці визначається та оцінюється за показниками, що наведені в додатках 15 та 17 до ДСНтаП.

Загальна оцінка важкості праці проводиться на основі всіх наведених вище показників. При цьому, спочатку оцінюється кожний виміряний показник окремо і вноситься до протоколу.

Кінцева оцінка важкості праці встановлюється шляхом додавання відношень виміряних або розрахованих показників до їх допустимих рівнів, помножених на коефіцієнт значимості показника (1,0 – для основних показників, 0,15 – для допоміжних). Додавання до загальної оцінки допоміжних показників проводиться лише у випадку перевищення ними нормативних значень з коефіцієнтом 0,15.

Коефіцієнт значимості показника важкості праці визначається за основними та допоміжними показниками, що є характерними для конкретного робочого місця.

Основними показниками важкості праці є: фізичне динамічне навантаження, стереотипні робочі рухи, статичне навантаження, переміщення у просторі.

Клас та ступінь важкості праці визначається відповідно до розрахованих балів (сума відношень основних та допоміжних показників до їх нормативних рівнів, помножених на відповідний коефіцієнт) згідно з додатком 17 до ДСНтаП.

Для кожного показника розраховуються бали шляхом математичної операції – добутку значень «Відношення виміряних значень до нормативних» на «Коефіцієнт значимості показника». Значення в останньому рядку, що відводиться для результуючої оцінки важкості праці, вираховується як результат іншої математичної операції – додавання вище розташованих значень, кожен з яких був розрахований для кожного показника окремо.

Найвищий клас та ступінь за фактором «важкість» трудового процесу – 3 клас, 3 ступінь (особливо важка праця).

У разі якщо важкість праці оцінюють за оптимальними або допустимими показниками і жодне з виміряних та розрахованих значень не перевищує нормативних, розрахунку балів не проводять, а клас умов праці визначають як оптимальний або допустимий (в залежності від обраного нормативу).

Приклад розрахунку. Слюсар черговий та з ремонту устаткування (підземний тракт), протягом робочої зміни виконує роботи з ремонту конвеєрної стрічки.

| № з/п | Показники важкості та напруженості трудового процесу | Виміряне значення | Норматив значення | Відношення виміряних значень до нормативних | Коефіцієнт значимості показника | Бали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Загальні енергозатрати організму, Вт |  | до 290 |  |  |  |
| 1.1 | Зовнішнє фізичне динамічне навантаження, виражене в одиницях механічної роботи за зміну, кг·м (Вт) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | При регіональному навантаженні (з переважною участю м’язів рук та плечового суглобу) для чоловіків для жінок |  | до 13 000 до 7 800 |  |  |  |
| 1.1.2 | При загальному навантаженні (за участю м'язів рук, тулуба, ніг): при переміщенні вантажу на відстань від 1 до 5м для чоловіків для жінок | 20 000 | до 44 000 до 26 400 | 0,45 | 1 | 0,45 |
| 2 | Маса вантажу, що постійно підіймається та переміщується вручну, кг: для чоловіків для жінок | 10 | до 30 до 7 |  | - |  |
| 3 | Стереотипні робочі рухи (кількість за зміну) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | При локальному навантаженні (за участю м'язів кистей та пальців рук) | 1 600 | до 40 000 | 0,04 | 1 | 0,04 |
| 3.2 | При регіональному навантаженні (при роботі з переважною участю м'язів рук та плечового суглоба) | 500 | до 20 000 | 0,03 | 1 | 0,03 |
| 4 | Статичне навантаження* Величина статичного навантаження за зміну при утриманні вантажу, докладанні зусиль, кг-с |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Однією рукою для чоловіків для жінок | 8 000 | до 36 000 до 22 000 | 0,22 | 1 | 0,22 |
| 4.2 | Двома руками для чоловіків для жінок | 5 000 | до 70 000 до 42 000 | 0,07 | 1 | 0,07 |
| 4.3 | За участю м’язів тулуба та ніг для чоловіків для жінок | 27 000 | до 100 000 до 60 000 | 0,27 | 1 | 0,27 |
| 5 | Робоча поза - періодичне перебування в незручній позі; - перебування у вимушеній позі; - в позі «стоячи». | 52,8% 6,4 % - | до 25 % до 10 % до 60 % | 2,1 | 0,15 | 0,32 - - |
| 6 | Нахили тулуба (вимушені, більше 300), кількість за зміну | 50 | 51-100 | - | - |  |
| 7 7.1 7.2 | Переміщення у просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом протягом зміни), км По горизонталі По вертикалі | 4 - | до 8 до 4 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 8 | Загальна бальна оцінка важкості праці |  |  |  |  | 1,9 |

Розрахунок балів було проведено шляхом додавання відношень виміряних значень до нормативних основних показників (загальне динамічне навантаження за участю м’язів рук, тулубу та ніг (20 000), стереотипні робочі рухи при локальному (1600) та регіональному (500) навантаженні, статичне навантаження однією рукою (8 000), двома руками (5 000), за участю м’язів тулуба та ніг (27 000), переміщення у просторі по горизонталі (4)), помножених на коефіцієнт 1,0 та допоміжних показників, що перевищували нормативні значення (робоча поза, періодичне перебування в незручній позі (52,8)) помножених на коефіцієнт 0,15.

20 000/44 000·1+1600/40 000·1+500/20 000·1+8 000/36 000·1+5 000/70 000·1,0+27 000/100 000·1,0+52,8/25·0,15+4/8·1=1,9

Висновок. Важкість трудового процесу слюсаря чергового та з ремонту устаткування (підземний тракт) за загальною бальною оцінкою (1,9 бали) належить до 3 класу 1 ступеня шкідливості.

ІІ. Оцінка напруженості трудового процесу

Напруженість трудового процесу формується розумовим, сенсорним і нервово-емоційним навантаженням на організм працюючої людини.

1. Інтелектуальні навантаження характеризують трудовий процес за ступенем вимог до розумової діяльності працівника. У зв’язку з відсутністю чітких об’єктивних фізіолого-ергономічних показників напруженості розумової діяльності, вони оцінюються експертним методом на основі вивчення функціональних обов’язків працівників, посадових інструкцій, технологічних регламентів роботи, спостереження алгоритму діяльності, хронометражу робочого часу, консультацій з адміністративним персоналом підприємства.

Нормовані кількісні змінні показники інтелектуальних навантажень відсутні. Тому визначити клас та ступінь перенавантаження при інтелектуальних видах робіт можливо тільки за іншими виміряними основними показниками виробничої діяльності, що дозволяють кількісно в часі визначити інтенсивність праці за зміну. Тому показники розділу 1 п 1.1 – 1.4 є орієнтовними і використовуються виключно для професій переважно розумової праці. Можливим є використання у якості допоміжних професіографічних дослідженнях, в наукових розробках тощо.

1.1. Зміст роботи описує ступінь складності виконання завдання: від відсутності необхідності прийняття рішення до творчої (евристичної) діяльності з вирішенням складних завдань при відсутності алгоритму.

У випадку застосування оціночного критерію «простота – складність задач, що вирішуються» доцільно використовувати таблицю, де наведені деякі характерні ознаки простих і складних задач.

ОЗНАКИ СКЛАДНОСТІ ВИРІШУВАНИХ ЗАДАЧ

| Прості задачі | Складні задачі |
| --- | --- |
| 1. Не потребує міркувань | 1. Потребує міркувань |
| 2. Мають чітко сформульовану ціль | 2. Ціль сформульована тільки загально (наприклад керівництво роботою бригади) |
| 3. Відсутня необхідність будування внутрішніх уявлень про зовнішні події | 3. Необхідне будування внутрішніх уявлень про зовнішні події |
| 4. План розв'язання всіх задач знаходиться в інструкції | 4. Розв'язання всіх задач необхідно планувати |
| 5. Задача може включати декілька підзадач, не пов’язаних між собою або зв’язаних тільки послідовністю дій. Інформація, отримана при розв'язанні підзадачі, не аналізується і не використовується при розв'язанні другої підзадачі | 5. Задача завжди включає вирішення пов’язаних логічно підзадач, а інформація, отримана при розв'язанні кожної підзадачі, аналізується і враховується при розв'язанні наступної підзадачі |
| 6. Послідовність дій відома, або вона не має значення | 6. Послідовність дій визначається виконавцем і має значення для вирішення задачі |

Приклади аналізу. 1. В задачі лаборанта хімічного аналізу входять такі підзадачі (операції): відбір проб (як правило), приготування реактивів, обробка проб (за допомогою хімрозчинів, спалювання) і кількісна оцінка вмісту в пробі речовин, що аналізуються. Кожна підзадача має чіткі інструкції, ясно сформульовані цілі і очікуваний кінцевий результат з відомою послідовністю дій. Таким чином, за вказаними вище ознаками, лаборант хімічного аналізу вирішує прості задачі.

2. Геолог дільничний спочатку визначає якісний склад проби, використовуючи іноді складні методи якісного аналізу (планування задачі, вибір послідовності дій і аналіз результатів підзадачі), потім розробляє модель виконання робіт для гірників на геологічних роботах, використовуючи інформацію, отриману при розв'язанні попередньої підзадачі. Потім, на основі всієї отриманої інформації, геолог дільничний робить заключну оцінку результатів. Таким чином, за вказаними вище ознаками, геолог дільничний вирішує складні задачі.

При застосуванні оціночних критеріїв «робота за інструкцією – робота за серією інструкцій», необхідно звернути увагу на те, що іноді кількість інструкцій, які характеризують зміст роботи, не є достатньо надійною характеристикою інтелектуальних навантажень.

Приклад аналізу. Лаборант хімічного аналізу може працювати за декількома інструкціями, тоді як завідувач хімічної лабораторії працює за однією посадовою інструкцією. Тому тут слід звертати увагу на ті випадки, коли загальна інструкція, є формально однією, містить багато відокремлених інструкцій, і в цьому випадку оцінювати діяльність як роботу за серією інструкцій.

Різниця між класами 3.1 та 3.2 за показником «зміст роботи» (інтелектуальні навантаження) міститься лише в одній характеристиці – чи використовується рішення задач за відомими алгоритмами (клас 3.1), чи за евристичними прийоми (клас 3.2). Ці поняття відрізняються одне від одного наявністю або відсутністю гарантії отримання вірного результату. Алгоритм – це логічна сукупність правил, яка, за умови її дотримання, завжди призводить до вірного вирішення задачі. Евристичні прийоми – це деякі емпіричні правила (процедури або описання), використання яких не гарантує успішне розв’язання задачі. Відповідно, класом 3.2 характеризується робота, яка передбачає відсутність заздалегідь відомого алгоритму вирішення задачі.

Характерною ознакою класу 3.2 є також «особисте керівництво в складних ситуаціях». Тут необхідно розглядати лише ті ситуації, які виникають раптово, непередбачено та неочікувано (передаварійні або аварійні ситуації) і мають надзвичайний характер (наприклад, можливість зупинки технологічного процесу, поломки складного і цінного обладнання, виникнення небезпеки для життя), а також ситуації передбачувані з більшою чи меншою вірогідністю, що зумовлені характером професії (поліцейські, пожежники, рятувальники, пірнальники та інші) або особливим режимом чи періодом роботи (вахтовий режим, відрядження групи працівників, лісовпорядні роботи, дослідницькі експедиції та інші), якщо керівництво діями інших осіб обумовлено посадовою інструкцією, яка діє на робочому місці, що досліджується.

Таким чином, класом 3.1 необхідно оцінювати умови праці, за яких прийняття рішення здійснюється на основі необхідної і достатньої інформації за відомим алгоритмом (як правило, це задачі діагностики або вибору); класом 3.2 – умови праці, за яких рішення необхідно приймати за неповної або недостатньої інформації (як правило, це вирішення завдань в умовах певної невизначеності), і алгоритм прийняття рішення відсутній.

Таким чином,

- до 1 класу належать роботи з відсутністю необхідності прийняття рішення;

- до 2 класу належать роботи, де має місце вирішення простих альтернативних завдань згідно з інструкцією;

- до 3 класу 1 ступеня шкідливості належить роботи з вирішенням складних завдань з вибором за алгоритмом (робота за серією інструкцій);

- до 3 класу 2 ступеня шкідливості належить евристична (творча) діяльність, що вимагає вирішення складних завдань за відсутності алгоритму; особисте керівництво в складних ситуаціях.

Приклад аналізу. Прості задачі вирішують лаборанти, а діяльність, яка потребує вирішення простих задач, але вже з вибором (за інструкцією), характерна для медичних сестер, телеграфістів. Складні задачі, що вирішуються за відомим алгоритмом (робота за серією інструкцій), мають місце в роботі майстрів промислових підприємств. Найбільш складна за змістом робота, яка потребує в тій чи іншій мірі евристичної (творчої) діяльності, характерна для керівників різних рівнів, авіадиспетчерів, лікарів, педагогів, водіїв всіх транспортних засобів, конструкторів, наукових працівників.

  - 1.2. Сприймання сигналів (інформації) та їх оцінка

Критеріальною, з точки зору різниці між класами напруженості трудового процесу, є установча ціль (або еталонна норма), що приймається для порівняння інформації, яка надходить під час роботи, з номінальними значеннями, необхідними для успішного ходу робочого процесу.

Класом 2 (допустимі) характеризуються види робіт, за яких сприйняття сигналів передбачає послідовну корекцію дій чи операцій. При цьому під дією слід розуміти елемент діяльності, в процесі якого досягається конкретна, не поділена на більш прості, усвідомлена ціль, а під операцією - закінчену дію (або суму дій), внаслідок якої досягається елементарна технологічна ціль.

«Еталоном» при роботах, що кваліфікуються за даним показником напруженості класом 3.1, є сукупність інформації, яка характеризує дійсний стан об’єкта праці при роботах, основою яких є інтелектуальна діяльність. Корекція (порівняння з еталоном) відбувається тут на кшталт процесу впізнавання, включаючи процеси декодування, інформаційного пошуку підготовки рішення на основі мислення з обов’язковим використанням інтелекту, тобто розумових здібностей виконавця. Така робота притаманна представникам більшої кількості професій операторського і диспетчерського типу. Сприйняття сигналів з наступним порівнянням фактичних значень параметрів (інформації) з їх номінальними рівнями зазначається в роботі інспекторів, контролерів, інженерів, програмістів, медсестер, майстрів, телефоністів та ін.

Класом 3.2 характеризуються роботи, пов’язані зі сприйняттям сигналів з наступною комплексною оцінкою всієї діяльності (керівники різних рівнів, водії транспортних засобів, диспетчери транспорту та енергетичних систем, конструктори, лікарі, науковці та ін.).

Таким чином,

- до 1 класу належать роботи, при виконанні яких має місце сприйняття сигналів, але немає потреби в корекції дій;

- до 2 класу належать роботи, при виконанні яких має місце сприймання сигналів з наступною корекцією дій та операцій;

- до 3 класу 1 ступеня шкідливості належать роботи, при виконанні яких має місце сприймання сигналів з наступним порівнянням фактичних значень параметрів з їх номінальними значеннями та / або заключною оцінкою фактичних значень параметрів;

- до 3 класу 2 ступеня шкідливості належать роботи, при виконанні яких має місце сприймання сигналів із наступною комплексною оцінкою взаємопов`язаних параметрів та / або комплексною оцінкою всієї виробничої діяльності.

1.3. Розподіл функцій за ступенем складності завдання

Вся трудова діяльність характеризується розподілом функцій між працівниками. При цьому, чим більше функціональних обов’язків покладено на працівника, тим вище напруженість його праці.

За даним показником напруженості праці клас 2 (допустимий) і клас 3 (шкідливий) відрізняються за двома характеристиками – наявністю або відсутністю функцій перевірки, контролю і роботи по розподілу завдань іншим особам.

Контроль виконання своїх завдань оцінюється класом 2: «обробка, виконання завдання та його перевірка». Перевірка при цьому є, по суті, самоконтролем.).

Класом 3.1 характеризуються роботи, обов’язковим елементом яких є контроль виконання завдань іншими особами.

Прикладами робіт, що включають контроль виконання завдань, може бути робота інженера з охорони праці, інженера промислово-технічного відділу та ін.

Класом 3.2. за даним показником оцінюються види робіт, що містять не тільки контроль, а й попередню роботу з розподілу завдань іншим особам.

Приклади аналізу. Так, трудова діяльність, яка передбачає прості функції, направлені на обробку і виконання конкретного завдання, не призводить до значної напруженості праці. Наприклад, робота лаборанта кваліфікується за класом 1. Напруженість зростає, коли здійснюється обробка, виконання завдання з наступною перевіркою виконання, що характерно для таких професій, як медичні сестри, телефоністи та інші. Такі роботи кваліфікується за класом 2.

Обробка, перевірка і, крім того, контроль за виконанням завдання вказує на значну складність обов’язків робітника, і, відповідно, більшу міру напруженості його праці (майстри промислових підприємств, телеграфісти, конструктори, водії транспортних засобів). Такі роботи кваліфікується за класом 3.1.

Більш складні обов’язки – це попередня робота з наступним розподілом завдань іншим особам, яка характерна для таких професій, як керівники установ, організацій та їх підрозділів, диспетчери транспортних сполучень та енергетичних систем, відповідальні наукові працівники, лікарі, викладачі та інші. Такі роботи кваліфікуються за класом 3.2.

Таким чином,

- до 1 класу належать роботи з обробки та виконання завдання;

- до 2 класу належать роботи з обробки, виконання завдання та його перевірки;

- до 3 класу 1 ступеня шкідливості належать роботи з обробки, перевірки і контролю за виконанням завдання;

- до 3 класу 2 ступеня шкідливості належать роботи з контролю та попередньої роботи з розподілу завдань іншим особам

  - 1.4. Характер виконуваної роботи

  - Роботи, що виконуються за індивідуальним планом, формують невисокий рівень напруженості праці (1-й клас). Приклад – лаборанти.

  - Роботи, що проходять за встановленим графіком з можливим його коригуванням по мірі необхідності, формують більш напружений рівень праці (2 клас). Приклади: медсестри, телефоністи, телеграфісти та ін.

Роботи, що виконуються в умовах дефіциту часу, формують ще більший рівень напруженості праці (клас 3.1). Приклади: майстри промислових підприємств, конструктори, більшість тих, хто працюють при відрядній оплаті праці.

  - Найбільша напруженість праці за цим показником притаманна роботам в умовах дефіциту часу та інформації з підвищеною відповідальністю за кінцевий результат (клас 3.2). Приклади: лікарі швидкої допомоги, поліцейські та працівники всіх служб швидкого реагування, водії та диспетчери транспортних засобів, оперативний персонал блокових щитів управління електричними станціями та диспетчери енергетичних систем, керівники різних рівнів.

Таким чином, критерієм віднесення робіт за даним показником до класу 3.1 (напружена праця 1 ступеня шкідливості) є робота в умовах дефіциту часу. На практиці під роботами в умовах дефіциту часу необхідно вважати велику завантаженість роботою, внаслідок чого багато видів робіт за цим показником слід було б оцінити класом 3.1. Проте, за вимогами діючого ДСНтаП, оцінка умов праці повинна виконуватися при проведенні технологічних процесів згідно технологічного регламенту. Тому класом 3.1 за показником «характер виконуваної роботи» має оцінюватися лише така робота, при якій дефіцит часу є постійною і невід’ємною характеристикою робочого процесу, при цьому успішне виконання завдання можливе лише при вірних діях в умовах такого дефіциту.

Напружена праця 2 ступеня шкідливості (клас 3.2) формується такою роботою, яка проходить в умовах дефіциту часу та інформації з підвищеною відповідальністю за кінцевий результат. По відношенню до оцінки дефіциту часу слід керуватися викладеними вище підходами. Підвищена відповідальність за кінцевий результат має бути не тільки суб’єктивно усвідомлюваною (оскільки на будь-якому робочому місці виконавець таку відповідальність усвідомлює і несе), але й відображена у посадовій інструкції. Ступінь відповідальності повинен бути високим – це відповідальність за нормальний хід технологічного процесу (наприклад, диспетчер енергетичних систем, транспортних сполучень, машиніст котлів, турбін, блоків електричних станцій), за збереження унікального, цінного обладнання, за життя інших людей (майстри, бригадири).

Приклад аналізу. Робота лікарів характеризується неоднаковим рівнем напруженості за характером роботи. Наприклад, робота лікарів швидкої допомоги, хірургів (при проведенні операцій), травматологів, анестезіологів, реаніматорів, може бути оцінена як робота в умовах «дефіциту часу, інформації і підвищеної відповідальності за кінцевий результат», тоді як робота, наприклад, лікарів поліклініки (терапевтів, окулістів та інших вузьких спеціалістів) – такій характеристиці не відповідає.

  - Таким чином,

- до 1 класу належать роботи за індивідуальним планом;

- до 2 класу належать роботи за встановленим графіком з можливим його коригуванням під час діяльності;

- до 3 класу 1 ступеня шкідливості належать роботи в умовах дефіциту часу;

- до 3 класу 2 ступеня шкідливості належать роботи в умовах дефіциту часу та інформації з підвищеною відповідальністю за кінцевий результат.

- Сенсорні навантаження

  - 2.1. Тривалість зосередження уваги (у % від часу зміни)

Зосередження уваги визначається поглибленістю в діяльність – на противагу пасивному характеру спостереження, наприклад, за перебігом технологічного процесу, коли виконавець періодично, час від часу контролює стан певного об’єкта. В основі цього процесу лежить зосередження, або концентрація, уваги на реальному (водій) або ідеальному (перекладач) об’єкті.

Чим більший відсоток часу відводиться впродовж зміни на зосереджене спостереження, тим вище напруженість праці. (Загальна тривалість робочої зміни приймається за 100 %). Тривале зосереджене спостереження є необхідним в тих професіях, де стан об’єкту, за яким спостерігають, весь час змінюється і діяльність виконавця проходить у періодичному вирішенні ряду задач, які безперервно слідують одна за одною, на основі отриманої і постійно мінливої інформації (лікарі-хірурги в ході операції, коректори, перекладачі, диспетчери транспортних сполучень, водії всіх видів транспорту, оператори радіолокаційних станцій та ін.).

Найчастіше в оцінках умов праці за даним критерієм зустрічаються дві помилки. Перша помилка полягає в тому, що за даним показником оцінюються роботи, при яких спостереження не є зосередженим, а здійснюється пасивно в дискретному режимі, як, наприклад, у диспетчерів на щитах управління технологічними процесами, коли вони час від часу реєструють показання приладів при нормальному ході процесу. Друга помилка полягає в тому, що високі показники тривалого зосередженого спостереження присвоюються апріорно тільки тому, що в загальній характеристиці професійної діяльності даний показник трудового процесу яскраво виражений, як, наприклад, у водіїв. В той же час, цей показник суттєво нижчий у водіїв вахтових і пожежних автомобілів, а також автомобілів, на яких змонтовано спеціальне обладнання (бурильні, парові установки, крани та ін.). Тому даний показник необхідно оцінювати в кожному конкретному випадку за його фактичним значенням, що отримується за допомогою хронометражу, або іншим способом.

Наприклад, у зварювальників тривалість зосередженого спостереження достатньо точно можна визначити, вимірявши час згорання одного електрода і підрахувавши число використаних за робочу зміну електродів. У водіїв автомобілів його легко визначити за показником змінного пробігу (в км), поділеному на середню швидкість руху автомобіля (км/год.) на певній дільниці, або за хронометражем відповідно до часу перебування у русі. На практиці достатньо часто такі розрахунки показують, що сумарний час водіння автомобіля і, звісно, тривалість зосередженого спостереження не перевищує 2–4 години за робочу зміну (тобто, до 50 % при 8-ми годинній робочий зміні). Хороші результати дає також використовування технологічної документації, наприклад, карт технологічного процесу, паспортів робочих місць та ін.

При дослідженні напруженості праці необхідно визначити який з показників, а саме "тривалість зосередження уваги" або "щільність сигналів та повідомлень", для даної професії є найбільш характерним та використовувати його в якості основного з коефіцієнтом 1.

Приклади аналізу. Найбільша тривалість зосередженого спостереження за ходом технологічного процесу спостерігається в таких операторських професіях: телефоністи, телеграфісти, авіадиспетчери (більше 75 % зміни). Дещо нижчі значення цього параметра (51–75 %) виявлені у лікарів. Від 26 до 50 % значення цього показника коливається у медичних сестер, майстрів промислових підприємств. Найнижчі рівні тривалості зосередженого спостереження спостерігаються у керівників підприємств, конструкторів (до 25 % від загального часу зміни).

  - 2.2. Щільність сигналів (світлових, звукових) та повідомлень в середньому за 1 годину роботи – це кількість сприйнятих і переданих сигналів (повідомлень, розпоряджень) в середньому за годину (визначається за допомогою хронометражних спостережень), помножена на кількість ознак інформації. Дозволяє оцінювати ступінь зайнятості як специфіку діяльності працівника. Чим більша кількість сигналів або повідомлень, що надходить та передається, тим вище інформаційне навантаження, яке призводить до зростання напруженості. За формою (або способом) пред’явлення інформації сигнали можуть подаватися зі спеціальних пристроїв (світлові, звукові сигнальні пристрої, шкали приладів, графіки і діаграми, символи, текст, формули і т.ін.) і при розмовному спілкуванні (телефоном і радіофоном, при безпосередньому прямому контакті працівників).

Суттєвих помилок можливо уникнути, якщо оцінювати значення даного показника лише у тих випадках, коли сприйняття сигналів та повідомлень є характерною особливістю роботи.

Щільність сигналів (світлових, звукових) та повідомлень в середньому за 1 годину роботи оцінюється у випадку, коли не проводиться оцінка тривалості зосередження уваги (у % від часу зміни).

Приклади аналізу. Водій міського транспорту приймає за годину близько 200 сигналів. Однак, цей показник може бути набагато нижчий у водіїв, наприклад, міжміських автобусів, водіїв «далекобійників», водіїв вахтових автомобілів і у випадках, коли щільність транспортного потоку невелика, що характерно для сільської місцевості. Також телеграфісти і телефоністи вузла зв’язку великого міста будуть суттєво відрізнятися за даним показником від колег, які працюють у невеликому вузлі зв’язку.

Найбільша кількість зв’язків і сигналів від наземних служб і від екіпажів літаків відмічається у авіадиспетчерів – в середньому понад 300 за годину. Виробнича діяльність водія за час управління транспортними засобами характеризується дещо нижчим значенням щільності сигналів – у середньому близько 200 сигналів протягом години. До того ж класу належить праця телеграфістів. Від 75 до 175 сигналів протягом години надходить до телефоністів (кількість прийнятих абонентів за годину від 25 до 150), у медичних сестер і лікарів реанімаційних відділень (терміновий виклик до хворого, сигналізація з моніторів про стан хворого). Найменша кількість сигналів та повідомлень характерна для таких професій, як лаборанти, майстри, конструктори.

  - 2.3. Навантаження на зоровий аналізатор

2.3.1. Розмір об’єкта розрізнення (при відстані від очей працюючого до об’єкта розрізнення не більше 0,5 м), мм, % часу зміни

Чим менший розмір предмету, що розрізнюється (виробів, деталей, цифрової, або літерної інформації та ін.), і чим довший час спостереження, тим вище навантаження на зоровий аналізатор. Відповідно зростає клас напруженості праці.

В якості основи розмірів об’єкта взяті категорії зорових робіт з ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення» При цьому необхідно розглядати лише такий об’єкт, який несе змістовну інформацію, необхідну для виконання даної роботи. Так, у контролерів – це мінімальний розмір дефекту, який необхідно виявити, у операторів ПЕОМ – розмір літери, або цифри, у оператора обладнання – розмір одного ділення шкали приладу і т.ін. (Часто враховується тільки ця характеристика і не враховується інша, в тій же мірі необхідна, тривалість зосередження уваги на даному об’єкті, яка є рівноцінною і обов’язковою).

У ряді випадків, коли розміри об’єкту невеликі, застосовують оптичні прилади, що збільшують ці розміри. Якщо оптичними приладами користуються час від часу, для уточнення інформації, об’єктом розрізнення є безпосередньо носій інформації.

Приклади аналізу. Лікарі-рентгенологи при огляді флюорографічних знімків повинні диференціювати затемнення діаметром до 1 мм і час від часу для уточнення інформації користуються лупою, що збільшує розмір об’єкта і переводить його в наступний клас. Однак, основна робота при огляді знімків проводиться без оптичних приборів. В цьому випадку розміром об’єкта розрізнення є фактичний розмір елементів флюорографічного знімку; відсоток часу зміни, що витрачається на розрізнення об’єкта, визначається за допомогою хронометражних спостережень.

У випадку, якщо розмір об’єкта настільки малий, що він не може бути розрізнений без застосування оптичних приладів, і вони застосовуються постійно (наприклад, при підрахунку формених елементів крові, розміри яких знаходяться в межах 0,006-0,015 мм, лікар-лаборант завжди використовує мікроскоп), повинен реєструватися розмір збільшеного об’єкта.

    - Спостереження за екранами відеотерміналів, годин на зміну

Згідно з цим показником фіксується час (год., хв.) безпосередньої роботи користувача ВДТ з екраном дисплея протягом всього робочого дня при вводі даних, редагуванні тексту чи програм, читанні інформації літерної, цифрової, графічної з екрана. Зареєстровану величину треба перерахувати на стандартну 8-годинну зміну 40-годинного робочого тижня, якщо фактична тривалість робочої зміни інша. Чим більше час фіксації зору на екрані користувача ВДТ, тим більше навантаження на зоровий аналізатор і тим вища напруженість праці.

Критерій «спостереження за екранами відеотерміналів» необхідно застосовувати для характеристики напруженості трудового процесу на всіх робочих місцях, що обладнані засобами відображення інформації як на електронно-променевих, так і на дискретних (матричних) екранах (дисплеї, відеомодулі, відеомонітори, відеотермінали).

2.4. Навантаження на слуховий аналізатор (при виробничій необхідності сприйняття мови чи диференційованих сигналів)

Ступінь напруження слухового аналізатора визнається за залежністю чіткості слів у відсотках від співвідношення між рівнем інтенсивності мови і «білого» шуму. Якщо перешкод немає, чіткість слів дорівнює 100 % – робота кваліфікується за класом 1. До класу 2 відносяться види робіт, при яких рівень мови перевищує шум на 10–15 дБА і відповідає чіткості слів, рівній 90–70 % або на відстані до 3,5 м та ін.

Найчастішою помилкою, яка зустрічається при оцінці напруженості трудового процесу за цим показником, є характеристика «навантаження на слуховий аналізатор» за будь-якої роботи, що виконується в умовах підвищеного рівня шуму. Показником «навантаження на слуховий аналізатор» необхідно характеризувати такі роботи, при яких працівник в умовах підвищеного рівня шуму повинен постійно (більше 50 % часу зміни) сприймати на слух мовну інформацію або інші звукові сигнали, якими він користується під час роботи.

Прикладом робіт, пов’язаних з навантаженням на слуховий аналізатор, є робота телефоніста промислового зв’язку, звукооператора телебачення, радіо, музичної студії.

2.5. Навантаження на голосовий апарат, сумарна кількість годин, з напруженням голосового апарату протягом тижня

Ступінь напруженості голосового апарату залежить від тривалості речових навантажень. Перенапруженість голосу спостерігається при тривалій, без відпочинку, голосовій діяльності.

Розраховується шляхом замірів за допомогою секундоміра і додавання тривалості речових навантажень за тиждень (40 робочих годин). Тобто, складається протокол хронометражних спостережень голосового навантаження, в якому зазначають кількість хвилин мовного навантаження за кожною операцією (наприклад, проведення шкільного уроку, виступ на сцені, розмова по телефону) за кожен день, потім підраховують шляхом математичного додавання кількості хвилин, що наговорюється протягом робочого тижня. Отриману кількість хвилин ділять на 60 і отримують кількість годин, яку порівнюють з нормативним значенням.

Цей показник виражається в абсолютних астрономічних годинах.

Більші навантаження спостерігаються в осіб мовних професій (викладачі, вихователі дитячих закладів, вокалісти, артисти, диктори, екскурсоводи та ін.), у представників деяких операторських професій (провідні інженери управління реактором, турбіною, блоком атомної електростанції). Меншою мірою такий тип навантаження характерний для інших професійних груп (авіадиспетчери, телефоністи, керівники та ін.). Найменші значення за цим показником спостерігаються в роботі представників таких професій, як лаборанти, конструктори, машиністи енергоблоків теплових електростанцій, начальники змін атомної електростанції, диспетчери енергосистем, інженери АСУ повітряним рухом, водії автотранспорту.

- Емоційне навантаження

  - 3.1. Ступінь відповідальності за результат своєї діяльності. Значущість помилки

Цей показник визначається матеріальною та соціальною значимістю помилки зі зростанням складності підвищується ступень відповідальності, оскільки помилкові дії призводять до додаткових зусиль з боку працівника або всього колективу, що й призводить до збільшення емоційного напруження з вираженим напруженням центральної нервової та серцево-судинної системи.

За даним показником оцінюється відповідальність робітника за якість елементів завдань допоміжних робіт, основної роботи, або кінцевої продукції.

Для таких професій, як керівники і майстри промислових підприємств, авіадиспетчери, лікарі, водії транспортних засобів властивим є найвищий ступінь відповідальності за кінцевий результат роботи, а допущені помилки можуть призвести до пошкодження обладнання, зупинки технологічного процесу, виникнення небезпечних ситуацій для життя людей. Така робота кваліфікується за класом 3.2.

Якщо працівник несе відповідальність за загальний стан завдання, а помилки призводять до додаткових зусиль з боку цілого колективу, то емоційне навантаження в даному випадку дещо нижче: медсестри, провідні наукові співробітники, конструктори. Така робота кваліфікується за класом 3.1.

Якщо ступінь відповідальності пов'язаний з якістю допоміжного завдання, а помилки призводять до додаткових зусиль з боку керівництва вищого рівня (бригадира, начальника зміни), то така праця за даним показником характеризується ще меншим рівнем емоційного напруження (телефоністи, телеграфісти) і кваліфікується за класом 2.

Найменший рівень показника зазначається у працівників, що несуть відповідальність тільки за виконання окремих елементів продукції, а у випадку допущеної помилки знадобляться додаткові зусилля тільки з боку самого працівника (наприклад, лаборанта). Така робота оцінюється за класом 1.

Таким чином,

- до 1 класу можуть бути віднесені роботи, де є відповідальність за виконання окремих елементів завдання. Вимагає додаткових зусиль в роботі з боку працівника;

- до 2 класу можуть бути віднесені роботи, де є відповідальність за функціональну якість допоміжних робіт (завдань). Вимагає додаткових зусиль з боку керівництва (бригадира, майстра тощо);

- до 3 класу 1 ступеня шкідливості можуть бути віднесені роботи, де є відповідальність за функціональну якість основної роботи (завдання). Вимагає виправлень за рахунок додаткових зусиль всього колективу (групи, бригади тощо);

- до 3 класу 2 ступеня шкідливості можуть бути віднесені роботи, де є відповідальність за функціональну якість кінцевої продукції, роботи, завдання. Неправильні рішення можуть призвести до пошкодження обладнання, зупинки технологічного процесу, можливої небезпеки для життя.

Наприклад, для токаря кінцевою продукцією є виготовлені ним деталі, для майстра токарної дільниці – всі деталі, виготовлені на цій дільниці, а для начальника механічного цеху – робота всього цеху.

Цей показник є технологічним так як відображає якості працівника – надійність, професіоналізм, відповідальність працівника, не містить кількісної оцінки напруженості трудового процесу. Можливе використання під час загальної оцінки в якості допоміжного показника з коефіцієнтом 0,15, не використовується для обґрунтування пільг та компенсацій.

3.2. Ступінь ризику для власного життя та життя інших осіб

Мірою ризику від дії високих рівнів нервово-емоційного напруження є вірогідність виникнення, перебігу, частоти рецидивів цілого ряду соматичних захворювань.

В першу чергу це неврастенії, неврози, вегето-судинна дистонія, інфаркти, інсульти, тощо. Збільшується частота рецидивів та важкості перебігу таких захворювань як гіпертонічна та виразкова хвороби.

Для більшості професій зі шкідливими рівнями нервово-емоційного напруження характерним є висока частота виробничого травматизму, в тому числі – зі смертельними наслідками (водії транспортних засобів, електромонтери, монтажники-висотники, інші). Для частини цих професій характерною є потенційна небезпека нанесення травм, в тому числі – зі смертельними наслідками для інших осіб.

У зв’язку з тим, що визначення наявності зростання частоти цих захворювань в кожній окремій професії є надскладним завданням і потребує значних економічних затрат, в якості непрямої міри ризику використовується статистика рівнів промислового травматизму, в тому числі – зі смертельними наслідками. Найбільш корелює кількість таких випадків з рівнем нервово-емоційного напруження за даними по галузі.

Тому на даному робочому місці аналізують наявність факторів, які можуть загрожувати безпеці життя працюючих, і визначають можливу зону їх впливу. Наприклад, у тимчасовій методиці проведення атестації робочих місць в  електроенергетиці (ємкості і трубопроводи з тиском вище, ніж 5 атмосфер; маслонаповнені вводи високовольтного обладнання під напругою вище 1000 В; ємності, трубопроводи і арматура з температурою носія вище 60°С та ін.) показником «ступінь ризику для власного життя» характеризують лише ті робочі місця, де існує пряма загроза, тобто, робоче середовище становить загрозу безпосередньо вражаючої реакції (падіння з висоти, вибух, удар, дорожньо-транспортна пригода, самозапалювання, тощо), в залежності від непрямої небезпеки, коли робоче середовище стає небезпечним при невірній і непередбаченій поведінці працюючого та/або інших осіб.

Нещасні випадки, дорожньо-транспортні пригоди, падіння з висоти найчастіше спричинюються такими ситуаціями, як падіння і обвали предметів і матеріалів, вплив рухомих і обертаючих частин, предметів і деталей, які розлітаються. Найбільш частим джерелом травматизму є автомобілі, енергетичне обладнання, трактори, металорізальні станки, робота на висоті, обслуговування обладнання під напругою, тощо).

Прикладами професій, робота в яких характеризується підвищеним ступенем ризику для власного життя та життя інших осіб є:

- будівельні спеціальності, які в основному пов’язані з роботою на висоті (тесляри, монтажники металевих конструкцій, машиністи кранів, каменярі та ряд інших); основним травмуючим чинником в цих професіях є падіння з висоти;

- водії всіх видів транспортних засобів: основні травмуючі чинники – порушення правил (дорожнього) руху, несправність транспортного засобу;

- професії, пов’язані з обслуговуванням енергетичного обладнання та систем (електромонтери, електрослюсарі та ін.): основний травмуючий чинник – ураження електричним струмом.

- основні професії гірничодобувної промисловості (підземний та відкритий видобуток корисних копалин: прохідники, вибуховики, скреперисти, працівники очисного забою, слюсарі у кар’єрі та ін.): травмуючі чинники – вибухи, руйнування, обвали, викиди газу і т.ін.;

- професії металургії та хімічної промисловості (ливарники, плавильники, конверторники та ін.): основні травмуючі чинники – вибухи та викиди розплавів, займання внаслідок порушення технологічного процесу.

Ризик для власного життя пов'язаний не тільки з травмонебезпекою, але може визначатися і специфікою трудової діяльності у визначених соціально-економічних умовах в державі. Так, високий ризик для власного життя є характерним для працівників прокуратури (прокурори, помічники прокурорів, слідчі) та інших працівників правоохоронних органів.

Для професій з переважно фізичним навантаженням, де є ризик для власного життя та життя інших осіб, інші показники напруженості трудового процесу не використовуються для обґрунтування пільг та компенсацій.

Даний показник використовується в якості основного показника для оцінки напруженості праці з коефіцієнтом 1, у тому випадку, якщо він є найбільш характерним для даної професії порівняно з показником «ступінь відповідальності за безпеку інших осіб».

  - 3.3. Ступінь відповідальності за безпеку інших осіб

При оцінці напруженості праці необхідно враховувати не лише пряму, а й опосередковану відповідальність (остання розподіляється на всіх керівників), тобто таку, яка ставиться за обов'язок посадовою інструкцією.

Як правило, таку відповідальність мають керівники первинних трудових колективів – майстри, бригадири, які є відповідальними за правильну організацію роботи в потенційно небезпечних умовах і стежать за виконанням інструкцій з охорони праці та техніки безпеки; працівники, відповідальність яких виходить із самого характеру роботи, лікарі деяких спеціальностей (хірурги, реаніматологи, вихователі дитячих дошкільних закладів, авіадиспетчери) та особи, які керують потенційно небезпечними машинами і механізмами, наприклад, водії транспортних засобів, пілоти пасажирських літаків, машиністи локомотивів.

Відповідальність виключно за життя інших осіб кваліфікується як 1 ступінь 3 класу шкідливості (керівники первинних трудових колективів).

Даний показник використовується в якості основного показника для оцінки напруженості праці з коефіцієнтом 1, у тому випадку, якщо він є найбільш характерним для даної професії порівняно з показником «ступінь ризику для власного життя та життя інших осіб».

- Монотонність навантажень

4.1. Кількість елементів (прийомів), необхідних для реалізації простого завдання або в операціях, які повторюються багаторазово

Чим менша кількість прийомів, що виконуються, тим вища напруженість праці, обумовлена багаторазовими навантаженнями.

Дані показники найбільш виражені при конвеєрній праці і характеризують так звану «моторну» монотонію.

Необхідними умовами для віднесення операцій та дій до монотонних є не тільки їх часта повторюваність і мала кількість прийомів, що може спостерігатися і при інших роботах, а також їх схожість і, найголовніше, їх малий інформаційний зміст, коли дії та операції виконуються автоматично і практично не вимагають пильної уваги, обробки інформації та прийняття рішень, тобто інтелектуальні функції залучаються мінімально.

До таких робіт відносяться практично всі професії поточно-конвеєрної промисловості – монтажники, слюсарі-збиральники, регулювальники радіоапаратури і інші роботи того ж характеру – штамповка, упаковка, наклейка ярликів, нанесення маркірувальних знаків. На відміну від цих, існують роботи, які за зовнішніми ознакам відносяться до монотонних, але по суті, такими не є, наприклад, робота оператора – програміста ПЕОМ, коли короткі дії, що часто повторюються, мають значний інформаційний компонент і викликають стан не монотонії, а нервово-емоційного напруження.

4.2. Тривалість виконання простих виробничих завдань чи операцій, що повторюються

Чим коротший час операції, тим вища монотонність навантажень. Цей показник, як і попередній, найбільш виражений при конвеєрній праці. Показники за п.п. 4.1 та 4.2 є в значній мірі паралельними. При дослідженнях можна користуватись одним із них, більш інформативним.

4.3. Монотонність виробничої обстановки, час пасивного спостереження за технологічним процесом в % від часу зміни

Чим більший час пасивного спостереження за ходом технологічного процесу, тим більш монотонною є робота.

Цей показник є найбільш вираженим протягом робочого часу у представників операторських професій, що працюють в режимі очікування (оператори пультів управління хімічних підприємств, енергосистем, електростанцій та ін.).

- Режим праці

5.1. Тривалість робочого дня, год.

Чим триваліша робота за часом, тим більшим є сумарне навантаження за зміну, і праця є більш напруженою.

Незалежно від кількості змін і ритму роботи фактична тривалість робочого дня коливається від 6–8 годин (телефоністи, телеграфісти та ін.) до 12 годин і більше (диспетчери, охорона, медичний персонал, водії транспортних засобів, керівники промислових підприємств та ін.).

Нормованою є тривалість робочої зміни 8 годин. Більша тривалість зміни має оцінюватись за 3-м (шкідливим) класом, навіть якщо тривалість робочого тижня становить 40 або менше годин, оскільки доведений негативний вплив подовжених робочих змін на аварійність, травматизм та інші показники здоров’я працюючих, який може лише посилюватися за наявності додаткових шкідливих чинників на робочому місці.

5.2. Змінність роботи

Визначається згідно з внутрішніми промисловими документами, які регламентують розклад праці на даному підприємстві чи в організації. Найвищий клас 3.2 характеризується нерегулярною змінністю з роботою виключно в нічну зміну (водії транспортних засобів, працівники ремонтних бригад та ін.).

Цей показник використовується в якості основного показника для оцінки напруженості праці з коефіцієнтом 1 тільки відносно таких професій, в яких робота виконується виключно в нічну зміну. В усіх інших випадках – використовується в якості допоміжного показника з коефіцієнтом 0,15.

- Загальна оцінка напруженості трудового процесу.

Напруженість трудового процесу визначається за основними та допоміжними показниками, що є характерними для певного робочого місця.

Оцінка напруженості трудового процесу професійної групи працівників заснована на аналізі трудової діяльності та її структури, які вивчають шляхом хронометражних спостережень в динаміці всього робочого дня, протягом не менше трьох робочих змін. Аналіз базується на прийнятті до уваги всього комплексу промислових факторів (стимулів, подразників), які створюють передумови виникнення несприятливих нервово-емоційних станів (перенапруження). Всі фактори (показники) трудового процесу мають якісне або кількісне вираження.

Обов’язковими для оцінки в усіх професійних групах є показники сенсорних навантажень (тривалість зосередження уваги або щільність сигналів та повідомлень), емоційного навантаження та режиму праці, що формують групу основних показників напруженості праці і оцінюються з коефіцієнтом значимості 1. Оцінка та аналіз інших показників напруженості трудового процесу проводиться в залежності від особливостей роботи, що виконується.

Визначення загального класу умов праці за показниками напруженості трудового процесу проводиться шляхом додавання відношень виміряних або розрахованих показників до їх допустимих рівнів, помножених на коефіцієнт значимості показника (1,0 – для основних показників, 0,15 – для допоміжних).

Для показників, що оцінюються за описовою характеристикою, в колонку «Відношення виміряних значень (ступеня шкідливості) до нормативних» записується рівень його шкідливості, що встановлено шляхом досліджень (1 – рівень шкідливості показника, який відноситься до класу 3.1, 2 – рівень шкідливості показника, який відноситься до класу 3.2). Для показників, які відносяться до класу 2 «допустимий» або 1 «оптимальний» в цю колонку записується «0» (нуль), оскільки шкідливість дорівнює нулю (тобто – не виявлена під час досліджень).

Для показників, що оцінюються за кількісною характеристикою, в цю колонку записується відношення виміряних або розрахованих показників до їх максимально допустимих рівнів (примітка: при оцінці монотонності навантажень максимально допустимим рівнем є мінімальне арифметичне значення, в той час як для всіх інших показників максимально допустимим рівнем є максимальне арифметичне значення, прописане у колонці класу 2 «допустимий» ДСНтаП).

Допоміжні показники враховуються лише у випадку перевищення нормативних значень.

Клас та ступінь напруженості праці визначаються відповідно до розрахованих балів (сума відношень основних та допоміжних показників до їх нормативних рівнів, помножених на відповідний коефіцієнт) згідно з додатком 17 до ДСНтаП.

Для кожного показника розраховуються бали шляхом математичної операції – добутку значень «Відношення виміряних значень до нормативних» на «Коефіцієнт значимості показника». Значення в останньому рядку, що відводиться для результуючої оцінки напруженості умов праці, вираховується як результат іншої математичної операції – додавання вище розташованих значень, кожен з яких був розрахований для кожного показника окремо.

У випадку коли оцінка важкості праці виконується за оптимальними або допустимими показниками і жоден з виміряних та розрахованих значень не перевищує нормативних – розрахунок балів не проводиться, а клас умов праці визначається як оптимальний або допустимий (в залежності від обраного нормативу).

Приклад розрахунку (1). Кріпильник, при виконанні кріплення, поновлення та підтримки в безпечному стані підземних виробок.

| № з/п | Показники важкості та напруженості трудового процесу | Виміряне значення | Норматив значення | Відношення виміряних значень (ступеня шкідливості) до нормативних | Коефіцієнт значимості показника | Бали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Напруженість праці |  |  |  |  |  |
| 1* | Інтелектуальні навантаження |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зміст роботи | - | Вирішення простих альтернативних завдань згідно з інструкцією | - | - | - |
| 1.2 | Сприймання сигналів (інформації) та їх оцінка | - | Сприймання сигналів с наступною корекцією дій та операцій | - | - | - |
| 1.3 | Розподіл функцій за ступенем складності завдання | - | Обробка,виконання завдання та його перевірка | - | - | - |
| 1.4 | Характер виконуваної роботи | - | Робота за встановленим графіком з можливим його корегуванням під час діяльності | - | - | - |
| 2 | Сенсорні навантаження |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Тривалість зосередження уваги (в % від часу зміни) | 12 | 51-75 | 0,16 | 1 | 0,16 |
| 2.2 | Щільність сигналів (світлових,звукових) та повідомлень в середньому за 1 годину роботи | - | 151 - 300 | - | - | - |
| 2.3 | Навантаження на зоровий аналізатор |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Розмір об'єкта розрізнення (при відстані від очей працюючого до об'єкта розрізнення не більше 0,5 м), мм, % часу зміни | Більше 5 мм 81 % часу | 5,0 – 1,1 мм більше 50 % часу; 1,0 – 0,3 мм до 50 % часу; менше 0,3 мм до 25 % часу | - | - | - |
| 2.3.2 | Спостереження за екранами відео терміналів, годин за зміну | - | До 4 | - | - | - |
| 2.4 | Навантаження на слуховий аналізатор (при виробничій необхідності сприйняття мови чи диференційованих сигналів) | - | Розбірливість слів та сигналів від 90 % до 70 % | - | - | - |
| 2.5 | Навантаження на голосовий апарат, сумарна кількість годин, з напруженням голосового апарату протягом тижня | - | Від 16 до 20 | - | - | - |
| 3 | Емоційне навантаження |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ступінь відповідальності за результат своєї діяльності. Значущість помилки | Є відповідальним за функціональну якість допоміжних робіт (завдань). Вимагає додаткових зусиль з боку керівництва (бригадира, майстра тощо) | Є відповідальним за функціональну якість допоміжних робіт (завдань). Вимагає додаткових зусиль з боку керівництва (бригадира, майстра тощо) | - | - | - |
| 3.2 | Ступінь ризику для власного життя та життя інших осіб | Вірогідний | Виключений | 2 | 1 | 2 |
| 3.3 | Ступінь відповідальності за безпеку інших осіб | - | Виключений | - | - | - |
| 4 | Монотонність навантажень |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Кількість елементів (прийомів), необхідних для реалізації простого завдання або в операціях, які повторюються багаторазово | - | 10 – 6 | - | - | - |
| 4.2 | Тривалість виконання простих виробничих завдань чи операцій, що повторюються, с | - | 100 – 25 | - | - | - |
| 4.3 | Монотонність виробничої обстановки, час пасивного спостереження за технологічним процесом в % від часу зміни | - | 76 – 90 | - | - | - |
| 5 | Режим праці |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Тривалість робочого дня, год. | 7 | 8 | - |  |  |
| 5.2 | Змінність роботи | Тризмінна (з роботою в нічну зміну) | Двозмінна робота (без нічної зміни) | 1 | 0,15 | 0,15 |
| 6 | Загальна бальна оцінка напруженості трудового процесу |  |  |  |  | 2,31 |

* - використовується виключно для оцінки професій розумової праці

Розрахунок балів було проведено шляхом додавання відношень виміряних значень до нормативних основних показників (тривалості зосередження уваги (12 %), ступінь ризику для власного життя та життя інших осіб (вірогідний) – клас 3.2), помножених на коефіцієнт 1,0 та допоміжних показників, що перевищували нормативні значення (тризмінна робота (з роботою в нічну зміну) – клас 3.1.) помножених на коефіцієнт 0,15.

12/75·1+2·1+1·0,15=2,31

Висновок. Напруженість трудового процесу кріпильника, за загальною бальною оцінкою (2,31 бали) належить до 3 класу 2 ступеня шкідливості.

Для професій, яким притаманна переважно фізична праця, та є ризик для власного життя або відповідальність за безпеку інших осіб, загальна оцінка напруженості праці не має перевищувати класу 3.2.

Приклад розрахунку (2). Лікар хірург, під час цілодобового чергування (ургентна служба).

| № з/п | Показники важкості та напруженості трудового процесу | Виміряне значення | Норматив значення | Відношення виміряних значень до нормативних | Коефіцієнт значимості показника | Бали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Напруженість праці |  |  |  |  |  |
| 1* | Інтелектуальні навантаження |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зміст роботи | Евристична (творча) діяльність, що вимагає вирішення складних завдань за відсутності алгоритму; особисте керівництво в складних ситуаціях | Рішення простих альтернативних завдань згідно з інструкцією | 2 | 0,15 | 0,30 |
| 1.2 | Сприймання сигналів (інформації) та їх оцінка | Сприймання сигналів з наступною комплексною оцінкою взаємопов’язаних параметрів. Комплексна оцінка всієї виробничої діяльності. | Сприймання сигналів с наступною корекцією дій та операцій | 2 | 0,15 | 0,30 |
| 1.3 | Розподіл функцій за ступенем складності завдання | Контроль та попередня робота з розподілу завдань іншим особам. | Обробка,виконання завдання та його перевірка | 2 | 0,15 | 0,30 |
| 1.4 | Характер виконуваної роботи | Робота в умовах дефіциту часу та інформації з підвищеною відповідальністю за кінцевий результат | Робота за встановленим графіком з можливим його корегуванням під час діяльності | 2 | 0,15 | 0,30 |
| 2 | Сенсорні навантаження |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Тривалість зосередження уваги (в % від часу зміни) | 80 | 51-75 | 1,06 | 1 | 1,06 |
| 2.2 | Щільність сигналів (світлових,звукових) та повідомлень в середньому за 1 годину роботи | - | 151 - 300 | - | - | - |
| 2.3 | Навантаження на зоровий аналізатор |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Розмір об'єкта розрізнення (при відстані від очей працюючого до об'єкта розрізнення не більше 0,5 м), мм, % часу зміни | 1,0–0,3 мм більше 52 % часу; менше 0,3 мм 35 % часу | 5,0 – 1,1 мм більше 50 % часу; 1,0 – 0,3 мм до 50 % часу; менше 0,3 мм до 25 % часу | 1 | 0,15 | 0,15 |
| 2.3.2 | Спостереження за екранами відео терміналів, годин за зміну | - | До 4 | - | - | - |
| 2.4 | Навантаження на слуховий аналізатор (при виробничій необхідності сприйняття мови чи диференційованих сигналів) | 93 | Розбірливість слів та сигналів від 90 % до 70 % | - | - | - |
| 2.5 | Навантаження на голосовий апарат, сумарна кількість годин, з напруженням голосового апарату протягом тижня | - | Від 16 до 20 | - | - | - |
| 3 | Емоційне навантаження |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ступінь відповідальності за результат своєї діяльності. Значущість помилки | Є відповідальним за функціональну якість основної роботи (завдання). Вимагає виправлень за рахунок додаткових зусиль всього колективу (групи, бригади тощо) | Є відповідальним за функціональну якість допоміжних робіт (завдань). Вимагає додаткових зусиль з боку керівництва (бригадира, майстра тощо) | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | Ступінь ризику для власного життя та життя інших осіб | Вірогідний | Виключений | 2 | 1 | 2 |
| 3.3 | Ступінь відповідальності за безпеку інших осіб | - | Виключений | - | - | - |
| 4 | Монотонність навантажень |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Кількість елементів (прийомів), необхідних для реалізації простого завдання або в операціях, які повторюються багаторазово | - | 10 – 6 | - | - | - |
| 4.2 | Тривалість виконання простих виробничих завдань чи операцій, що повторюються, с | - | 100 – 25 | - | - | - |
| 4.3 | Монотонність виробничої обстановки, час пасивного спостереження за технологічним процесом в % від часу зміни | - | 76 – 90 | - | - | - |
| 5 | Режим праці |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Тривалість робочого дня, год. | 12 | 8 | 1 | 0,15 | 0,15 |
| 5.2 | Змінність роботи | Однозмінна (з роботою в нічну зміну) | Двозмінна робота (без нічної зміни) | - | - | - |
| 6 | Загальна бальна оцінка напруженості трудового процесу |  |  |  |  | 5,56 |

* - використовується виключно для оцінки професій розумової праці

Розрахунок балів було проведено шляхом додавання відношень виміряних значень до нормативних основних показників (тривалості зосередження уваги (80 %), ступінь відповідальності за результат своєї діяльності, значущість помилки, ступень ризику для власного життя та життя інших осіб (вірогідний) – клас 3.2) помножених на коефіцієнт 1,0 та допоміжних показників, що перевищували нормативні значення (зміст роботи, сприймання сигналів (інформації) та їх оцінка, розподіл функцій за ступенем складності завдання, характер виконуваної роботи, розмір об'єкта розрізнення, тривалість робочого дня) помножених на коефіцієнт 0,15.

80/75·1+1·1+2·1+2·0,15+2·0,15+2·0,15+2·0,15+1·0,15+1·0,15=5,56

Висновок. Напруженість трудового процесу лікаря-хірурга ургентної служби, за загальною бальною оцінкою (5,56 балів) відноситься до 3 класу 3 ступеня шкідливості.